Редакция от 20 мар 2016

Как организовать комнату отдыха для сотрудников

Т. Кутузова

Во время рабочего дня сотрудникам предоставляют перерывы. Трудовое законодательство предусматривает два вида перерывов:

- перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ);

- специальные перерывы – технологические перерывы и перерывы для обогрева и отдыха (ст. 109 ТК РФ).

Работодатель должен заботиться о санитарно-бытовом обслуживании и медицинском обеспечении работников (ст. 223 ТК РФ). Для этого в организации оборудуют:

- санитарно-бытовые помещения (гардероб, бытовку);

- столовую;

- медицинский пункт;

- комнату для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки.

Внимание: в отдельных нормативно-правовых документах прямо указаны требования к комнатам отдыха.

Пример: предприятия, предназначенные для трудоустройства инвалидов (п. 5.2 Санитарных правил СП 2.2.9.2510-09, утвержденных постановлением Главного санитарного врача России от 18 мая 2009 г. № 30). Помещения для отдыха инвалидов оборудуют удобной мебелью, в том числе несколькими местами для лежания.

Где размещать помещения и места отдыха

Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения психологической разгрузки лучше размещать рядом с гардеробом или медпунктом. Это указано в пункте 5.43 Свода правил СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», утвержденного приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. № 782 (далее – СНиП 2.09.04-87).

Если воздух достаточно чистый и в производстве нет веществ 1-го и 2-го классов опасности, то можно сделать открытое место отдыха. Это может быть, например, площадка на территории цеха, которую не используют в производственных целях.

Как оснащать помещения и места отдыха

Помещение для отдыха должно быть достаточно тихим – уровень звукового давления не должен превышать 65 дБ. Площадь на одного человека должна быть не менее 0,9 кв. м (таблица 6, п. 5.46 СНиП 2.09.04-87).

Создавая комнату отдыха на предприятии, учитывайте географическое положение организации, производственные процессы, численность работников и другие факторы.

Если сотрудники работают в условиях пониженной температуры, например, зимой на открытом воздухе, создайте для них теплое помещение для обогрева (ч. 2 ст. 109 ТК РФ). Если работы, наоборот, проводят при высокой температуре, создайте помещение для отдыха с охлаждением.

При устройстве помещений для отдыха, обогрева или охлаждения подумайте об их окраске. Лучше использовать светлые тона.

Цвет стен может усиливать ощущение тепла или холода. Рекомендуется применять:

- для помещений обогрева – теплые цвета (красные, оранжевые, желтые оттенки);

- для помещений охлаждения – холодные цвета (голубые, синие, фиолетовые).

Если труд связан с напряжением зрения (например, при сборке часовых механизмов), рекомендуется окрашивать стены в зеленый цвет. Он успокаивает нервную систему и уменьшает внутриглазное давление.

В помещении для отдыха можно устроить приготовление и раздачу специальных тонизирующих напитков, а также место для занятий физкультурой (п. 5.44 СНиП 2.09.04-87).

Не забудьте предусмотреть озеленение. Живые растения повышают настроение и улучшают микроклимат.

Как включить затраты на создание комнаты отдыха в мероприятия по охране труда

Организация новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха работников, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки – одно из мероприятий по улучшению условий труда (п. 17 перечня, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н). Средства, потраченные на создание комнаты отдыха, можно отнести к затратам на охрану труда (ст. 226 ТК РФ).

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 28.08.2017