Редакция от 2 июня 2017

Требования к безопасной работе стропальщика

И. Иванников

Стропальщики (такелажники) должны соответствовать обязательным требованиям.

Если стропальщики работают с ПС на ОПО, они регулярно проходят проверку знаний производственных инструкций.

Стропальщики работают по установленным правилам.

Требования к стропальщикам

К работе стропальщиком допустите работников не моложе 18 лет, которые не имеют противопоказаний к работе по результатам медосмотра, с удостоверением на право производства работ.

Это следует из пунктов 5–6 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н, и пунктов 2185, 2186 постановления Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163.

Для стропальщиков удостоверение о праве производства работ – это удостоверение о присвоении рабочей профессии. Удостоверение выдает образовательная организация, где работник прошел профессиональное обучение.

Это следует по смыслу статьи 73 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513.

Для профессии «стропальщик» в зависимости от сферы производства используйте профессиональные стандарты:

«Такелажник судовой», утвержденный приказом Минтруда России от 28 марта 2017 г. № 316н;

«Слесарь-сборщик», утвержденный приказом Минтруда России от 4 марта 2014 г. № 122н;

«Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», утвержденный приказом Минтруда России от 21 декабря 2015 г. № 1074н;

«Монтажник бетонных и металлических конструкций», утвержденный приказом Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 185н;

«Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный приказом Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1125н.

Для работы с подъемными сооружениями, которые установлены на транспортные средства, например с грузоподъемными кранами, кранами-трубоукладчиками и т. п., стропальщик должен иметь удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности (подп. «а» п. 26 приказа Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533).

После приема на работу стропальщик проходит:

- обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- проверку знаний требований охраны труда и получает удостоверение;

- стажировку и сдает экзамен;

- проверку знаний производственных инструкций и получает удостоверение (в случае работы с ПС на ОПО);

- обучение по электробезопасности и получает группу;

- обучение пожарно-техническому минимуму.

Это следует из пунктов 2.2.2 и 2.2.4 Порядка, утвержденного постановлением от 13 января 2003 г. Минтруда России № 1, Минобразования России № 29, пункта 45.2 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н, приказа Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1125н.

Допуск стропальщика к работе оформите приказом по предприятию (п. 1.6 ТИ Р М-007-2000).

Присвойте стропальщику группу по электробезопасности в соответствии с работой, которую он выполняет. Как правило, это II группа (см. п. 45.2 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н, приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1125н).

Стропальщиков ознакомят с ППР и ТК под подпись до начала производства работ (п. 162 приказа Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533).

Сигнальная система между стропальщиком и крановщиком

Установите порядок обмена сигналами между стропальщиками и крановщиками.

Между крановщиком и стропальщиком вне видимости крановщика установите двустороннюю радио- или телефонную связь или выставите сигнальщиков из числа стропальщиков.

Внесите в производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков знаковую сигнализацию и систему обмена сигналами при радиопереговорной или телефонной связи, если работники используют рацию или телефон.

Знаковую сигнализацию для крановщиков и стропальщиков см. в таблице ниже.

| Операция | Рисунок | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление) |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление) |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Передвинуть ПС |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения |
| Передвинуть грузовую тележку ПС |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки |
| Повернуть стрелу ПС |  | Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы |
| Поднять стрелу ПС |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу ПС |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |

При смене участка работы проинструктируйте крановщиков и стропальщиков под расписку о знаковой сигнализации, которую применяют на новом участке работ.

Это следует из Правил, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533.

Проверка знаний производственных инструкций стропальщика

Если стропальщик работает с ОПО, разработайте и утвердите для него производственную инструкцию. Выдайте ее стропальщику под подпись, чтобы он хранил ее на рабочем месте.

Перед допуском стропальщика к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности проведите проверку знаний производственной инструкции. Установите порядок допуска к самостоятельной работе и периодической проверки знаний в соответствии с руководствами по эксплуатации ПС.

Разработайте ежегодную программу обучения стропальщиков, которая включает изучение:

- производственных (должностных) инструкций;

- инструкций по профессии;

- инструкций по охране труда.

Проверку знаний проведите в комиссии организации или подразделении организации. Состав комиссии определите приказом по организации. Если в организации менее 5000 сотрудников, члены комиссии и ее председатель проходят аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора.

Результаты проверки знаний стропальщика оформите протоколом. В протоколе проставьте:

- номер протокола;

- печать предприятия при ее наличии.

Допуск к самостоятельной работе оформите приказом по организации.

Стропальщику, который успешно прошел проверку знаний, выдайте удостоверение на право самостоятельной работы. В удостоверении укажите тип подъемного сооружения, а также виды работ и оборудования, к работам на котором допущен стропальщик. Форму удостоверения установите внутренними правилами.

Это удостоверение стропальщик носит с собой и по требованию предъявляет представителям органов госнадзора и контроля, лицам, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС, а также крановщику.

Это следует из пункта 150 Правил, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533, и пункта 1.5 ТИ Р М-007-2000.

Далее проверяйте знания стропальщика не реже одного раза в 12 месяцев.

Перед проверкой знаний организуйте занятия, лекции, семинары, консультации.

Проведите внеочередную проверку знаний, если:

- работник перешел в другую организацию;

- работодатель изменил производственную инструкцию;

- Ростехнадзор выдал предписание в связи с недостаточными знаниями производственной инструкции.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев проведите стажировку стропальщика после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе.

Это следует из пункта 26 Положения, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37.

Ситуация: должна ли быть на удостоверении стропальщика подпись и печать должностного лица Ростехнадзора

Нет, не должна.

Ранее удостоверение выдавали по результатам первичной аттестации, в которой участвовал представитель Госгортехнадзора. В удостоверении стропальщика проставляли подпись и печать представителя Госгортехнадзора (ст. 9.4.21-9.4.22 ПБ 10-382-00). Сейчас эти правила не действуют.

По действующим правилам стропальщики проходят не аттестацию, а проверку знаний. Результаты проверки знаний оформляют протоколом комиссии Ростехнадзора в двух экземплярах. Один экземпляр протокола направляют по месту работы специалиста.

Повторная проверка знаний должна проводиться в объеме производственной инструкции. Участие инспектора Ростехнадзора в повторной проверке знаний стропальщика не обязательно.

До 6 апреля 2014 года работникам выдавали удостоверения об аттестации. Удостоверения отменили приказом Ростехнадзора от 6 декабря 2013 г. № 591. Выданные удостоверения действительны в течение срока, который в них указан.

В настоящее время форму удостоверения стропальщика об успешном прохождении проверки знаний утверждает работодатель. Он не обязан включать в удостоверения место для подписи и печати должностного лица Ростехнадзора (Правила, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533).

Правила безопасной работы стропальщика

Для работы вблизи линий электропередачи, ближе 30 м от крайнего провода, оформите стропальщику наряд-допуск. В этом случае стропальщик работает в присутствии ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами (п. 2.4 ТИ Р М-007-2000).

В месте работы стропальщика разместите схемы правильной обвязки и строповки типовых грузов, у которых нет специальных устройств: петли, цапфы, рамы. Если схемы нет, то стропальщик обязан потребовать ее у лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС (п. 1.16 ТИ Р М-007-2000).

Стропальщик перед использованием осматривает грузозахватные приспособления.

Ответственное лицо, назначенное приказом работодателя, регулярно проводит осмотр грузозахватных приспособлений и тары в период эксплуатации:

- траверсы – через каждые 6 месяцев;

- стропы и тару – через каждые 10 дней;

- клещи и другие захваты – через 1 месяц;

- редко используемые приспособления и тару – перед началом работы.

Браковочные показатели для грузозахватных приспособлений и тары указаны в руководстве или инструкции по эксплуатации приспособлений или тары.

Результаты осмотра и испытаний заносят в журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.

Редко используемые приспособления – это:

- траверсы, клещи, захваты и тара, которые используют реже чем один раз в месяц;

- стропы, которые используют реже чем один раз в 10 дней.

Перечень редко используемых приспособлений и тары закрепляют приказом по организации.

Это следует из пунктов 223 и 228 Правил, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533, и пункта 1.18 ТИ Р М-007-2000.

Стропальщики работают в:

- спецодежде, которая плотно прилегает к телу;

- рукавицах;

- защитной каске;

- обуви с нескользкой подошвой, которая соответствует стандартам по безопасности труда.

Это определено пунктом 1.21 ТИ Р М-007-2000.

Стропальщику запрещено привлекать грузополучателей и других посторонних лиц к строповке грузов.

Стропальщик приступает к работе после инструктажа от лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Перед каждой операцией по подъему, перемещению и опусканию груза стропальщик подает соответствующий сигнал крановщику, а при обслуживании одного крана несколькими стропальщиками сигнал подает старший из них.

По окончании работы стропальщик сдает смену и передает все грузозахватные приспособления сменщику, знакомит его с условиями, при которых выполнялась работа, и докладывает о неисправностях, которые могут быть причиной травмоопасных ситуаций.

Стропальщик сообщает лицу, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС, о неисправностях подкранового пути, ограждений, освещения, грузозахватных приспособлений, чалочных канатов и т. д.

Такие правила установлены пунктами 1.22–1.23, разделом 5 ТИ Р М-007-2000.

Остальные правила безопасной работы для стропальщиков предусмотрены:

- Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н;

- Правилами, утвержденными приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533;

- Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда России от 1 июня 2015 г. № 336н;

- Типовой инструкцией по охране труда для стропальщиков ТИ Р М-007-2000, утвержденной Минтрудом России от 17 марта 2000 г. № ТИ Р М-007-2000;

- ТИ Р О-057-2003, ТИ Р О-059-2003 и ТИ Р О-060-2003, утвержденной постановлением, СП (Свод правил) Госстроя России от 8 января 2003 г. № 2, СП 12-135-2003.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018