Редакция от 1 янв 2016

Существует ли стандартный перечень работ на высоте, при выполнении которых требуется выдача наряда-допуска?

Согласно Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее - Правила) в перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску в обязательном порядке включаются:

- Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа, согласно п. 11 Правил;

- Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, согласно п. 21 Правил;

- Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций, согласно п. 26 Правил;

- Сборка и разборка лесов, согласно п. 76 Правил;

- Выполнение кровельных и других работ на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также если высота ограждения менее 1,1 м, согласно п. 245 Правил;

- Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа, согласно п. 247 Правил;

- Работы на дымовых трубах, согласно п. 261 Правил;

- Бетонные работы, согласно п. 267 Правил;

- Стекольные работы и очистка остекления зданий, согласно п. 277 Правил;

- Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары, технические подполья (т.е. работы в ограниченном пространстве), согласно п. 295 Правил.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018