Редакция от 1 янв 2016

Какие установлены нормативы длины приставных лестниц?

По ГОСТ 8556-72 “Лестницы пожарные ручные деревянные. Технические условия”, которые могут раздвигаться на общую длину 10 695 мм.

Такое же требование содержится в п. 7.4.25 СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”, утв. постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 : “Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов”.

Пункт 2.9 ГОСТ 26887-86 устанавливает: “Приставные и свободностоящие лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 75 градусов к горизонту, должны иметь, начиная с высоты 2 м от ее нижнего конца, дуговое ограждение или должны быть оборудованы канатом с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса, а устанавливаемые под углом от 70 до 75 градусов к горизонту – перильное ограждение с обеих сторон с высотой по вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная с высоты 5 м”.

В соответствии с п. 2.10 ГОСТ 26887-86: “Навесные лестницы длиной более 5 м, вертикальные и устанавливаемые под углом наклона к горизонту более 75 градусов, должны иметь дуговое ограждение или канаты с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса”.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018