Редакция от 1 янв 2016

Как разработать декларацию пожарной безопасности

Лысиков С.А.

Декларация пожарной безопасности (далее – Декларация) – это документ, подтверждающий соответствие сооружения правилам пожарной безопасности.

Согласно части 1 статьи 64 Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (далее – Закон) Декларация предусматривает:

1) оценку пожарного риска;

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.

Декларацию представляют в органы государственного пожарного надзора МЧС России в течение года со дня ввода в эксплуатацию объекта защиты (ч. 6 ст. 64 Закона).

Для строящихся объектов Декларацию пожарной безопасности составляют и направляют в органы государственного пожарного надзора МЧС России непосредственно перед вводом объекта защиты в эксплуатацию.

Какова ответственность за непредставление Декларации

Непредставление Декларации либо представление ее с неполными или недостоверными сведениями – это административное правонарушение. За него предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях как за нарушение требований пожарной безопасности. Ответственность установлена в виде предупреждения или штрафа в размере:

- для граждан – от 1000 до 1500 руб.;

- для должностных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – от 6000 до 15 000 руб.;

- для юридических лиц – от 150 000 до 200 000 руб.

Если Декларация не представлена либо представлена с неполными или недостоверными сведениями в условиях введенного особого противопожарного режима, ответственность в виде штрафа наступает в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В этом случае штраф составляет:

- для граждан – от 2000 до 3000 руб.;

- для должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей – от 15 000 до 30 000 руб.;

- для юридических лиц – от 400 000 до 500 000 руб.

Изложенные в Декларации требования пожарной безопасности проверяют только во время проведения мероприятий по контролю.

Кто разрабатывает Декларацию

Декларацию разрабатывает и представляет собственник объекта защиты или лицо, владеющее им:

- на праве хозяйственного ведения;

- на праве оперативного управления;

- на другом законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором (например, на праве аренды).

Данный список лиц установлен частью 5 статьи 6 Закона.

Наличие аккредитации в области пожарной безопасности для разработки Декларации и проведения расчетов пожарного риска не требуется.

В отношении каких объектов составляют Декларацию

Декларацию составляют в отношении объектов защиты, для которых законодательством России о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации, и зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

Согласно части 1 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза объектов защиты проводится в отношении объектов капитального строительства. К ним относятся здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства. Характеристики и параметры объектов, при которых они попадают или не попадают под экспертизу проекта и, соответственно, под декларирование, указаны в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. Исключения из этого требования приведены в пункте 1.1 приложения № 2 к приказу МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (далее – Приказ). Как правило, исключения касаются строений не выше трех этажей, соответствующих указанным в Приказе критериям.

К зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 относятся:

- здания детских дошкольных образовательных учреждений;

- специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные);

- больницы;

- спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детские учреждения.

Этот перечень приведен в пункте 1 приложения № 2 к Приказу.

Декларация пожарной безопасности может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения, к которым установлены требования пожарной безопасности.

Как составлять Декларацию

Форма Декларации утверждена Приказом .

В Декларации указывают следующие сведения:

- данные об объекте защиты и лице, которому он принадлежит;

- основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- местонахождение объекта защиты;

- контактную информацию лица, которому принадлежит объект защиты.

Далее в Декларации заполняют три раздела.

Раздел 1. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты

Этот раздел заполняют в том случае, если проводился расчет пожарного риска. Такой расчет не требуется, если:

- выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и требования нормативных документов по пожарной безопасности (ч. 3 ст. 6 Закона).

- объекты были введены в эксплуатацию или проектная документация на них была направлена на экспертизу до вступления в силу Закона (ч. 3 ст. 6 Закона).

В разделе указывают:

- расчетные значения уровня пожарного риска;

- допустимые значения уровня пожарного риска;

- комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска.

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска утверждены постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

Расчеты по оценке пожарного риска оформляют в виде отчета, который прилагают к Декларации.

Раздел 2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Данный раздел можно заполнить одним из двух способов:

- исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара. В таком случае сумму ущерба третьим лицам от возможного пожара на объекте защиты составитель декларации определяет самостоятельно (абз. 9 письма МЧС России от 7 апреля 2010 г. «Разъяснение по вопросам разработки декларации пожарной безопасности»);

- путем приведения реквизитов документов страхования (при наличии страхового полиса его прикладывают к Декларации).

Раздел 3. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

Основными документами, устанавливающими требования к объектам защиты в области противопожарной безопасности, являются Закон, а также Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 .

Если в отношении объекта защиты установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативных документов по пожарной безопасности, заполнять предыдущие два раздела не нужно (ч. 2 ст. 64 Закона).

В Декларации указывают статьи Закона и нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, выполнение которых должно быть обеспечено на объекте защиты.

Декларацию подписывает разработавший ее человек. При этом он указывает свою должность, фамилию и инициалы, а также ставит дату заполнения. Декларант – юридическое лицо проставляет на ней оттиск печати при ее наличии.

Какие документы приложить к Декларации

К Декларации прилагают:

1. Расчеты по оценке пожарного риска. Их оформляют в виде отчета, в который включают:

- наименование использованной методики;

- описание объекта защиты, в отношении которого проведен расчет по оценке пожарного риска;

- результаты проведения расчетов по оценке пожарного риска;

- перечень исходных данных и используемых справочных источников информации;

- вывод об условиях соответствия или несоответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

2. Копию страхового полиса (если в разделе 2 Декларации не приводилась собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара).

Кто и куда представляет Декларацию

Декларацию представляют в органы государственного пожарного надзора (далее – ГПН) МЧС России. Конкретный орган ГПН МЧС России, в который должна быть представлена декларация, определяют в зависимости от территории, на которой расположен объект защиты (см. таблицу).

| Расположение объекта | Орган, куда подавать Декларацию |
| --- | --- |
| Объект защиты, принадлежащий одному собственнику, расположен на территории двух и более федеральных округов. Кроме объектов защиты, принадлежащих организациям, государственный пожарный надзор в которых осуществляют органы ГПН специальных и воинских подразделений | Структурное подразделение центрального аппарата МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления ГПН (орган ГПН МЧС России) |
| Объект защиты, принадлежащий одному собственнику, расположен на территории двух и более субъектов РФ, находящихся в пределах одного федерального округа. Кроме объектов защиты, принадлежащих организациям, государственный пожарный надзор в которых осуществляют органы ГПН специальных и воинских подразделений | Региональный центр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления ГПН (орган ГПН регионального центра МЧС России) |
| Объект защиты, принадлежащий одному собственнику, расположен на территории двух и более муниципальных образований, находящихся в пределах одного субъекта РФ. Сюда же относятся особо важные пожароопасные объекты защиты или объекты, критически важные для национальной безопасности страны. Кроме объектов защиты, принадлежащих организациям, государственный пожарный надзор в которых осуществляют органы ГПН специальных и воинских подразделений | Орган, специально уполномоченный решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС по субъекту РФ, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления ГПН (орган ГПН главного управления МЧС России по субъекту РФ) |
| Объект защиты, принадлежащий одному собственнику и расположенный в пределах территории одного муниципального образования | Территориальный орган ГПН ГУ МЧС России по субъекту РФ) |
| Объект защиты расположен в пределах территорий закрытых административно-территориальных образований. Сюда же относятся особо важные и режимные организации | Соответствующий орган ГПН специального и воинского подразделения |

Таблица составлена на основе пункта 10 приложения № 2 к Приказу.

Контактная информация органов государственного пожарного надзора приведена на сайте МЧС России, а также на сайтах главных управлений МЧС России по субъектам РФ.

В каком виде представлять Декларацию

Декларацию представляют в орган ГПН на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронном виде:

- непосредственно в орган ГПН;

- направляют по почте;

- отправляют с использованием сети Интернет, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госуслуг»;

- в отсканированном варианте через официальные сайты МЧС России и его территориальных органов в сети Интернет.

В какой срок рассматривают Декларацию

Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие Декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней. Если она заполнена в соответствии со всеми требованиями, ее регистрируют в перечне деклараций пожарной безопасности.

Декларация представляется в уведомительном порядке и согласованию с органами государственного пожарного надзора не подлежит. Отказом в регистрации Декларации может послужить только ее несоответствие установленной форме. В этом случае ее возвращают декларанту с письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации.

В течение трех рабочих дней с момента присвоения Декларации регистрационного номера один ее экземпляр представляют декларанту:

- непосредственно;

- по почте;

- с использованием сети Интернет.

Второй экземпляр хранится в органе МЧС России.

Как уточнить Декларацию или разработать новую

Декларацию уточняют или разрабатывают вновь в случае:

- смены собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании;

- изменения функционального назначения;

- капитального ремонта;

- реконструкции или технического перевооружения объекта защиты (ч. 6 ст. 64 Закона).

Декларацию можно уточнить, внеся в нее изменения. Эти изменения прилагают к Декларации и регистрируют в порядке, установленном для регистрации Декларации (п. 8 приложения № 2 к Приказу). Уточненную или разработанную вновь Декларацию представляют в течение одного года со дня изменения сведений (ч. 6 ст. 64 Закона).

Способ оформления изменений в Декларацию и то, в каких случаях она должна быть оформлена заново, а в каких – только уточнена, Порядком не конкретизируются. В связи с этим при наличии оснований для внесения изменений рекомендуем обратиться в орган ГПН для разъяснения данных вопросов.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018