Как организовать работу с подмостей и лесов

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте изготавливают по типовым проектам и берут на инвентарный учет. На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя. Это указано в п. 60 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н (далее - Правила).

Требования к сотрудникам

При работе с подмостей и лесов выше 1,8 м сотрудники должны:

- пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда;

- пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

- В некоторых случаях проходить обучение нужно и при работе ниже 1,8 м. В частности, сюда относятся работы:

- над машинами или механизмами;

- поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов;

- выступающими предметами.

Все указанные выше ситуации относятся к работам на высоте. К ним допускают лиц, достигших восемнадцати лет. Работники должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждают документами о профессиональном образовании или о квалификации (пп.5, 7 Правил ).

Все сотрудники, выполняющие работы на высоте, должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (п.6 Правил, п. 1 Приложения 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н).

Работников допускают к работе на высоте после проведения (п. 8 Правил):

- обучения и проверки знаний требований охраны труда;

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Ситуация. Где должны пройти обучение маляры при работе с инвентарных лесов и подмостей?

Первичное обучение маляров проводится в обучающей организации.

После обучения они должны пройти проверку знаний и получить удостоверение о допуске к работам на высоте. Образец приведен в Приложении № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 1 к Правилам.

Периодическое обучение можно проводить непосредственно в организации с учетом п. 2.2.3 Порядка обучения, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 . Поскольку обучение Правилам работы на высоте является обучением требованиям охраны труда при работе на высоте.

Требования к лесам

Леса и их элементы должны:

- обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;

- быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-изготовителя;

- иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

- содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости;

- перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться.

Это указано в п.62 Правил.

Для выполнения работ с лесов высотой более 6 м создают не менее двух настилов - рабочий и защитный. Каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, дополнительно защищают сверху настилом. Его располагают не выше 2 м от рабочего настила. Запрещено проводить работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними (п.64 Правил).

Внимание.  При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы, настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами достаточных размеров и прочности (п.65 Правил).

Леса оборудуют лестницами или трапами для подъема и спуска людей. Трапы располагают на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах короче 40 м устанавливают не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляют за поперечины лесов. Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждают. Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3 (п.66 Правил).

В местах подъема работников на леса и подмости размещают плакаты, где указывают (п. 63 Правил):

- схемы размещения лесов и подмостей и величину допускаемых нагрузок;

- схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Приемка лесов

Если высота лесов больше 4 метров, перед эксплуатацией их принимает лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на высоте (п.69 Правил).

Внимание.  Если работы проводит подрядная организация, сооружаемые ею леса принимают лица, ответственные за безопасное производство работ как со стороны подрядчика, так и со стороны организации, на территории которой проводятся работы.

Результаты приемки лесов утверждает главный инженер (технический директор) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или непосредственно руководитель организации.

Внимание. До утверждения результатов приемки лесов работать с них запрещено.

Подмости и леса высотой до 4 метров допускают к эксплуатации после их приемки руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (рекомендуемый образец в приложении № 8 к Правилам).

При приемке лесов и подмостей проверяют на соответствие паспорту завода-изготовителя:

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов;

- исправность рабочих настилов и ограждений;

- вертикальность стоек;

- надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ принимают повторно (п. 73 Правил).

Осмотр лесов

Осмотры лесов проводят регулярно (п. 71 Правил):

- в сроки, предусмотренные паспортом завода-изготовителя на леса;

- после воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий;

- при других обстоятельствах, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

Производитель работ осматривает леса перед каждой рабочей сменой. Сотрудник, отвечающий за безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже одного раза в 10 рабочих смен. Результаты осмотра записывают в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (п. 71 Правил).

При осмотре лесов устанавливают (п.72 Правил):

- наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость;

- прочность и устойчивость лесов;

- наличие необходимых ограждений;

- пригодность лесов для дальнейшей работы.

Внимание. При обнаружении деформаций лесов их устраняют, а леса принимают повторно. Кроме того, повторно принимают леса, с которых в течение месяца и больше работа не производилась.

Настилы и лестницы лесов и подмостей в процессе работы и после ее окончания ежедневно очищают от мусора, а в зимнее время – от снега и наледи, при необходимости посыпают песком (п.74 Правил).

Сборка-разборка лесов

Собирают и разбирают леса по наряду-допуску с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР на высоте. Работники, участвующие в сборке и разборке лесов, предварительно проходят обучение безопасным методам и приемам работ. Кроме того, их инструктируют о способах и последовательности производства работ и мерах безопасности (п. 76 Правил).

Чтобы подвесные леса не раскачивались, их прикрепляют к несущим частям здания или конструкциям (п.81 Правил).

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуют защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не меньше чем на 1,5 метра и иметь наклон в 20 градусов в сторону лесов. Высота проходов в свету должна быть не меньше 1,8 метра (п.77 Правил).

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуют сплошным защитным навесом. Фасад лесов закрывают защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 × 5 мм (п.78 Правил).

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка закрывают. Нельзя производить работы с частично разобранных лесов. Доступ для посторонних лиц в зону, где устанавливают или разбирают леса и подмости, должен быть закрыт.