Редакция от 13 мар 2016

Как организовать работы на автопогрузчике

М. Доржиева

Автопогрузчик относится к промышленному транспорту, поэтому при его эксплуатации соблюдают ряд требований – к работникам, к безопасности во время работы, к обслуживанию.

Для организации перевозок с помощью автопогрузчика разрабатывают транспортно-технологические схемы. На узловых и видных местах устанавливают схемы движения.

Требования к автопогрузчикам

На погрузчик наносят надписи с регистрационным номером, грузоподъемностью, датой следующего испытания. Надписи должны быть четкими и хорошо заметными. Сами автопогрузчики окрашивают в цвет, контрастный с цветом окружающих предметов (п. 2.5.7 ПОТ РМ-008-99).

Перед началом работы автопогрузчик осматривают, проверяют и допускают к работе на линии. Водителям выдают путевой лист.

Во время эксплуатации следят, чтобы на автопогрузчиках исправно работали:

- тормоза (должны обеспечивать тормозной путь при скорости движения 10 км/ч не более 2,5 м);

- глушитель с искрогасителем;

- зеркало заднего вида;

- стеклоочиститель;

- звуковой сигнал;

- фары;

- световая сигнальная система.

Вносить изменения или дополнения в первоначальную конструкцию погрузчика, которые могут повлиять на его грузоподъемность и безопасность эксплуатации, можно только с разрешения изготовителя (п. 2.5.12 ПОТ РМ-008-99).

Если автопогрузчики используют в помещениях, их нужно оборудовать системой централизации отработавших газов.

Погрузчики с колесами с грузошинами используют только на участках с твердым и ровным покрытием. Погрузчики с пневматическими шинами также можно использовать на покрытиях из щебня и выровненных земляных площадках (п. 2.4.5.7 Правил от 12 мая 2003 г. № 28).

Требования к работникам

Управлять автопогрузчиком могут работники старше 18 лет, которые:

- прошли обучение и имеют удостоверение водителя автотранспортного средства (обычные права);

- имеют удостоверение на право управления автопогрузчиком.

Это указано в пункте 2.4.5.2 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 28 (далее – Правила от 12 мая 2003 г. № 28).

Удостоверение на право управления автопогрузчиком выдает Гостехнадзор. Документ называется «Удостоверение тракториста-машиниста», в нем ставят отметку «машинист погрузчика». Удостоверение действительно в течение 10 лет, затем водителю нужно пройти переподготовку и заменить его на новое. Право на управление погрузчиком дают следующие категории:

| Категория | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| В | Гусеничные и колесные машины с двигателем до 25,7 кВт | Техника со складов с небольшими габаритами |
| С | Колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 кВт до 110,3 кВт | Под эту категорию попадает большинство распространенных машин |
| D | Колесные машины с двигателем свыше 110,3 кВт | Техника из карьеров и экскаваторы |

Водители автопогрузчиков проходят предварительные, периодические один раз в два года медосмотры и психиатрическое освидетельствование один раз в пять лет. Это указано в пункте 27.14 перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н.

Ситуация: обязательны ли предрейсовые медосмотры для водителей автопогрузчиков

Да, обязательны.

Водителей промышленного транспорта допускают к работе после предрейсового медицинского осмотра. Это указано в подпункте 10 пункта 2 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт), утвержденных постановлением Минтруда России от 7 июля 1999 г. № 18 (далее – Правила эксплуатации промышленного транспорта). Автопогрузчики относятся к промышленному транспорту на основании пункта 1.1 Правил эксплуатации промышленного транспорта.

Предрейсовые медицинские осмотры водителей предусмотрены положениями трудового законодательства (ст. 213 ТК РФ), а также нормативными актами по обеспечению безопасности дорожного движения (ст. 20, 23 Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Водителя автопогрузчика обеспечивают специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, предусмотренными типовыми отраслевыми нормами.

Перед допуском к работе водитель автопогрузчика проходит:

- вводный инструктаж по охране труда;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- стажировку под руководством водителя-наставника;

- проверку теоретических знаний и приобретенных практических навыков безопасного выполнения работ по управлению погрузчиком при подъеме, перевозке и укладке товаров. Это указано в пункте 1.3 Инструкции по охране труда для водителя автопогрузчика, утвержденной Минтрудом России 19 мая 2004 г. (далее – Инструкция от 19 мая 2004 г.).

Перед тем как перевести работника на погрузчик новой для него модели, его обучают управлению.

Водитель должен извещать своего руководителя о любом несчастном случае на производстве и ухудшении состояния своего здоровья.

Безопасность во время работы

Во время эксплуатации погрузчика запрещено (п. 2.15, 3.25 Инструкции от 19 мая 2004 г.):

- приступать к работе на непроверенном и неисправном погрузчике;

- пользоваться открытым огнем, курить во время проверки уровня горючего в баке и заправки топливом;

- заправлять топливо при работающем двигателе;

- подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем;

- поднимать и транспортировать груз, превышающий грузоподъемность погрузчика;

- погружать и транспортировать взрывоопасные товары;

- оставлять погрузчик вблизи легковоспламеняющихся материалов;

- оставлять в помещении автопогрузчик с работающим двигателем и покидать кабину при поднятом грузе;

- превышать допустимые скорости перемещения, резко тормозить, допускать крутые повороты, во время движения поднимать или опускать груз;

- открывать ворота, нажимая на них вилочным захватом или перевозимым грузом;

- оставлять погрузчик в проездах, на путях движения людей и транспорта, на наклонном участке дороги;

- заливать жидкость в радиатор при перегретом двигателе;

- открывать кран слива охлаждающей жидкости из радиатора при работающем двигателе, а также сразу после его выключения;

- перевозить людей на погрузчике;

- перевозить грузы со смещением центра тяжести относительно передней стенки вилочного захвата, а также левой или правой стороны захвата;

- превышать нормативную высоту при укладке грузов в штабель, укладывать грузы в штабель в неисправной таре;

- опускать груз на неустойчивые опоры, временные перекрытия, электрические кабели, трубопроводы;

- поднимать грузы неизвестной массы, грузы, засыпанные землей, снегом, примерзшие к земле или залитые бетоном;

- ремонтировать погрузчик с грузом;

- передавать управление погрузчиком работникам, у которых нет соответствующего удостоверения, или посторонним лицам;

- оставлять в кабине загрязненные маслом и топливом обтирочные материалы.

На территории и в складских помещениях можно пользоваться только установленными проездами. Запрещено превышать скорость движения по территории 10 км/ч, а в закрытых помещениях – 5 км/ч. При поворотах, выезде из-за углов зданий, переезде через железнодорожные пути, на перекрестках и в узких местах запрещено превышать скорость в 3 км/ч. Это указано в пунктах 3.1, 3.15 Инструкции от 19 мая 2004 г.

При ограниченном обзоре или плохой видимости автопогрузчиком управляют по командам работника, который находится вне транспортного средства.

Перед тем как начать движение с места, подъем и опускание груза, водитель подает сигнал и убеждается в безопасности движения.

Скорость движения погрузчика замедляют и подают звуковой сигнал в местах скопления людей, в проходах, когда проезжают мимо дверей и через ворота, при поворотах.

Перед подъемом или опусканием груза погрузчик останавливают и осматривают место, откуда следует поднимать или куда опускать груз. Водитель должен следить, чтобы поднятый груз не находился над людьми.

Перед тем как покинуть кабину погрузчика, водитель принимает меры для исключения самопроизвольного движения автопогрузчика (п. 3.24 Инструкции от 19 мая 2004 г.):

- выключает зажигание (вынимает ключ);

- устанавливает рычаг переключения передач в нейтральное положение;

- фиксирует погрузчик стояночным тормозом, а на уклоне еще и подкладывает под колеса специальные упоры.

можно ли с помощью вилочного автопогрузчика поднимать людей в специально оборудованных кабинах или площадках

Нет, нельзя. Использовать для подъема людей на высоту вилочные автопогрузчики запрещено.

Приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 утверждены Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП).

Согласно пункту 3 требования ФНП распространяются на обеспечение промышленной безопасности ОПО, на которых применяются подъемные сооружения (далее − ПС) и оборудование, используемое совместно с ПС:

- строительные подъемники;

- подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей;

- специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и перемещения людей.

Пунктом 239 ФНП установлены требования к процессу подъема и транспортировки людей, так, подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешена в следующих случаях:

а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены;

б) при монтаже и обслуживании отдельно стоящих буровых и иных установок нефтегазодобычи;

в) на предприятиях и в доках, выполняющих работы по возведению и ремонту корпусов судов;

г) на нефтяных и газовых платформах, установленных в открытом море, для смены персонала, при вахтовом методе обслуживания платформ;

д) при перемещении персонала для крепления и раскрепления крупнотоннажных контейнеров на судах;

е) при проведении диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно;

ж) при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться.

ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной транспортировки людей.

Обращаем ваше внимание, что согласно пункту 189 ФНП испытания ловителей и аварийных остановов для всех типов подъемников должны предусматривать остановку грузонесущего устройства без нахождения человека в непосредственной близости от грузонесущего устройства.

Для исключения жесткого удара при превышении тормозного пути, записанного в эксплуатационной документации, должны быть предусмотрены амортизирующие устройства.

Также следует обратить внимание на пункты 118, 171–173, 182, 246–251, 255, 264–268 ФНП.

Таким образом:

- подъемники, предназначенные для перемещения людей, подлежат регистрации в Ростехнадзоре;

- подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешена только в случаях, перечисленных в пункте 239 ФНП.

При этом ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Если выполняются работы, перечисленные в пункте 239 ФНП, то необходимо согласование ППР с Ростехнадзором.

Если выполняются иные работы, использование ПС (погрузчика), в паспорте которого отсутствует разрешение на транспортировку людей, для подъема людей в любой кабине, на любой платформе (площадке) запрещено.

Ремонт и обслуживание

Перед тем как устранять неисправности, осматривать отдельные узлы погрузчика, смазывать и регулировать их:

- останавливают двигатель;

- включают ручной тормоз;

- устанавливают в нейтральное положение рычаг переключения передач.

Пробку радиатора на горячем двигателе отворачивают осторожно, не допуская интенсивного прорыва пара. При этом находятся с подветренной стороны и не наклоняются над пробкой. Пробку отворачивают в рукавицах или с помощью ветоши.

Как поступать в аварийных ситуациях

| Ситуация | Порядок действий | Основание |
| --- | --- | --- |
| Неисправен тормоз, рулевое управление, каретка подъемного механизма, вилочный захват, посторонний шум или стук в узлах погрузчика и другие неисправности | - Прекратить работу; - поставить в известность работника, ответственного за безопасное выполнение работ | Пункт 4.1 Инструкции от 19 мая 2004 г. |
| На погрузчике возник пожар | - Немедленно вызвать пожарную охрану; - поставить в известность руководство организации; - приступить к тушению огня имеющимися средствами (пенный огнетушитель, земля, песок, кошма, брезент) | Пункт 4.2 Инструкции от 19 мая 2004 г. |
| Произошел несчастный случай | - Немедленно прекратить работу; - обратиться за медицинской помощью; - сообщить руководству о происшедшем несчастном случае | Пункт 4.3 Инструкции от 19 мая 2004 г. |

В конце смены водитель (п. 5.1 Инструкции от 19 мая 2004 г.):

- очищает погрузчик от грязи, а при необходимости моет его;

- ставит погрузчик на место стоянки, опускает вилочный захват в нижнее положение;

- проверяет, нет ли на погрузчике трещин, вмятин, деформации;

- проверяет, не подтекает ли топливо, масло из механизма передвижения, картера, гидросистемы, гидравлического тормозного устройства;

- проверяет аккумуляторные батареи, при необходимости ставит их на подзарядку;

- сливает воду из системы охлаждения автопогрузчика в холодное время года;

- ставит погрузчик на стояночный тормоз, вынимает ключ из системы зажигания.

Обо всех неисправностях делают запись в журнале о техническом состоянии машины и сообщают работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018