Редакция от 12 апр 2018

Как организовать работу с подмостей и лесов

Елагина М.А.

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте изготавливают по типовым проектам и берут на инвентарный учет. На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя. Это указано в п. 60 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н (далее - Правила).

Требования к сотрудникам

При работе с подмостей и лесов выше 1,8 м сотрудники должны:

- пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда;

- пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

- В некоторых случаях проходить обучение нужно и при работе ниже 1,8 м. В частности, сюда относятся работы:

- над машинами или механизмами;

- поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов;

- выступающими предметами.

Все указанные выше ситуации относятся к работам на высоте. К ним допускают лиц, достигших восемнадцати лет. Работники должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждают документами о профессиональном образовании или о квалификации (пп. 5 , 7 Правил ).

Все сотрудники, выполняющие работы на высоте, должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (п. 6 Правил , п. 1 Приложения 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н).

Работников допускают к работе на высоте после проведения (п. 8 Правил ):

- обучения и проверки знаний требований охраны труда;

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Ситуация: где должны пройти обучение маляры при работе с инвентарных лесов и подмостей

Первичное обучение маляров проводится в обучающей организации.

После обучения они должны пройти проверку знаний и получить удостоверение о допуске к работам на высоте. Образец приведен в Приложении № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила).

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными Приложением № 1 к Правилам.

Периодическое обучение можно проводить непосредственно в организации с учетом п. 2.2.3 Порядка обучения, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 . Поскольку обучение Правилам работы на высоте является обучением требованиям охраны труда при работе на высоте.

Требования к лесам

Леса и их элементы должны:

- обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;

- быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-изготовителя;

- иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

- содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости;

- перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться.

Это указано в п. 62 Правил .

Для выполнения работ с лесов высотой более 6 м создают не менее двух настилов - рабочий и защитный. Каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, дополнительно защищают сверху настилом. Его располагают не выше 2 м от рабочего настила. Запрещено проводить работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними (п. 64 Правил ).

Внимание: при многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы, настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами достаточных размеров и прочности (п. 65 Правил ).

Леса оборудуют лестницами или трапами для подъема и спуска людей. Трапы располагают на расстоянии не более 40 м друг от друга. На лесах короче 40 м устанавливают не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляют за поперечины лесов. Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждают. Угол наклона лестниц должен быть не более 60° к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1:3 (п. 66 Правил ).

В местах подъема работников на леса и подмости размещают плакаты, где указывают (п. 63 Правил ):

- схемы размещения лесов и подмостей и величину допускаемых нагрузок;

- схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Приемка лесов

Если высота лесов больше 4 метров, перед эксплуатацией их принимает лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на высоте (п. 69 Правил).

Внимание: если работы проводит подрядная организация, сооружаемые ею леса принимают лица, ответственные за безопасное производство работ как со стороны подрядчика, так и со стороны организации, на территории которой проводятся работы.

Результаты приемки лесов утверждает главный инженер (технический директор) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или непосредственно руководитель организации.

Внимание: до утверждения результатов приемки лесов работать с них запрещено.

Подмости и леса высотой до 4 метров допускают к эксплуатации после их приемки руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (рекомендуемый образец в приложении № 8 к Правилам).

При приемке лесов и подмостей проверяют на соответствие паспорту завода-изготовителя:

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов;

- исправность рабочих настилов и ограждений;

- вертикальность стоек;

- надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ принимают повторно (п. 73 Правил).

Осмотр лесов

Осмотры лесов проводят регулярно (п. 71 Правил):

- в сроки, предусмотренные паспортом завода-изготовителя на леса;

- после воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий;

- при других обстоятельствах, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

Производитель работ осматривает леса перед каждой рабочей сменой. Сотрудник, отвечающий за безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже одного раза в 10 рабочих смен. Результаты осмотра записывают в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (п. 71 Правил).

При осмотре лесов устанавливают (п. 72 Правил):

- наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость;

- прочность и устойчивость лесов;

- наличие необходимых ограждений;

- пригодность лесов для дальнейшей работы.

Внимание: при обнаружении деформаций лесов их устраняют, а леса принимают повторно. Кроме того, повторно принимают леса, с которых в течение месяца и больше работа не производилась.

Настилы и лестницы лесов и подмостей в процессе работы и после ее окончания ежедневно очищают от мусора, а в зимнее время – от снега и наледи, при необходимости посыпают песком (п. 74 Правил).

Сборка-разборка лесов

Собирают и разбирают леса по наряду-допуску с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР на высоте. Работники, участвующие в сборке и разборке лесов, предварительно проходят обучение безопасным методам и приемам работ. Кроме того, их инструктируют о способах и последовательности производства работ и мерах безопасности (п. 76 Правил).

Чтобы подвесные леса не раскачивались, их прикрепляют к несущим частям здания или конструкциям (п. 81 Правил).

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуют защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не меньше чем на 1,5 метра и иметь наклон в 20 градусов в сторону лесов. Высота проходов в свету должна быть не меньше 1,8 метра (п. 77 Правил).

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуют сплошным защитным навесом. Фасад лесов закрывают защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 × 5 мм (п. 78 Правил).

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка закрывают. Нельзя производить работы с частично разобранных лесов. Доступ для посторонних лиц в зону, где устанавливают или разбирают леса и подмости, должен быть закрыт.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018