Электронный журнал

Обучение по охране труда / локальные документы

Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда стропальщика

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Спецрешение»
____(подпись)____ Лаврентьев В.Е.
« 12 " марта 20 18 г.

Пояснительная записка

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. Стропальщик, впервые поступивший на работу либо имеющий перерыв в работе более года, проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после приема на работу. Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год.

Перечень документов, на основании которых разработаны экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда стропальщика

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

4. ТИ Р М-007-2000. Типовая инструкция по охране труда для стропальщиков (утв. Минтрудом России 17.03.2000).

5. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533.

6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н.

7. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

9. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.

10. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.

Билет № 1

1. Каким образом должны укладываться крупногабаритные и тяжеловесные грузы?

1). В штабель

2). В стоечные стеллажи

3). В один ряд на подкладках

2. При каких условиях не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами?

1). При обнаружении несоответствия тары требованиям технической документации завода-изготовителя

2). При отсутствии маркировки и предупредительных надписей на таре

3). При любом из вышеперечисленных условий

3. В каком случае проводят целевой инструктаж?

1). По требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля

2). При введении в действие новых нормативных правовых актов

3). Перед проведением работ по наряду-допуску

Билет № 2

1. О чем сигнализирует стропальщик резким движением руки вправо и влево на уровне пояса, при этом его ладонь обращена вниз?

1). Стоп (прекратить подъем или передвижение)

2). Передвинуть подъемное сооружение

3). Передвинуть грузовую тележку

2. На какую высоту поднимают груз после строповки для проверки ее надежности?

1). На высоту не более 2 м

2). Не проверяют

3). На высоту не более 1 м

3. Какие изделия медицинского назначения должны быть в аптечке для оказания первой помощи?

1). Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. Медикаменты сердечно-сосудистого действия

2). Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации

3). Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. Медикаменты для оказания первой помощи пострадавшему

Билет № 3

1. О чем сигнализирует стропальщик движением вниз вытянутой руки, предварительно поднятой до вертикального положения, при этом его ладонь раскрыта?

1). Опустить груз или грузозахватный орган

2). Опустить стрелу

3). Стоп (прекратить подъем или передвижение)

2. Какие требования безопасности должен соблюдать стропальщик, находясь под поднятым грузом?

1). Перед тем как пройти под поднятым грузом или встать под ним, стропальщик должен предупредить машиниста крана, чтобы тот прекратил перемещение груза

2). Перед тем как пройти под поднятым грузом или встать под ним, стропальщик должен убедиться в том, что груз надежно закреплен и не представляет опасности

3). Стропальщику запрещается находиться под поднятым грузом

3. Может ли работодатель заменить средство индивидуальной защиты, положенное по типовым нормам, аналогичным?

1). Да, но с учетом мнения уполномоченного работниками представительного органа

2). Нет

3). Зависит от вида СИЗ

Билет № 4

1. О чем сигнализирует стропальщик движением вверх вытянутой руки, предварительно опущенной до вертикального положения, при этом его ладонь раскрыта?

1). Поднять стрелу

2). Поднять груз или грузозахватный орган

3). Передвинуть ПС

2. Какие требования безопасности предъявляются к строповке редко перемещаемых грузов, на которые не разработаны схемы их строповки?

1). Производить строповку разрешается только после прохождения стропальщиком внепланового инструктажа по охране труда

2). Производить строповку разрешается только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

3). Производить строповку разрешается только по специальному наряду-допуску

3. Может ли работник отказаться от выполнения работы, если ему не выдали необходимые по типовым нормам средства индивидуальной защиты?

1). Нет

2). Может, но время простоя не будет оплачено

3). Может

Билет № 5

1. О чем сигнализирует стропальщик движением руки, согнутой в локте, при этом его ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы?

1). Передвинуть ПС

2). Повернуть стрелу

3). Передвинуть груз

2. Можно ли допустить к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли), у которых отсутствуют или повреждены маркировочные бирки?

1). Можно

2). Можно, но с ограничением по массе поднимаемого груза

3). Нельзя

3. При каких состояниях оказывают первую помощь?

1). Покраснение кожных покровов

2). Наружные кровотечения

3). Все вышеперечисленное

Билет № 6

1. О чем сигнализирует стропальщик движением руки, согнутой в локте, при этом его ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки?

1). Передвинуть грузовую тележку ПС

2). Передвинуть ПС

3). Стоп (прекратить передвижение тележки)

2. Какие действия должен выполнять стропальщик во время подъема груза при снятии его с анкерных болтов?

1). Следить, чтобы подъем груза производился с наименьшей скоростью, без перекосов, заеданий и горизонтального перемещения до полного снятия его с болтов

2). Поправлять ветви стропов на весу ударами молотка или лома

3). Выполнять оба вышеперечисленных действия

3. Что необходимо сделать работнику, если специальная одежда и специальная обувь пришли в негодность до окончания срока их носки?

1). Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счет

2). Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви вплоть до наступления срока получения новых спецодежды и спецобуви

3). Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю

Билет № 7

1. О чем сигнализирует стропальщик движением вытянутой руки, при этом его ладонь обращена в сторону требуемого движения?

1). Передвинуть ПС

2). Повернуть стрелу ПС

3). Передвинуть грузовую тележку ПС

2. В скольких местах должна производиться строповка длинномерного груза?

1). Не менее чем в двух местах

2). Не менее чем в трех местах

3). Не менее чем в четырех местах

3. С кем проводят вводный противопожарный инструктаж?

1). Со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии

2). С командированными в организацию работниками

3). Со всеми вышеперечисленными

Билет № 8

1. О чем сигнализирует стропальщик прерывистым движением руки вниз перед грудью, при этом его ладонь обращена вниз и рука согнута в локте?

1). Опустить стрелу ПС

2). Опустить груз или грузозахватный орган

3). Стоп (прекратить подъем или передвижение)

2. Кто определяет число стропальщиков, обслуживающих один кран?

1). Машинист крана (крановщик)

2). Специалист по охране труда

3). Администрация организации

3. Какие мероприятия по оказанию первой помощи необходимо провести?

1). Оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи

2). Дать пострадавшему необходимые обезболивающие медикаменты

3). Допускается любой из вышеперечисленных вариантов действий по усмотрению работника

Билет № 9

1. О чем сигнализирует стропальщик прерывистым движением руки вверх на уровне пояса, при этом его ладонь обращена вверх и рука согнута в локте?

1). Поднять стрелу ПС

2). Поднять груз или грузозахватный орган

3). Передвинуть стрелу ПС

2. Что должен сделать стропальщик с чалочными приспособлениями после отцепки груза?

1). Аккуратно уложить чалочные приспособления на землю

2). Подвесить чалочные приспособления к крюку крана и подать сигнал об их подтягивании на безопасную высоту

3). Стропальщик может выполнить любое из вышеперечисленных действий по своему усмотрению

3. Какие меры предосторожности должен соблюдать стропальщик при работе с приставной лестницы, в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца?

1). Во время работы стропальщика лестницу должен поддерживать другой работник

2). Стропальщик должен надеть СИЗ перед подъемом на лестницу

3). Верхний конец лестницы необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции

Билет № 10

1. Какие требования безопасности предъявляются к строповке железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, имеющих петли или цапфы?

1). Производить строповку необходимо за все предусмотренные для подъема в соответствующем положении петли или цапфы

2). Производить строповку необходимо только по специальному наряду-допуску

3). Производить строповку необходимо только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

2). К кому должен обратиться стропальщик в случае возникновения у него в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением?

1). К лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами

2). К специалисту по охране труда

3). К работодателю

3. Через какое время работы возникает право на использование отпуска за первый год работы?

1). По истечении 3 месяцев непрерывной работы

2). По истечении 6 месяцев непрерывной работы

3). По истечении 9 месяцев непрерывной работы

Таблица ответов

| Номер билета | Номер вопроса | Правильный ответ | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Билет 1 | 1 | 3 | Подпункт 9 пункта 113 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда от 17.09.2014 № 642н (далее — Правила № 642н) |
|  | 2 | 3 | Пункт 134 Правил № 642н |
|  | 3 | 3 | Пункт 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 |
| Билет 2 | 1 | 1 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 3 | Пункт 37 Правил № 642н |
|  | 3 | 2 | Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам, утв. приказом Минздравсоцразвития от 05.03.2011 № 169н |
| Билет 3 | 1 | 2 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 3 | Пункт 3.9 Типовой инструкции по охране труда для стропальщиков, утв. Минтрудом 17.03.2000, далее — ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 1 | Пункт 7 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290н (далее — Правила № 290н) |
| Билет 4 | 1 | 1 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 2 | Пункт 3.3 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 3 | Статья 220 ТК |
| Билет 5 | 1 | 2 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 3 | Пункт 18 Правил № 642н |
|  | 3 | 2 | Приложение 1 к приказу Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н |
| Билет 6 | 1 | 1 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 1 | Пункт 3.7 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 3 | Пункт 25 Правил № 290н |
| Билет 7 | 1 | 1 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 1 | Пункт 3.3 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 3 | Пункт 11 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утв. приказом МЧС от 12.12.2007 № 645 |
| Билет 8 | 1 | 2 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 3 | Пункт 1.8 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 1 | Приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития от 04.05.2012 № 477н |
| Билет 9 | 1 | 2 | Приложение 10 к приказу Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
|  | 2 | 2 | Пункт 3.8 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 3 | Пункт 150 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н |
| Билет 10 | 1 | 1 | Пункт 3.3 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 2 | 1 | Пункт 1.13 ТИ Р М-007-2000 |
|  | 3 | 2 | Статья 122 ТК |