Редакция от 1 янв 2016

Комментарий к Межотраслевым правилам по охране труда при газоплазменной обработке материалов

Липин А. В.

Межотраслевые правила по охране труда при газоплазменной обработке материалов (далее – Правила) утверждены постановлением Минтруда России от 14 августа 2002 г. № 55 , согласованы с Федерацией независимых профсоюзов России и зарегистрированы в Минюсте России 27 августа 2002 г. № 3743.

Внимание:

правила разработаны с учетом современной практики безопасного проведения работ и распространяются на работодателей и работников, занятых выполнением всех видов работ при газоплазменной обработке материалов в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также на физических лиц, занимающихся указанными видами работ в порядке индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

С введением в действие Правил подлежат пересмотру ранее действующие правила и инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды работ при при газоплазменной обработке материалов, а также другие действующие нормативные правовые акты по охране труда, содержащие нормативные требования к указанным видам работ.

Первый раздел Правил состоит из двух подразделов и содержит общие требования и область применения Правил, которая распространяется на процессы с низкотемпературной плазмой: сварку, резку цветных металлов и их сплавов, нержавеющих, углеродистых и низколегированных сталей.

Опасные и вредные производственные факторы для процессов при газоплазменной обработки материалов приведены с указанием их опасного действия на работника и мер предосторожности при выполнении работ.

Внимание:

наиболее специфические вредные производственные факторы для видов работ: искры, брызги, выбросы расплавленных металлов и шлака, высокочастотный шум, интенсивное тепловое и лучистое излучение преимущественно ультрафиолетового и инфракрасного спектров, статическая нагрузка. При невозможности обеспечения выполнения требований норм по минимизации воздействия опасных и вредных производственных факторов работники оснащаются средствами индивидуальной защиты от шума, излучения и воздействия вредных веществ (противошумные наушники, защитные очки, одежда, устойчивая к химическим воздействиям и т. п.).

Второй раздел Правил состоит из пяти подразделов и содержит требования безопасной организации работ к производственным процессам и оборудованию. Требованиями охраны труда предусматривается механизация и автоматизация производственных процессов и оборудования, которое необходимо оснащать сигнализацией пуска и кнопкой аварийного отключения.

Общими требованиями электробезопасности Правилами предусмотрено соответствие электроустановок и процессов их эксплуатации требованиям электробезопасности в действующих нормативных правовых актах, надежное заземление всех видов оборудования, установка на дверях и люках, открывающих доступ к токоведущим частям оборудования, сигнализации, запорных органов и отключающих блокировок, конструкция которых должна исключать возможность доступа и прикосновения к токоведущим частям плазмотрона.

Внимание:

требованиями к выбору и применению средств индивидуальной защиты регламентируются условия выбора и применения различных средств индивидуальной защиты в зависимости от условий труда. При этом обязательно соблюдение установленных норм выдачи средств индивидуальной защиты работников, соответствие их установленным нормативным требованиям. Предусматривается вместе с применением спецодежды, спецобуви и средств защиты органов зрения, дыхания и слуха с учетом вида выполняемых работ применять средства обеспечения электробезопасности − диэлектрические перчатки и обувь, резиновые коврики.

Третий раздел Правил состоит из четырех подразделов и содержит требования к производственным помещениям. Основными требованиями, направленными на обеспечение охраны труда работников являются: размещение производственных цехов процесса газоплазменной обработки материалов преимущественно в одноэтажных зданиях, а участков – в изолированных помещениях с обеспечением безопасного удаления вредных веществ, достаточной ширины проходов и проездов по территории участка и между единицами оборудования, выполнение полов в зданиях нескользкими и из негорючих нетеплопроводных материалов, а стен – из звукопоглощающих материалов со светлой окраской с применением поглощающих излучение материалов.

Требованиями к микроклимату производственных помещений устанавливается обеспечение оптимальных или допустимых параметров микроклимата в рабочих зонах производственных помещений и местах размещения и отдыха работников, регламентировании предельной интенсивности инфракрасного и теплового излучения, применении воздушных завес и душирования, систем вентиляции и кондиционирования.

Предусматривается нормирование параметров удаляемых объемов вредных веществ (включая сварочный аэрозоль) и состава воздуха, оснащение рабочих мест высокоэффективной местной вентиляцией без рециркуляции, регламентирование уровня шума от вентиляции на рабочих местах.

Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест изложены в четвертом разделе. Для обеспечения выполнения требований охраны труда работников предусматривается размещение и закрепление рабочих органов газоплазменного оборудования, удобное размещение трубопроводов, шлангов и вентиляционных устройств, а также обеспечение их необходимой герметичности. При этом предусматривается обязательное ограждение с применением предупреждающих знаком опасных мест рабочих зон, а также термоизоляция и удаление на безопасное расстояние из рабочей зоны горючих материалов и оборудования.

Внимание:

особые требования предъявляются к процессам хранения и эксплуатации газовых баллонов, которые должны соответствовать нормативным требованиям охраны труда и промышленной безопасности. При этом баллоны следует хранить под навесом или на складских площадках, не допуская нагрева баллонов и воздействия на них прямых солнечных лучей и осадков. Транспортирование баллонов следует осуществлять с предохранительными колпаками и в исправном состоянии, не допуская одновременного транспортирования и хранения в одном помещении баллонов с горючими газами и кислородом.

Правила содержат 13 приложений со значительным объемом справочной информации. Приложение 1 содержит список литературы и нормативных правовых актов, положения которых были использованы при разработке Правил. В приложении 2 приведены характеристик плазменных процессов по основным вредным факторам. В приложении 3 указаны допустимые уровни оптической облученности операторов-плазменщиков при использовании защитной спецодежды. Приложение 4 содержит информацию о предельно допустимых уровнях звукового давления, уровнях звука и эквивалентных уровнях звука.

В приложении 5 представлены предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на постоянных рабочих местах и в рабочей зоне цехов плазменной обработки. В приложении 6 приведены предельно допустимые уровни контактного ультразвука для работающих в цехах плазменной обработки.

В приложении 7 представлены предельно допустимые значения производственной локальной вибрации. Приложение 8 содержит информацию об оптимальных величинах показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений. Приложение 9 содержит информацию о допустимых параметрах микроклимата на рабочих местах производственных помещений в холодный период года.

Приложение 10 содержит информацию о допустимых параметрах микроклимата на рабочих местах производственных помещений в теплый период года. В приложении 11 приведены нормированные значения показателей освещенности. В приложении 12 приведены значения коэффициента запаса К в зависимости от типа источников света и содержания примесей в воздушной среде. Приложение 13 содержит рекомендации по выбору средств индивидуальной защиты для электросварщиков.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018