Электронный журнал

Средства индивидуальной защиты / проверка качества

Проверяем исправность СИЗ в электролаборатории

Сергей ФРОЛОВ
руководитель отдела сертификации ГК "Серконс"

Работодатель может проводить испытания средств индивидуальной защиты на базе своего предприятия или в сторонней электролаборатории. Как не ошибиться с ее выбором? Какие документы вам должны выдать после испытаний? Расскажем в статье

Как выбрать лабораторию

Обратите внимание

Если дата окончания регистрации прошла, то лаборатория теряет право проводить испытания и измерения

Электролаборатория, в которой работодатель планирует испытывать средства индивидуальной защиты, должна иметь свидетельство о регистрации в Ростехнадзоре. Срок действия документа — три года. Нужно внимательно изучить список указанных в свидетельстве разрешенных испытаний и измерений. В нем должен быть необходимый вам вид испытаний, например, проверка диэлектрических перчаток повышенным напряжением. В этом случае в свидетельстве лаборатории должна быть строка «Испытание защитных средств повышенным напряжением».

Выбирайте ту лабораторию, которая работает на рынке таких услуг не первый день. Это станет для вас дополнительной гарантией качества. Можно изучить отзывы в Интернете или воспользоваться рекомендациями других компаний, которые уже обращались в одну из таких лабораторий.

Алгоритм взаимодействия с лабораторией

Шаг 1. Подайте в выбранную лабораторию заявку на испытание СИЗ.

Чтобы это сделать, ехать в лабораторию не обязательно. Направить заявку можно по электронной почте. К ней приложите перечень средств индивидуальной защиты с инвентарными номерами и реквизитами компании.

Обратите внимание

Каждое из измерений однотипных средств защиты оформляют отдельным протоколом

Шаг 2. Внимательно изучите договор с лабораторией.

Договор с лабораторией можно получить по почте или взять образец во время личного посещения организации. Если все условия вам понятны, подписывайте два экземпляра и вместе со средствами защиты привозите их в лабораторию.

Совет: в договоре должно быть указано, что исполнитель выдает заказчику акт приемки-сдачи и счет-фактуру независимо от того, признали СИЗ исправным или нет.

Шаг 3. Отдайте СИЗ на испытание.

Средства защиты для испытания привозит в лабораторию заказчик или его представитель по доверенности.

Совет: упакуйте образцы СИЗ так, чтобы в дороге на них не влияли неблагоприятные условия (жара, мороз, влага) и не снизили защитные свойства продукции.

Шаг 4. Получите результат испытаний СИЗ.

Протестированные средства защиты заказчик забирает в срок, который установлен в договоре. Вместе с СИЗ он получает весь необходимый комплект документов. В него входят:

- акт приемки-передачи СИЗ;

- акт выполненных работ;

- договор на выполнение работ;

- протокол испытаний;

- копия свидетельства о регистрации электролаборатории.

В лаборатории на средства защиты, которые прошли испытания повышенным напряжением, ставят новый штамп с инвентарным номером СИЗ и датой следующего испытания. На средствах защиты, которые не выдержали испытания, старый штамп перечеркивают красной краской, а в протоколе делают об этом запись. Если заводская маркировка СИЗ утрачена, то после испытаний диэлектрических перчаток, бот и галош, нужно сделать маркировку по их защитным свойствам Эв и Эн. Обозначение Эв ставят на СИЗ, которые защищают от электрического тока напряжением выше 1000 В, а Эн маркируют изделия, защищающие от электрического тока напряжением до 1000 В (ГОСТ 12.4.103–83).

Юрий КИЙКО, главный государственный инспектор труда в Московской области КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Какие документы могут потребовать государственные инспекторы труда при проверке СИЗ для работы в электроустановках? При проверке инспекторы ГИТ могут потребовать от работодателя сертификаты соответствия средств индивидуальной защиты и личную карточку выдачи СИЗ (ст. 212 и 221 Трудового кодекса РФ, Межотраслевые правила по обеспечению СИЗ, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н и Технический регламент СИЗ ТР ТС 019/2011). Приобретая средства индивидуальной защиты, руководитель предприятия должен убедиться, что на них есть сертификат соответствия и они обладают защитными свойствами от термических ожогов. После определенного срока эксплуатации, указанного в документах производителя, уже работодатель обязан проводить проверку качества их свойств, обеспечить стирку, химчистку и ремонт СИЗ. Если инспектор ГИТ выяснит, что сертификата соответствия на СИЗ нет, он имеет право оштрафовать руководителя на сумму от 1000 до 5000 рублей, а компанию — от 50 000 до 80 000 рублей (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ). А если обнаружит, что работнику не выдали СИЗ в полном объеме (приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. № 340н), инспектор накажет должностное лицо на 20 000–30 000 рублей, а юридическое лицо на сумму от 130 000 до 150 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ).