Редакция от 1 янв 2016

Как работать с ручным инструментом и приспособлениями

Кутузова Татьяна

Работников, применяющих с своей работе ручной инструмент надо ознакомить с инструкцией по охране труда при работе с ручным инструментом . Ежедневно до начала работ, во время и после их выполнения работники должны осматривать ручной инструмент и приспособления. Обо всех неисправностях работники должны сообщать своим непосредственным руководителям.

Требования к эксплуатации ручного инструмента приведены в Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н (далее - Правила).

Что проверять во время работы

Во время работы работник должен следить за отсутствием:

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;

- трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;

- трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;

- вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;

- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;

- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;

- искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;

- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

Это указано в пункте 37 Правил .

Требования к инструментам

При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд применяют клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м (п. 38 Правил ).

С внутренней стороны клещей и ручных ножниц устанавливают упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук. Ручные рычажные ножницы перед работой надежно закрепляют на специальных стойках, верстаках или столах. Запрещено:

- использовать вспомогательные рычаги для удлинения ручек рычажных ножниц;

- использовать рычажные ножницы при наличии дефектов в любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся режущих кромках ножей.

Это указано в пунктах 40 , 41 Правил.

Во время использования гаечных ключей запрещено (п. 39 Правил ):

- применять подкладки при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек;

- пользоваться дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками.

Какие СИЗ использовать

С ручным инструментом и приспособлениями ударного действия работают (п. 42 Правил ):

- в защитных очках (лицевом защитном щитке),

- средствах индивидуальной защиты от механических воздействий на руки работающего.

Как эксплуатировать домкраты

Домкраты не реже раза в год, а также после ремонта или замены деталей подвергают техническому освидетельствованию. На корпусе указывают инвентарный номер, грузоподъемность, дату следующего технического освидетельствования (подпункт 1 пункта 43 Правил ).

При работе с домкратами соблюдают следующие требования:

- при подъеме груза домкратом под него подкладывают деревянную выкладку (шпалы, брусья, доски толщиной 40-50 мм) площадью больше площади основания корпуса домкрата;

- домкрат устанавливают строго в вертикальном положении по отношению к опорной поверхности;

- головку (лапу) домкрата упирают в прочные узлы поднимаемого груза во избежание их поломки, между головкой домкрата и грузом помещают упругую прокладку;

- головка домкрата должна опираться всей своей плоскостью в узлы поднимаемого груза;

- все вращающиеся части привода домкрата должны свободно проворачиваться вручную;

- все трущиеся части домкрата периодически смазывают консистентной смазкой;

- во время подъема необходимо следить за устойчивостью груза;

- по мере подъема под груз вкладываются подкладки, а при его опускании - постепенно вынимаются;

- переставлять и освобождать домкрат из-под поднятого груза можно после того, как груз надежно закреплен в поднятом положении или уложен на устойчивые опоры.

Это указано в пункте 43 Правил .

При работе с домкратами запрещено (п. 44 Правил ):

- нагружать домкраты выше их грузоподъемности, указанной в технической документации организации-изготовителя;

- надевать на рукоятку домкрата удлинители;

- снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки;

- приваривать к лапам домкратов трубы или уголки;

- оставлять груз на домкрате во время перерывов в работе, а также по окончании работы без установки опоры.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018