Редакция от 1 окт 2017

Как эксплуатировать и испытывать стеллажи

Елагина М.А.

Стеллажи эксплуатируют по инструкции, которую предоставляет предприятие-изготовитель. Для сборно-разборных стеллажей действует стандарт ГОСТ Р 55525-2017.

На каждом стеллаже устанавливают информационные таблички. Если на стеллаж устанавливают оборудование, которое работает под напряжением, организуют защитное заземление.

Эксплуатирующая организация должна назначить сотрудника, ответственного за эксплуатацию стеллажей. Этот сотрудник организовывает частичное и полное техническое освидетельствование стеллажей. Полное техническое освидетельствование стеллажей проводит аккредитованная организация.

Какие требования к сотрудникам по эксплуатации стеллажей

За эксплуатацию стеллажей отвечает специально назначенный сотрудник (п. 10.1 ГОСТ Р 55525-2017). Его обучают охране труда. Законодательство не устанавливает конкретных требований по обучению ответственного за эксплуатацию стеллажей.

Освидетельствование стеллажей проводят сотрудники, которые аттестованы по охране труда, включая требования ГОСТ Р 55525-2017 в объеме должностных обязанностей. Вы можете провести такую аттестацию своей аттестационной комиссией и выдать удостоверение о проверке знаний требований охраны труда в объеме должностных обязанностей. При желании обучить сотрудников можно более детально. Для этого направьте их на повышение квалификации в образовательную организацию. Они получат удостоверение о повышении квалификации.

Чтобы ответственный работник мог осматривать стеллажи на высоте более 1,8 м от пола, обучите его правилам охраны труда при работе на высоте. В этом случае у работника должны быть: удостоверение о проверке требований охраны труда и удостоверение о допуске к работе на высоте. Кроме того, при необходимости обучите работника правилам охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах.

Скачать инструкцию по охране труда при эксплуатации стеллажей.

Какие требования к табличкам на стеллажах

После завершения монтажных работ на стеллажах устанавливают информационные таблички размером не меньше А4. На табличках указывают высоту уровней хранения и максимально допустимую нагрузку на каждый из уровней. Такие таблички могут входить в комплект поставки, или их самостоятельно разрабатывает и устанавливает эксплуатирующая организация.

Таблички устанавливают на торцы каждого одиночного либо двойного ряда стеллажей на высоте 2 м от уровня пола до верхнего края таблички (п. 9.1 ГОСТ Р 55525-2017).

Образец таблички грузоподъемности приведен в приложении А к ГОСТ Р 55525-2017.

Как обслуживать и проверять стеллажи

Организации, которые используют стеллажи, должны организовать их обслуживание. Проводите частичное и полное техническое освидетельствование стеллажей. Частичное техническое освидетельствование проводят внутри предприятия, полное техническое освидетельствование проводит специализированная аккредитованная организация.

Организацию частичного и полного технического освидетельствования проводит работник, ответственный за эксплуатацию стеллажей (п. 10.3 ГОСТ Р 55525-2017). Кроме того, учитывайте правила, которые предусмотрены документами завода-изготовителя. Например, паспортом, инструкцией по эксплуатации, сертификатом или декларацией соответствия.

Внимание: в отдельных нормативных документах прямо прописаны требования к обслуживанию стеллажей, например их испытанию. Примеры таких правил по охране труда приводим в таблице.

| Нормативный документ | Требования |
| --- | --- |
| Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании ПОТ РМ-011-2000 | Стеллажи, подтоварники для укладки и хранения товаров должны быть прочными, рассчитанными на максимальную нагрузку, устойчивыми. Полки стеллажей должны иметь наклон внутрь. Стеллажи испытывают один раз в год статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 процентов. На стеллажах вывешивают таблички с указанием нормативной загрузки и срока очередного испытания (п. 6.29.3) |
| Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке ПОТ РМ 013-2000 | У металлических стеллажей должно быть защитное заземление (п. 6.28). Стеллажи испытывают один раз в год на наибольшую нагрузку. На стеллажах вывешивают таблички с указанием максимально допустимых нагрузок и сроков очередных испытаний (п. 6.29). Нельзя загружать стеллажи больше предельной нагрузки, на которую они рассчитаны (п. 6.30) |
| Правила по охране труда при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов ПОТ РО 112-002-98 | Стеллажи для хранения оборудования и материалов обязательно испытывают нагрузкой в соответствии с установленными нормами (п. 4.6.2) |

Частичное техническое освидетельствование стеллажей

Частичное техническое освидетельствование проведите в виде осмотра. Во время освидетельствования проверьте, есть ли фиксаторы и не поврежден ли стеллаж. Осмотры проводите не реже одного раза в неделю. По результатам осмотра данные занесите в журнал и составьте акт. Если сотрудник, ответственный за эксплуатацию, обнаружит повреждения, он:

- незамедлительно измеряет и классифицирует их;

- определяет, нужно ли заменить часть стеллажа или всю конструкцию;

- разгружает стеллаж в месте повреждения. Разгрузить нужно по одной соседней секции в каждую сторону от секции, в которой находится поврежденный элемент.

Эти правила указаны в пункте 10.3.1 ГОСТ Р 55525-2017.

Полное техническое освидетельствование стеллажей

Полное техническое освидетельствование стеллажей проводят:

- организации, которые аккредитованы в национальной системе аккредитации как испытательные лаборатории с соответствующей областью аккредитации;

- предприятия – изготовители стеллажей.

Периодичность освидетельствования не реже одного раза в год. Сотрудники предприятий, которые проводят полное техническое освидетельствование, должны быть (п. 10.3.2 ГОСТ Р 55525-2017):

- аттестованы на знание требований ГОСТ Р 55525-2017;

- иметь подтвержденную квалификацию для выполнения визуально-измерительного контроля.

По результатам полного технического освидетельствования предприятие, которое его проводило, составляет отчет о состоянии стеллажного оборудования.

Как выбрать стеллаж для хранения инвентаря и готовой продукции

Выбор стеллажа зависит от вида и количества инвентаря либо продукции, которую предполагают хранить на стеллаже.

| Мезонинные или потолочные стеллажи | Конструкция сложной формы с возможностью достраивания уровней. Балки этих стеллажей монтируют с упором в потолок. Позволяет разместить на полках большой объем продукции |
| --- | --- |
| Набивные стеллажи | Монолитная металлическая конструкцию без проездов между стеллажами для складской техники. Для этих стеллажей применяют специальные узкопроходные машины, которые продвигаются вглубь конструкции и последовательно укладывают продукцию. Набивной стеллаж позволит использовать складские площади на 70–80 процентов. Доступ к продукции осложнен, поэтому неприменим для скоропортящихся продуктов |
| Гравитационные стеллажи | По конструкции похож на набивной, но внутри устанавливают наклонные роликовые дорожки, по которым груз скатывается под собственным весом. Заезд в глубину стеллажа, в отличие от набивного, не требуется. Загрузку производят с одной стороны, а выгрузку – с противоположной. Продукция не залеживается и спускается к месту разгрузки по наклонной |
| Паллетные стеллажи | Конструкция создана под погрузку и выгрузку продукции специальной техникой. Подходит для габаритных хранилищ с автоматизацией погрузочно-разгрузочных работ |
| Консольные стеллажи | Конструкция позволяет собирать стеллаж любых габаритов и форм. Используют на площадках с нестандартными размерами. Отличается высокой прочностью. Усиленные стеллажи консольного типа используют под хранение металлопроката, тяжелых заготовок или полуфабрикатов, бревен, пиломатериалов и других грузов с нестандартными габаритами и большим весом |
| Глубинные стеллажи | Конструкции, которые создают по специальным проектам под индивидуальные нужды. Стеллаж обладает нестандартными габаритами ячеек. Ориентирован на хранилища с большим объемом продукции |
| Полочные стеллажи | Конструкция оформлена в виде системы хранения с полками различной ширины и глубины. Подходит для хранения любых видов товаров с разными габаритами и весом |

При выборе стеллажа учитывайте:

- проезды между стеллажами с учетом габаритов груза, который перевозит техника;

- высоту подъема – последний ярус должен быть ниже минимум на 150 мм от вил техники с учетом свисающего поддона;

- тип тары, в которой хранится груз (паллеты, поддоны, коробки, ящики, баллоны, бочки, тюки и т. п.);

- вес груза вместе с тарой;

- габаритные размеры груза;

- однородность – отношение всего объема грузов к количеству видов;

- сроки хранения продукции;

- конструктивные особенности помещения (наличие колонн, ферм, дверей, ворот, окон и т. д.);

- тип помещения;

- оборудование в помещении – вентиляционное, осветительное, отопительное и т. д.;

- условия окружающей среды (открытая площадка, комната, агрессивные среды, пониженная температура и т. д.);

- параметры складской техники.

Внимание: на уровень, который занимает первые два метра высоты склада, подбирайте самые прочные стеллажные конструкции

Это позволит при необходимости увеличить высоту стеллажа. Выбирайте стеллаж с учетом 125-процентного от максимальной эксплуатационной нагрузки запаса прочности.

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие стеллажей требованиям ГОСТ Р 55525-2017 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – не менее двух лет с момента ввода стеллажей в эксплуатацию. Срок может быть продлен по согласованию предприятия-изготовителя и эксплуатирующего предприятия. При соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения срок службы стеллажей – 10 лет с момента изготовления (п. 11 ГОСТ Р 55525-2017).

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018