Редакция от 1 янв 2016

Каковы требования к размещению планов эвакуации?

Требования к изготовлению и размещению планов эвакуации определены ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, утв. приказом Ростехрегулирования от 23 июля 2009 г. № 260-ст (далее – ГОСТ).

Пунктом 6.2.10. ГОСТ определено, что планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.

Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

а) эвакуационных путей и выходов;

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;

в) места размещения самого плана эвакуации;

г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.

В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации наносится маркировка в соответствии с требованием п. 10 ГОСТ.

План эвакуации должен быть размещен таким образом, чтобы правильно читалась его текстовая часть. Место размещения самого плана на плане эвакуации отмечается точкой "Вы находитесь здесь".

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018