Редакция от 16 апр 2018

Как организовать работы с повышенной опасностью

О.В. Гревцева

Чтобы организовать работы с повышенной опасностью, определите, какие работы на предприятии относятся к работам с повышенной опасностью, кто может их выполнять, затем оформите допуск сотрудников к работе.

Какие работы относятся к работам с повышенной опасностью

К работам с повышенной опасностью относятся такие работы, перед началом которых работодатель должен выполнить обязательные организационные и технические мероприятия для безопасности работников.

В каждой организации разрабатывают свой перечень работ с повышенной опасностью. Этот перечень утверждает главный инженер после согласования с уполномоченным работниками представительным органом, например профсоюзом. Это указано в пункте 1.3 положения Минэкономики от 19.02.1998 № ПОТ РО 14000-005-98 «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (далее – Положение № ПОТ РО 14000-005-98). Примерный перечень работ с повышенной опасностью приведен в приложении 1 к Положению № ПОТ РО 14000-005-98.

Требования к проведению конкретных работ с повышенной опасностью установлены в правилах по охране труда для определенного вида работ.

Пример: Перечень работ с повышенной опасностью определен в следующих правилах по охране труда:

- пункт 20 Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Минтруда от 01.06.2015 № 336н;

- пункт 32 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда от 23.12.2014 № 1101н;

- пункт 47 Правил по охране труда при производстве цемента, утвержденных приказом Минтруда от 15.10.2015 № 722н;

- пункт 23 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утвержденных приказом Минтруда от 17.08.2015 № 550н;

- пункт 17 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда от 07.07.2015 № 439н;

- пункт 59 Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденных приказом Минтруда от 23.06.2016 № 310н;

- пункт 27 Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2015 № 873н;

- пункт 23 Правил по охране труда в сельском хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда от 25.02.2016 № 76н;

- пункт 18 Правил по охране труда на судах морского и речного флота, утвержденных приказом Минтруда от 05.06.2014 № 367н.

Посмотреть перечень утвержденных правил можно здесь.

Кто может выполнять

Выполнять работы с повышенной опасностью могут работники не моложе 18 лет, которые прошли:

- медицинское освидетельствование;

- обучение по специальной программе;

- аттестацию в постоянно действующей комиссии организации.

Такие требования указаны в пункте 1.10 Положения № ПОТ РО 14000-005-98.

Внимание: при работах с повышенной опасностью обеспечьте работников средствами индивидуальной защиты.

Как допустить к работе с повышенной опасностью

Перед тем как допустить бригаду к работам с повышенной опасностью, оформите и выдайте наряд-допуск (п. 1.4 Положения № ПОТ РО 14000-005-98). Затем ответственный производитель работ совместно с допускающим проверяет предусмотренные нарядом-допуском мероприятия по подготовке места работы (п. 4.1 Положения № ПОТ РО 14000-005-98). После проверки ответственный производитель работ разрешает работы, для чего ставит в наряде-допуске свою подпись. Если выполняются совмещенные работы, свои подписи ставят ответственный руководитель работ, ответственный производитель работ и руководитель подразделения, в котором выполняют совмещенные работы.

Перед тем как допустить бригаду к работе, допускающий:

- проверяет по наряду-допуску фамилии ответственного руководителя работ и ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы;

- информирует членов бригады о безопасности во время работ, учитывает пригодность каждого работника к выполняемой работе, проверяет у членов бригады знание требований безопасности во время предстоящих работ;

- указывает места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т. д.

После допуска бригады к работе за безопасным ведением работ следит ответственный производитель работ.

Если во время работ по наряду-допуску произошли авария или несчастный случай, наряд-допуск приобщают к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая (п. 4.16 Положения № ПОТ РО 14000-005-98).

Как оформить наряд-допуск

Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью оформляют до начала работ в подразделении, где будут производиться работы с повышенной опасностью. Стандартная форма наряда-допуска приведена в приложении 2 к Положению № ПОТ РО 14000-005-98. Конкретные требования к оформлению нарядов-допусков предусмотрены в правилах по охране труда во время выполнения отдельных видов работ.

В наряде-допуске указывают:

- место выполнения работ;

- содержание работ с повышенной опасностью;

- условия безопасного проведения работ;

- время начала и окончания работ;

- состав бригады и лиц, ответственных за безопасность во время работ.

К наряду-допуску можно прикладывать эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления и предупредительных знаков и т. д.

Если на одном объекте выполняют работы две и более бригады, наряд-допуск выдают ответственному производителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. Выдачу наряда-допуска регистрируют в специальном журнале.

Наряд-допуск можно выдавать на одну смену или на весь период выполнения непрерывных работ. В этом случае наряд продлевают для каждой смены (п. 3.3 Положения № ПОТ РО 14000-005-98).

Наряд-допуск выписывают в двух экземплярах и заполняют чернилами. Запрещено вносить исправления в текст.

В правилах по охране труда во время выполнения отдельных видов работ указаны свои требования к оформлению нарядов-допусков.

Кто выдает наряды-допуски

На работы локального характера с повышенной опасностью наряды-допуски выдают руководители подразделений и их заместители. Если на работах с повышенной опасностью задействовано несколько цехов и служб организации, наряды-допуски выдают:

- главный инженер организации (технический директор);

- заместитель или главные специалисты организации по распоряжению главного инженера.

Работы вблизи действующих линий электропередачи и скрытых коммуникаций предварительно согласовывают с заинтересованными организациями, а документы (схемы коммуникаций и т. д.) прикладывают к наряду-допуску (п. 3.8 Положения № ПОТ РО 14000-005-98).

Если работы с повышенной опасностью выполняют подрядные организации, наряды-допуски выдают уполномоченные лица подрядных организаций. Со стороны заказчика свою подпись в наряде ставит уполномоченный сотрудник.

Внимание: перечень должностных лиц, которые имеют право выдавать наряды-допуски на работы с повышенной опасностью, составляет и ежегодно обновляет главный инженер.

Указанные в перечне лица должны проходить обучение и проверку знаний по охране труда.

Кто отвечает за безопасность работ по нарядам-допускам

За безопасность работ по нарядам-допускам отвечают (п. 2.4 Положения № ПОТ РО 14000-005-98):

- лицо, которое выдает наряд-допуск;

- ответственный руководитель работ;

- ответственный производитель работ (наблюдающий);

- допускающий к работе;

- члены бригады, выполняющие работы по наряду-допуску.

Таблица. Зона ответственности за безопасность работы по нарядам-допускам

| Ответственные лица | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Выдающие наряды-допуски | - Определяют необходимость работ и безопасность их выполнения; - отвечают за правильность и полноту мер безопасности, которые указаны в наряде-допуске |
| Ответственный руководитель работ | - Устанавливает объем работ, организационные и технические мероприятия для безопасности работников; - определяет численный состав бригады и квалификацию ее членов; - назначает допускающего и ответственного производителя работ |
| Ответственный производитель работ (наблюдающий) | - Руководит работой исполнителей; - контролирует соблюдение правил безопасности членами бригады, правильность использования СИЗ, следит за исправностью инструмента, наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройств и т. д. |
| Допускающий | - Контролирует предусмотренные нарядом-допуском организационные, технические и другие мероприятия; - допускает бригаду к работам с повышенной опасностью |
| Члены бригады | Выполняют указания, полученные при допуске, отвечают за обращение с оборудованием, инструментами, материалами, за использование средств защиты и принятие мер безопасности |

Какой срок хранения наряда-допуска

Срок хранения наряда-допуска зависит от вида работ, на которые он выдан.

| Вид работ | Срок хранения наряда-допуска | Основание |
| --- | --- | --- |
| Газоопасные работы | Не меньше одного года с момента закрытия. Постоянно хранят в исполнительно-технической документации на газопровод: наряды-допуски на первичный пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопроводов с заваркой наглухо в местах ответвления | Пункт 151 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 |
| Огневые работы | Календарный год | Пункт 13 ФНП в области промышленной безопасности «Инструкция по ведению огневых работ в горных выработках, надшахтных зданиях шахт и углеобогатительных фабриках», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.10.2014 № 463 |
| Работы на высоте | 30 суток | Пункт 40 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 28.03.2014 № 155н |
| Земляные работы в зоне расположения газо- и конденсатопроводов, технологических трубопроводов | Один месяц | Пункт 9 ФНП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44 |
| Работы по обслуживанию электроустановок | 30 суток – для нарядов, по которым работы полностью закончены | Пункт 6.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 № 328н |
| Ремонтные работы при эксплуатации тепловых энергоустановок | 30 суток – для нарядов, по которым работы полностью закончены | Пункт 6.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 № 328н |
| Обслуживание сосудов и трубопроводов, работающих под давлением | Не меньше одного года с момента закрытия | Пункт 294 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558 |

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018