Редакция от 1 янв 2016

Нормативные основы оценки факторов профессионального риска на строительных объектах

Демин А. Б.

Во всем мире строительная отрасль по условиям и безопасности труда относится к числу наиболее потенциально опасных. Это обусловлено спецификой строительных работ, значительная часть которых выполняется в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, связанных с характером работы или условиями труда на рабочем месте.

Возникновение и действие опасных и вредных производственных факторов объективно связано с особенностями объемно-планировочных и конструктивных характеристик возводимых объектов, применяемых средств механизации. Мобильный характер рабочих мест и необходимость совмещения на строительной площадке деятельности различных подрядных организаций значительно влияют на динамику изменения опасных условий труда на строительных объектах. Поэтому первостепенное значение имеет проведение постоянного контроля и проверок состояния охраны и условий безопасности труда в целях своевременного устранения причин производственного травматизма.

В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) на работодателя возлагается широкий круг обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, находящихся с ним в трудовых отношениях. Это вызывает необходимость применения современных методов управления охраной труда в организации, которые позволяют придать мерам безопасности целенаправленный характер и привлечь к решению вопросов охраны труда не только руководителей и специалистов, но и работников рабочих профессий.

Такие методы давно применяются передовыми странами Европы и Америки и рекомендованы МОТ для применения всеми членами этой организации. Руководствуясь этими рекомендациями, странами СНГ был принят межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007"Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования". Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2007 г. № 169-CT указанный ГОСТ вводится в действие в качестве национального стандарта РФ с 1 июля 2009 г. взамен ГОСТ Р 12.0.006-2002.

Настоящий стандарт идентичен документу МОТ ILO-OSH 2001 "Руководство по системам управления охраной труда" (Guidelines on occupational safety and health management systems). В то же время ГОСТ 12.0.230-2007 устанавливает самые общие принципы и положения системы управления охраной труда (далее – СУОТ), которые могут служить основой для подготовки практических рекомендаций по управлению охраной труда на строительных объектах. Примером таких практических рекомендаций является МДС 12-35.2007 "Методическое пособие по разработке распорядительной и регламентной документации системы управления охраной труда строительной организации", изданный ОАО ЦПП в 2008 г.

В этом документе представлена нормативная база СУОТ, разработанная на основе государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в ТК РФ , СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (далее – СНиП 12-03-2001 ), и других нормативных правовых актах.

Оценка и профилактика профессионального риска – один из наиболее важных и сложных вопросов СУОТ. За рубежом для оценки профессионального риска применяется методика экспертной оценки, позволяющая проводить оценку при минимальных затратах времени и денежных средств.

В нашей стране пока нет общепринятой методики оценки профессионального риска в строительстве. Однако в практической деятельности по реализации СП 12-133-2000"Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве", утв. постановлением Госстроя России от 31 марта 2000 г. № 26, накоплен достаточный опыт по проведению экспертной оценки безопасности нестационарных рабочих мест на строительных объектах. Это позволяет сделать вывод о том, что подобная работа может проводиться в рамках действующих государственных нормативных требований охраны туда.

Номенклатура, условия возникновения и границы зоны действия основных опасных производственных факторов определены СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (далее – СНиП 12-04-2002).

Внимание:

каждый опасный или вредный производственный фактор имеет определенную зону действия, называемую опасной зоной. Согласно п. 4.8 СНиП 12-03-2001 перед началом работ в условиях риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или несвязанные с характером выполняемых работ.

В зависимости от вероятности появления и действия опасных и (или) вредных производственных факторов опасные зоны подразделяются на две группы:

• зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (далее – ОПФ), наличие которых связано с нормальным ходом процесса и заранее очевидно;

• зоны потенциально опасных факторов, которые возникают случайно, при нарушении нормального хода процесса. Основные меры профилактики воздействия на работников ОПФ связаны с применением средств защиты для ограничения доступа работников в опасные зоны и снижения вероятности воздействия на них опасных факторов при необходимости выполнения работ в опасных зонах, а также с предъявлением к работникам дополнительных требований по безопасности труда. Нарушение этих базовых требований охраны труда приводит к возникновению опасных ситуаций, когда возникает реальная возможность воздействия ОПФ на работников.

В целях своевременного устранения нарушений охраны труда п. 5.8 СНиП 12-03-2001предусмотрены следующие уровни и формы проведения контроля:

• постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента; проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;

• периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений организации согласно их должностным обязанностям;

• выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях организации, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.

Целью проведения указанных мероприятий является выявление и своевременное устранение угрозы воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов на работников в связи с нарушениями государственных нормативных требований охраны труда. При обнаружении указанных нарушений работники, согласно п. 5.8 СНиП 12-03-2001, должны принять меры для их устранения, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать об этом руководителя работ, который обязан оценить уровень угрозы и принять необходимые меры по устранению опасности. Если степень риска высокая и представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья работников, то эти мероприятия должны быть приняты незамедлительно.

В связи с такой постановкой вопроса становится очевидным, что в п. 5.8 СНиП 12-03-2001 вопросы контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда рассматриваются совместно не случайно. Действительно, проведение контроля соответствия условий и охраны труда нормативным требованиям без учета того, как эти нарушения влияют на изменение степени риска производственного травматизма, приводит к формальному выполнению этого важного мероприятия и не дает ожидаемого эффекта.

Таким образом, при проведении контроля и оценки состояния и условий труда необходимо в первую очередь фиксировать те нарушения нормативных требований, которые могут привести к травме на производстве. При этом следует учитывать, что любая производственная травма на строительном объекте является звеном в последовательной цепи событий, возникающих вследствие нарушения нормативных требований охраны труда работниками при производстве работ в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов. Вследствие нарушения одних требований охраны труда работник попадает в опасную зону и создается опасная ситуация; при нарушении других требований эта опасная ситуация реализуется в производственную травму.

Для каждого типа опасных зон нормативами СНиП предусматриваются соответствующие средства защиты и меры безопасности (табл. 1). Одним из признаков опасности является неприменение средств защиты и мер безопасности, что приводит к возникновению опасной ситуации, связанной с нахождением работника в опасной зоне.

Таблица 1

Средства и меры безопасности, предотвращающие воздействие ОПФ на работников

| Опасные зоны (п. 4.9 СНиП 12-03-2002 ) | Средства и меры безопасности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов, в т. ч.: • места вблизи токоведущих частей электроустановок; • места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; • места, где возможно превышение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Применение средств коллективной защиты для предотвращения контакта работника с ОПФ, а также средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) от действия ОПФ; предъявление дополнительных требований к работникам Ограждение токоведущих частей; нахождение на безопасном расстоянии от токоведущих частей; применение СИЗ; предъявление дополнительных требований к работникам Установка ограждений или защитно-улавливающих сеток; использование средств подмащивания; применение предохранительных поясов и страховочных канатов; предъявление дополнительных требований к работникам Вентиляция, герметизация оборудования; применение СИЗ органов дыхания; предъявление дополнительных требований к работникам |
| Потенциально опасные зоны, в т. ч.: • места, над которыми происходит перемещение грузов кранами; • участки, территории вблизи строящегося здания | Меры и средства по снижению вероятности возникновения ОПФ; информация работников о возможной опасности Средства принудительного ограничения зоны работы крана, защитные экраны, сигнальные ограждения опасной зоны Защитные сетки и настилы, сигнальные ограждения опасной зоны |

Указанные опасные зоны необходимо учитывать на стадии разработки проектов организации строительства (далее – ПОС) и проектов производства работ (далее – ППР) при организации стройплощадки. Согласно п. 4.10 СНиП 12-03-2001 места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. К таким местам следует в первую очередь относить санитарно-бытовые и производственные помещения, места отдыха, проходы для работников к рабочим местам на объекте. К наиболее распространенным опасным зонам на строительной площадке относятся места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.

На границах зон постоянно действующих ОПФ должны устанавливаться защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Согласно ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" понятие "риск" определяет сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба. Исходя из этого, для определения степени угрозы необходимо оценить вероятность воздействия опасного и (или) вредного производственного фактора на работника и ожидаемую тяжесть последствий от этого события. Учитывая, что в нашем случае понятие "риск" относится к работникам, его принято называть "профессиональный риск". В этом случае опасные и вредные производственные факторы, о которых шла речь выше, можно считать факторами профессионального риска.

Внимание:

вероятность воздействия ОПФ должна определяться с учетом вероятностного характера его действия. Вероятность воздействия на работника постоянно действующего ОПФ, вероятность возникновения которого равна 1, определяется вероятностью его ошибочных действий. Вероятность воздействия на работника потенциально опасного производственного фактора равна произведению вероятности его возникновения и вероятности нахождения работника в зоне его действия.

С учетом того, что эта оценка производится экспертно, принято различать следующие уровни вероятности воздействия ОПФ на работника:

• низкий – маловероятно, что угроза может произойти в ближайшее время;

• средний – угрозы могут произойти в ближайшее время;

• высокий – угрозы могут возникать прямо сейчас.

Как правило, оценка степени риска в каждом конкретном случае делается экспертно на основе проверки наличия или отсутствия факторов угрозы. На строительных объектах признаками угрозы являются опасные условия работ и опасные действия работников, которые могут приводить к возникновению пожаров, взрывов, обрушению конструкций и опрокидыванию машин, падению работников с высоты и другим опасным инцидентам, когда опасность становится очевидной и распространяется на всех работников, находящихся в зоне риска.

Однако в ряде случаев признаки угрозы не имеют явно выраженного объективного характера. Тогда необходимо в каждом конкретном случае прогнозировать, каким образом то или иное нарушение требований охраны труда может привести к производственной травме, что может быть оценено степенью риска.

Тяжесть последствий принято определять также экспертно с учетом нормативной характеристики опасного уровня рассматриваемого производственного фактора, в т. ч.:

• для вредных производственных факторов такой характеристикой являются предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые уровни (ПДУ) опасного воздействия, которые установлены нормативно и определяются посредством инструментальных замеров;

• при работе на высоте – величина перепада по высоте;

• при опасности поражением электротоком – сила тока.

С учетом качественной характеристики уровня опасного воздействия принято определять следующие уровни тяжести:

• умеренный – травмы и заболевания не ведут к затяжному расстройству (недомоганию);

• достаточно серьезный – травмы и заболевания могут привести к затяжному или периодическому заболеванию;

• крайне тяжелый – инвалидный или летальный исход одного или нескольких работников.

Оценка профессионального риска осуществляется на основе совместного учета обоих указанных выше параметров профессионального риска путем определения класса условий труда и категории степени профессионального риска (табл. 2).

Таблица2

Классы условий труда и категории степени профессионального риска

| Уровень вероятности воздействия ОПФ | Уровень степени тяжести |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Умеренный | Достаточно серьезный | Крайне тяжелый |
| Низкий | Малый – 1 | Умеренный – 2 | Существенный – 3 |
| Средний | Умеренный – 2 | Существенный – 3 | Высокий – 4 |
| Высокий | Существенный – 3 | Высокий – 4 | Крайне высокий – 5 |

Чтобы подкрепить количественными оценками качественную градацию степени профессионального риска, применяется балльная оценка параметров профессионального риска.

Пример:

В качестве примера можно привести метод Файн - Кинни, по которому степень профессионального риска определяется как произведение трех составляющих: подверженность, вероятность, последствия.

Подверженность – характеризует частоту возникновения опасной ситуации, которая может изменяться от 10 до 0, в т. ч.:

• постоянная – 10;

• регулярная (ежедневная) – 6;

• время от времени (еженедельно) – 3;

• иногда (ежемесячно) – 2;

• редко (ежегодно) – 1;

• очень редко – 0,5;

• никогда – 0.

Вероятность – характеризует вероятность воздействия опасного фактора на работника в условиях опасной ситуации. Данная составляющая также может изменяться от 10 до 0, в т. ч.:

• ожидаемо (это случится) – 10;

• очень вероятно – 6;

• маловероятно, но возможно – 3;

• невероятно – 1;

• можно предположить, но невероятно – 0,5;

• почти невозможно – 0,2;

• почти невообразимо – 1;

• абсолютно невозможно – 0.

Последствия – характеризует тяжесть последствий в случае реализации опасной ситуации и может изменяться от 100 до 1, в т. ч.:

• катастрофа, много жертв – 100;

• авария, несколько жертв – 40;

• очень тяжелые, 1 человек погиб – 15;

• тяжелые, инвалидность – 7;

• серьезная травма и невыход на работу – 3;

• минимальные, оказание первой помощи – 1.

Произведение указанных составляющих позволяет определить индекс профессионального риска. При этом срочность проведения мероприятий по профилактике профессионального риска определяется в зависимости от категории и индекса профессионального риска (табл. 3).

Таблица 3

Определение срочности мероприятий по профилактике профессионального риска

| Категория риска | Индекс риска | Срочность мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Малый – 1 | 0–20 | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите* |
| Умеренный – 2 | 20–70 | Требуются меры по снижению степени риска |
| Существенный – 3 | 70–200 | Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки |
| Высокий – 4 | 200–4000 | Требуются неотложные меры по снижению степени риска |
| Крайне высокий – 5 | > 4000 | Требуется прекращение деятельности |

* К уязвимым лицам относят: несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей и инвалидов.

Учитывая, что оценка профессионально го риска является наиболее важным звеном СУОТ, внедрение соответствующей методики имеет первостепенное значение для строительных организаций, стремящихся к повышению конкурентоспособности до уровня передовых развитых стран.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018