Электронный журнал

Средства индивидуальной защиты / защита рук

Как обеспечить комплексную защиту рук

Владимир Ничиков
генеральный директор ООО "Манипула Специалист"

Главное в статье

- Параметры, по которым перчатки и другие изделия могут считаться средствами защиты

- Требования к СИЗ рук в технических регламентах и ГОСТ различаются

- Чтобы подобрать СИЗ, в первую очередь обращайте внимание на защитные свойства

- Выбирайте удобные перчатки, чтобы работник их носил

СИЗ используются работником, чтобы предотвратить или уменьшить воздействие вредных и опасных факторов, а также защититься от загрязнения. Если правильно подобрать СИЗ, то они будут работать с максимальной эффективностью. Как это сделать, разберемся на примере СИЗ для рук.

Почему важно применять качественные СИЗ

Предприятия, на которых низкая культура применения СИЗ рук, не смогут добиться снижения травматизма, эффективного использования трудовых ресурсов, снижения затрат на СИЗ. Руки — главный рабочий инструмент на производстве. Поэтому их сохранность должна ставиться во главу угла. К сожалению, не все работодатели разделяют это утверждение. Травмы рук опасны тем, что случаи со смертельным исходом бывают крайне редко. Поэтому отношение к группе СИЗ рук зачастую поверхностное — выдать что-нибудь, чтобы было одето на руки. Не принимаются во внимание такие факторы, как:

- производительность рабочего при использовании удобных и комфортных СИЗ;

- травмы, вызванные неудобными СИЗ и, как следствие, потеря работоспособности;

- экономические потери от использования некачественных СИЗ рук.

Чем регламентированы требования к СИЗ

Требования к СИЗ установлены:

- в техническом регламенте ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ»;

- ГОСТах, входящих в Перечень стандартов, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение ТР ТС 019/2011.

Обратите внимание

При испытаниях СИЗ рук в стандартах ГОСТ и EN применяются разные оборудование, материалы, а в некоторых случаях и методы испытаний. Поэтому сравнивать результаты испытаний некорректно

ГОСТы делятся:

- на разработанные непосредственно на территории России (ГОСТ);

- принятые на основе европейских норм (гармонизированные стандарты ГОСТ EN и ГОСТ ИСО).

Если производитель выпускает продукцию по техническим условиям (далее — ТУ), техническим описаниям (далее — ТО) или ГОСТ, он все равно обязан подтвердить минимальные защитные свойства, которые указаны в ТР ТС 019/2011. Критерии подтверждения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Подтверждение соответствия СИЗ ТР ТС 019/2011 (ЕАС)

| Назначение СИЗ рук | Характеристики и защитные свойства |
| --- | --- |
| От механических воздействий | 1. Истирание: ≥ 500 циклов — для тканей, ≥ 1600 циклов — для искусственных кож, ≥ 7000 циклов — для натуральных кож, ≥ 350 циклов — для трикотажных полотен. 2. Порез: ≥ 2 Н/мм — для тканей, ≥ 6 Н/мм — для искусственных кож, ≥ 8 Н/мм — для натуральных кож. 3. Прокол: ≥ 13 Н — для тканей, ≥ 22 Н — для искусственных кож, ≥ 58 Н — для натуральных кож. 4. Разрывная нагрузка: ≥ 13 Н — для тканей, ≥ 22 Н — для искусственных кож, ≥ 58 Н — для натуральных кож, ≥ 140 Н- для трикотажных полотен |
| От вибрации | Толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой (в не напряженном состоянии) ≤ 8 мм, разрывная нагрузка швов ≥ 250 Н |
| От воздействия статического электричества | Для изготовления СИЗ должны применяться материалы с удельным поверхностным электрическим сопротивлением не более 10 Ом или обладающие свойством убывания заряда |
| От химических воздействий | СИЗ должны быть водонепроницаемыми, кислото- и щелочепроницаемость должна быть не более 1 ед. рН |
| От пониженных температур | В текущей редакции ТР ТС 019/2011 требования указаны для теплоизоляции и воздухопроницаемости полного комплекта СИЗ, состоящего из специальной защитной одежды, СИЗ рук, СИЗ головы и СИЗ ног, без указания отдельных требований для СИЗ рук |
| От повышенных температур | 1. Показатель передачи конвективного тепла должен быть не менее 3 секунд при прохождении теплового потока плотностью 80 кВт/м2 через материал, подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) и сушек. 2. Индекс передачи теплового излучения должен быть не менее 8 секунд при прохождении теплового потока плотностью 20 кВт/м2 через материал, подвергшийся не менее 5 циклам стирок (химчисток) и сушек. 3. Материалы, после не менее чем 5 циклов стирок (химчисток) и сушек с последующим выдерживанием их в пламени в течение 30 с, не должны гореть, тлеть и расплавляться при выносе из пламени, остаточное горение и тление не допускается. 4. Разрывная нагрузка соединительных швов должна быть не менее 250 Н. 5. Разрывная нагрузка материалов СИЗ рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла должна быть не менее 800 Н, раздирающая нагрузка не менее 70 Н по основе и 60 Н по утку. Устойчивость материалов, используемых в СИЗ рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, к действию нагретого до температуры 800 ± 30 °С прожигающего элемента должна составлять не менее 50 с для накладок и изделий 3 класса защиты; не менее 30 с — для одного слоя материала или не менее 50 с для двух слоев материалов (основной материал и защитная накладка) в изделиях 2 класса защиты. 6. СИЗ для защиты от лучистого тепла должны иметь стойкость к многократному изгибу не менее 9000 циклов. 7. Материалы, используемые в СИЗ рук для защиты от выплесков расплавленного металла, должны выдерживать выплеск расплавленного металла массой не менее 60 г в течение 30 с без налипания металла на внешнем слое материала и без повреждения кожи. 8. Материалы, используемые в СИЗ рук для защиты от контактного тепла, должны выдерживать контакт с поверхностями, нагретыми до 250 °С, не менее 5 с |

Основные ГОСТ, которые применяются на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 019/2011 для СИЗ рук:

- ГОСТ Р 12.4.252–2013 ССБТ «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.4.010–75 ССБТ «Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»;

- ГОСТ 12.4.183–91 ССБТ «Материалы для средств защиты рук. Технические требования»;

- ГОСТ 20010–93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия»;

- ГОСТ 12.4.002–97 ССБТ «Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 29122–91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам».

С 1 декабря 2015 года введен в действие новый ГОСТ 12.4.278–2014 «Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования. Методы испытаний». Но пока он не включен в Перечень стандартов технического регламента ТР ТС 019/2011.

Гармонизированные стандарты EN не вошли в перечень нормативных документов технического регламента ТР ТС 019/2011 и применяются производителями СИЗ рук добровольно для подтверждения качества. Они определяют эксплуатационные уровни защиты в зависимости от полученных испытательных характеристик. Основные гармонизированные стандарты EN (ISO), применяемые к СИЗ рук:

- ГОСТ EN 388–2012 ССБТ «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 407–2012 ССБТ «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ EN 511–2012 ССБТ «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ ИСО 10819–2002 «Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони».

Как классифицируют СИЗ рук

СИЗ рук используются в разных условиях и имеют множество характеристик. Их классифицируют:

- по назначению (защитным свойствам);

- виду изделия;

- конструктивному исполнению;

- степени риска причинения вреда пользователю.

Классификация СИЗ рук по назначению. Есть наиболее часто встречающиеся группы риска — механические воздействия, химия, электрический ток и т. д. Относительно них и классифицируют СИЗ рук, например, в ГОСТ 12.4.103–83 (таблица 2).

Таблица 2. Классификация СИЗ рук по ГОСТ 12.4.103–83

| Название группы | Название подгруппы | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| От механических воздействий | От проколов, порезов | Мп |
|  | От истирания | Ми |
|  | От вибрации | Мв |
| От повышенных температур | От теплового излучения | Ти |
|  | От открытого пламени | То |
|  | От искр, брызг расплавленного металла, окалины | Тр |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °С | Тп 100 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 °С | Тп 400 |
|  | От контакта с нагретыми поверхностями выше 400 °С | Тв |
| От пониженных температур | От пониженных температур воздуха | Тн |
| От электростатических зарядов и полей | От электростатических зарядов, полей | Эс |
| От воды и растворов нетоксичных веществ | Водонепроницаемая | Вн |
| От растворов кислот | От кислот концентрации выше 80% (по серной кислоте) | Кк |
|  | От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) | К 80 |
|  | От кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте) | К 50 |
|  | От кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) | К 20 |
| От щелочей | От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 50 |
|  | От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия) | Щ 20 |
| От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе | От ароматических веществ | Оа |
|  | От неароматических веществ | Он |
|  | От хлорированных углеводородов | Ох |
| От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | От сырой нефти | Нс |
|  | От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм |
|  | От растительных и животных масел и жиров | Нж |
|  | От твердых нефтепродуктов | Нт |
| От вредных биологических факторов | От микроорганизмов | Бм |

По виду изделия

СИЗ рук классифицируются, как:

- перчатки;

- полуперчатки;

- рукавицы;

- нарукавники, напальчники и напульсники (не вошли в перечень СИЗ рук согласно ТР ТС 019/2011).

По конструктивному исполнению

Перчатки делятся:

- на бесшовные вязанные с полимерным покрытием и без;

- кроеные с полимерным покрытием (маканые);

- кроеные без покрытия;

- пленочные ограниченного срока использования;

- пленочные многократного использования с подкладкой и без.

Бесшовные вязанные перчатки. Самые распространенные и удобные. Они изготавливаются из трикотажных волокон различного сырьевого состава в зависимости от сферы применения. Наиболее распространены перчатки из смеси хлопка и полиэфира. Однако большинство из них не может именоваться средством индивидуальной защиты согласно требованиям ТР ТС 019/2011 в силу своих низких механических свойств.

Использование полиамидных, шерстяных, акриловых, пара- и мета-арамидных волокон при производстве перчаток дает потребителю необходимую безопасность и комфорт. Применяются, когда нужна:

- высокая чувствительность пальцев в работе;

- защита от механических воздействий;

- защита от повышенных и пониженных температур.

Нанесение полимерного покрытия различной конфигурации (точечное, полимерное частичное или сплошное) значительно расширяет область использования этой группы перчаток. Манжет имеет на конце эластичный напульсник для фиксации перчатки на руке. Перчатки без покрытия имеют неанатомическую форму. Перчатки с полимерным покрытием — анатомическую форму руки.

Важно

Выбирайте типы манжет и полимерного покрытия перчатки исходя из условий производства и требований безопасности

Кроеные с полимерным покрытием перчатки. Изготавливаются из шитой трикотажной основы с нанесением полимерного покрытия различной конфигурации для достижения требуемого уровня защиты. Наиболее распространены на российском рынке перчатки с акрилонитрилбутадиеновым покрытием и кожаные (спилковые). Применяются для работ с высокими механическими нагрузками, в том числе при работах с агрессивными жидкостями, термическими рисками. Имеют пришитый трикотажный манжет, предохранительный манжет или удлиненный манжет, выполненный из основного материала покрытия, имеют анатомическую форму руки.

Кроеные без покрытия.Изготавливаются из трикотажных полотен различных составов или их натуральных кож (спилка). Наиболее распространенный представитель — перчатки из спилка комбинированные тканью и перчатки из спилка с удлиненной манжетой (так называемые краги сварщика). Также до сих пор большой популярностью пользуются рабочие рукавицы. Применяются для защиты от механических воздействий, пониженных и повышенных температур. Имеют пришитый трикотажный манжет, предохранительный манжет или удлиненный манжет, выполненный из основного материала покрытия. Как правило, имеют анатомическую форму руки.

Пленочные ограниченного срока использования. Изготавливаются из натуральных или синтетических полимеров путем выплеска под давлением на заданную форму руки. Применяются однократно для защиты рук от микроорганизмов, растворов химикатов небольших концентраций, а также для защиты продукта (например, в пищевой отрасли). Могут исполняться анатомической и неанатомической формы. Рабочая поверхность гладкая или текстурированная. От использования такого типа перчаток возможны аллергические реакции на натуральный полимер (каучук).

Важно

Более половины всех травм рук происходит из-за того, что работники игнорируют СИЗ. Если средства защиты неправильно подобраны по размеру, конструкции, материалам и даже цвету, скорее всего, работник не будет их носить

Пленочные многократного использования с подкладкой и без. Изготавливаются из натуральных или синтетических полимеров путем нанесения на заданную форму руки. Применяются для защиты рук от химических воздействий, микроорганизмов, а также для защиты продукта. Имеют анатомическую форму. Рабочая поверхность гладкая или в виде определенного рисунка. Возможна аллергическая реакция на натуральный полимер (каучук). Изготавливаются с хлопковой подкладкой и без нее. Выполняются увеличенной длины для защиты от брызг и выплесков химикатов на спецодежду или предплечье.

По степени риска причинения вреда пользователю

СИЗ рук делятся на первый и второй классы.

Первый класс — это СИЗ простой конструкции, применяемые в условиях с минимальными рисками причинения вреда пользователю. Они подлежат декларированию соответствия. К ним относятся СИЗ рук от механических воздействий (истирания, проколов, порезов, вибрации), общепроизводственных загрязнений, а также от статического электричества.

Второй класс — это СИЗ сложной конструкции, защищающие от смертельной опасности или от опасностей, которые могут причинить серьезный и необратимый вред здоровью пользователя. Они подлежат обязательной сертификации.

Как выбрать СИЗ рук

Разобраться в многообразии СИЗ рук на российском рынке непросто. Для каждой отрасли промышленности есть свои особенности использования СИЗ рук. Общие правила, которые помогут подобрать СИЗ рук именно для вашего предприятия, приведены в табл. 3.

Таблица 3. Подбор СИЗ рук по типу работ

| Тип работы | Подходящие СИЗ |
| --- | --- |
| Работы, требующие чувствительности пальцев | Бесшовные перчатки, в том числе с тонким полимерным покрытием |
| Грубые механические работы | Перчатки с высокими показателями на истирание и раздир, а также имеющие подкладки из материалов, которые хорошо впитывают влагу |
| Работы с влажными, в том числе агрессивными, средами | Перчатки с полимерным покрытием |
| Работы с жидкими химическими реагентами | Пленочные перчатки или перчатки с основой, полностью покрытые полимером |
| Работы с химическими реагентами и высокими механическими нагрузками | Перчатки с трикотажной основой и полным полимерным покрытием |
| Работы с режущим инструментом, острыми кромками | Перчатки только из специальных порезостойких волокон |
| Работы с возможностью контакта с нагретыми поверхностями | Многослойные перчатки из материалов, стойких к высоким температурам |

Помните, что только комплексный подход к решению проблем безопасности рук на производстве даст нужный эффект. Приобретая неудобные, неэффективные СИЗ рук, вы впустую тратите деньги. Потому что работники будут их игнорировать, а значит — получать травмы.