Редакция от 1 янв 2016

Комментарий к Межотраслевым правилам по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ

Липин А. В.

Межотраслевые правила по охране труда при выполнении кузнечно-прессовых работ ПОТ РМ-003-97 (далее – Правила) утверждены постановлением Минтруда России от 9 июля 1997 г. № 37, согласованы с Федерацией независимых профсоюзов России.

Правила обязательны к применению для организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности при осуществлении процессов проектирования, строительства, реконструкции кузнечно-прессовых цехов и участков, разработке и осуществлении технологических процессов. Правила обязательны для федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ведомственной принадлежности.

Внимание:

все действующие нормативные правовые акты по охране труда применительно к кузнечно-прессовым работам приведены в соответствие с требованиями Правил.

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие кузнечно-прессовые цехи и участки должны удовлетворять требованиям Правил.

Перечень опасных и вредных производственных факторов, характерных для кузнечно-прессовых работ, содержится в первом разделе Правил, из которых можно выделить специфические – разлетающиеся осколки от разрушающихся частей оснастки, деформируемого материала и окалины; повышенное содержание вредных паров и аэрозолей, загазованность вследствие разложения технических смазок в воздухе рабочей зоны; повышенная температура поверхностей нагревательного оборудования, заготовок и деталей; физические перегрузки при транспортировании заготовок, деталей, оснастки. В этом же разделе приведены параметры нормирования опасных и вредных производственных факторов с указанием ссылок на нормативные акты, содержащие эти нормы.

Второй раздел Правил состоит из двадцати двух подразделов и содержит требования к технологическим процессам. В первом подразделе приведены общие требования безопасности, и в котором перечислены основные меры по обеспечению охраны труда работников, заключающиеся в устранении непосредственного контакта с вредными веществами и материалами на всех стадиях их обработки; максимальной механизации производственных процессов при наличии опасных и вредных производственных факторов; применение средств защиты работников и ограждении опасных рабочих зон.

Во втором подразделеприводятся требования безопасности при раскрое прутков на пресс-ножницах. Основными требованиями охраны труда при выполнении таких работ являются соблюдение установленных в технологической документации параметров процесса рубки, отсутствие дефектов на рубящих ножах, обеспечении требуемого зазора между ножами и контроля надежности их крепления. Рубка жаропрочных и магниевых заготовок не допускается.

Требования безопасности при раскрое листов и профилей на ножницах и пилах приведены в третьем подразделе. Из требований охраны труда к такому виду работ следует выделить необходимость контроля за надежностью крепления ножей и прижимов, недопустимость работы при наличии дефектов ножей и ненадлежащего зазора между ними, защита безопасным расстоянием от ножей рук работающих с выводом из рабочей зоны, отводе отрезанных заготовок от ножниц и пил с помощью специальных устройств, исключающих ручной труд, регулярной уборке отходов и обрезков от ножниц и пил при выключенных двигателях и остановленных приводных механизмах этих станков. Дополнительными требованиями охраны труда являются недопущение работы на ленточных пилах без ловителей, заваривание изломанных зубьев дисковых пил и засверловка трещин дисков пил. Также не допускается работа на двухдисковых ножницах в случае заедания материала между ножами, а в процессе работы на гильотинных ножницах – перемещение материала при осуществлении процесса резки, резки неприжатого материала и узких полос, нахождение подсобного рабочего в зоне выхода отрезанных заготовок.

Четвертый подраздел содержит требования безопасности при нагреве.

Основными требованиями охраны труда являются обеспечение достаточной длины рукояток инструмента для исключения контакта рук работника с зоной нагрева, экранировка индукционных установок от воздействия на работников электромагнитных полей, проведение осмотра оборудования при выключенной печи, размещение на полу у электропечи резиновых ковриков, оборудование печей дымососами или вытяжными системами для удаления продуктов сгорания. Дополнительными требованиями охраны труда предусмотрен контроль исправной работы предохранителей и блокировок, регламентирование процесса розжига газовой горелки и контроль за ее работой. При обнаружении неисправностей работу на газовой печи следует прекратить, перекрыв сначала подачу газа, а затем и воздуха. Запрещается нахождение работников у загрузочного люка при розжиге печи.

В пятом подразделе содержатся требования безопасности при штамповке на горизонтально-ковочных машинах. Требованиями охраны труда предусмотрены проверка работоспособности системы и наличия и надежности ограждения пусковой педали, установка пневмоотсоса или пневмосдува в рабочем пространстве машины для удаления окалины в приемник. Дополнительно регламентируется выполнение установки и съема штампов только при выключенном двигателе и зафиксированной педали управления. После окончания работ машина должна быть полностью остановлена, реостат переведен в нерабочее положение, педаль зафиксирована и заперта.

Шестой подраздел содержит требования безопасности при ковке и штамповке на молотах. Основными требованиями охраны труда при выполнении работ на молотах являются обеспечение и контроль исправности оборудования, недопущение ударов молота по рукояткам и губкам поддерживающих заготовку клещей, выполнение первых ударов при обработке стальных заготовок легкими для предотвращения разлетания окалины, а также установка вытяжных устройств для удаления из рабочего пространства продуктов сгорания смазки.

Седьмой подраздел содержит требования безопасности при штамповке на высокоскоростных молотах. Основным требованием охраны труда является контроль исправности систем молота перед включением, а при выключении и в нерабочем состоянии эти системы следует отключить, опустив бабу в нижнее положение. Бабу молота следует поднимать и опускать только при наличии штампа, а в перерывах работы при ее верхнем положении – отключать молот от электросети и пневмосети.

Восьмой подраздел содержит требования безопасности при штамповке на кривошипных горячештамповочных и винтовых прессах. Требованиями охраны труда предусмотрено производство наладочных работ только при соответствующем режиме пресса, чистка и смазка механизмов только в отключенном состоянии пресса и установка защитных заграждений вокруг рабочей зоны. Дополнительно запрещается подкладывать на линию разъема подкладки и производить рабочие ходы на винтовом прессе при застревании заготовки в верхней вставке штампа.

В девятом подразделеприведены требования безопасности при штамповке на гидравлических прессах. Требованиями охраны труда предусмотрены укладка и извлечение заготовок из штампа через специальное рабочее окно в нагревательном блоке при отключенном нагревательного блока, недопущение попадания рабочей жидкости на нагревательный бак, применение при замене штампов-вставок в горячем состоянии вспомогательного инструмента, исключающего прямой контакт рук с нагретой поверхностью.

Десятый подраздел содержит требования безопасности при обрезке облоя, устанавливающие необходимость применения клещей при обрезке облоя в горячем или холодном состоянии, а после этого снятие облоя с пуансона съемником штампа или блока, а положение штамповки в матрице допустимо поправлять до включения пресса на рабочий ход.

Одиннадцатый подразделсодержит требования безопасности при штамповке на листоштамповочных молотах. Основным требованием охраны труда является контроль безопасности проведения работ с фиксацией стесселя в верхнем положении, надежным креплением пуансона к стесселю и выключенной подачей сжатого воздуха. Установку штампов следует проводить по центру шабота, с недопущением их свободного положения и фиксации с помощью подливки металла. При работе с подручным должна выделяться площадь для размещения сигнальной системы для штамповщика, обозначающей нахождение подручного в безопасной зоне и разрешении на удар стесселя. Не допускается самостоятельное управление молотом подручным. В нерабочем состоянии или при отсутствии штамповщика стессель молота следует опустить, подачу воздуха выключить.

Требования безопасности при штамповке на выколоточных молотах приведены в двенадцатом подразделе. Основными требованиями охраны труда предусмотрен контроль исправности оборудования и правильности выполнения технологических операций: согласованность действий при работе вдвоем с подчинением командам старшего, а также принятие мер, не допускающих нахождение рук между бойками молота и в непосредственной близости от бойков.

Тринадцатый подразделсодержит требования безопасности при листовой штамповке на механических и гидравлических прессах. Обеспечение охраны труда работников достигается нормированием исправного состояния оборудования с соблюдением порядка его проверки перед началом работы, а в процессе работы – контролем надежности креплений и фиксации заготовок и соблюдением порядка установки заготовок и удаления готовых деталей вручную, исключая попадание рук в рабочую зону и обеспечив максимальную механизацию процесса. При этом не допускается непрерывная работа пресса при ручной подаче заготовок.

Требования безопасности при штамповке на гидропрессах с выдвижными столами содержатся в четырнадцатом подразделе. Основными требованиями охраны труда работников предусмотрены контроль исправности и нормального положения рабочих органов пресса перед началом и в процессе работы, недопущение производства работ при неисправности сигнализации положения рабочих органов пресса и указателя давления в на каждом столе пресса. При возникновении неисправности работу пресса следует прекратить до выяснения и устранения причин неполадок, а в особо аварийных случаях следует остановить работу пресса кнопкой останова.

В пятнадцатом подразделеприведены требования охраны труда при штамповке с нагревом, заключающиеся в применении штампов, не оплавляющихся под действием тепла заготовки или нагревательного устройства. Не допускается применение штампов из чугуна или термически упрочненных сталей, эластичных материалов, разлагающихся при штамповке с выделением вредных и токсичных веществ, а также смазочно-защитных покрытий заготовок и штампов с аналогичными свойствами. Для удержания и перемещения горячих заготовок следует применять инструмент, исключающий контакт работника с сильно нагретыми поверхностями.

В шестнадцатом подразделеприведены требования безопасности при штамповке с нагревом на установках радиационного типа с электрическим источником излучения. Основными требованиями охраны труда при выполнении таких работ являются контроль температуры заготовки при помощи термопар с расстояния или позиции, исключающей попадание прямого или отраженного излучения на работающего, а нанесение технологических смазок на штампы – при неработающем положении нагревательной панели.

В семнадцатом подразделеприведены требования безопасности при штамповке с электроконтактным нагревом. Основным требованием охраны труда здесь является отключение нагревательной установки непосредственно перед штамповкой и проведении профилактических работ, а также при техническом обслуживании.

В восемнадцатом подразделеприведены требования безопасности при изотермической и газокомпрессионной штамповке. При выполнении таких работ предусматриваются мероприятия по обеспечению охраны труда работников, заключающиеся в удалении работников от открытой термической зоны оборудования, выполнении штамповки только при закрытой зоне, а технического обслуживания при выключенном оборудовании. Не допускается нанесение технологических смазок на разогретые штампы.

В девятнадцатом подразделеприведены требования безопасности при электроимпульсной штамповке. Основными требованиями охраны труда работников здесь предусмотрены контроль исправности оборудования перед пуском, размещение персонала вне рабочей зоны и недопущение нахождения в помещении посторонних лиц. Дополнительно требуется выполнение требований инструкций по эксплуатации оборудования, выполнение ремонтных и обслуживающих работ только при отключенном оборудовании с сохранением освещения участка, и немедленное отключение установки в случае обнаружения неисправностей или возникновения аварийной ситуации.

В двадцатом подразделеприведены требования безопасности при гибке и правке на гибочных, правильных и профилегибочных станках. Основными требованиями охраны труда работников при выполнении гибочных работ являются удаление от оборудования людей во время выполнения работ и недопущении работ на оборудовании с дефектами и неисправностями, не соответствующем технологическим требованиям.

В двадцать первом подразделеприведены требования безопасности при обтяжке на растяжных и растяжно-обтяжных прессах. Основными требованиями охраны труда предусмотрен контроль исправности оборудования перед работой, прекращении работы оборудования при обнаружении его неисправности, нарушении технологического процесса, а также в случае ухода работника с рабочего места даже на короткое время и проведении ремонтных и обслуживающих работ.

В двадцать втором подразделе приведены требования безопасности при формообразовании на трубогибочных и труборазвальцовочных станках. Основными требованиями охраны труда при выполнении таких работ предусмотрено ограждение опасной зоны и удаление из нее работников, постоянный контроль за чистотой и исправностью рабочих конусов переходников и обратных клапанов, регламентирование проверки гидроаккумулятора на исправность, оснащение участка гибки труб с подогревом средствами пожаротушения, а также регламентирование порядка наполнения труб.

В третьем разделе Правил, состоящем из восьми подразделов, приведены требования безопасности к штамповому инструменту. Основными требованиями охраны труда к ним являются достаточная длина и изолированность рукояток для исключения ударного или теплового воздействия на руки работников, соблюдение эргономичности конструкции, а также обеспечение надежной фиксации деталей и заготовок. Дополнительными требованиями охраны труда являются соответствие инструмента требованиям технической документации, обеспечение безопасности и удобства в использовании, наличие при необходимости защитных ограждений, приспособлений и газоотводов.

В четвертом разделе приведены требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам. Основными требованиями охраны труда предусматривается использование в процессе работы бездымных и пожаробезопасных технологических смазок, наличие у всех материалов, включающих в свой состав вредные и токсичные вещества, сертификатов с указанием токсикологических характеристик.

Пятый раздел содержит требования к производственным помещениям. Требования охраны труда заключаются в оборудовании помещений средствами пожаротушения, закрытие прочными перекрытиями или люками всех углублений в полу в виде траншей и колодцев, применение по необходимости сигнальных цветов и знаков безопасности. Дополнительно регламентируется обозначение границ проходов и проездов, которые не должны загромождаться и обеспечивать возможность безопасного передвижения людей и проезда транспорта.

Внимание:

регламентируются параметры освещения в соответствии с нормами, предусматривается наличие аварийного освещения, независимого от рабочего и включающегося автоматически при отключении основного освещения.

Приведены требования к отоплению и вентиляции, которые должны обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и соответствовать требованиям стандартов. Требованиями охраны труда предусматривается организация местных отсосов от оборудования, являющегося источником выделения вредных веществ, которые должны быть сблокированы с пусковыми механизмами оборудования. Дополнительно предусмотрены вентиляционные установки стационарного или переменного типа в местах воздействия на работников лучистого тепла, а также вытяжные зонты над загрузочными окнами печей, выпускающих продукты сгорания в борова.

Содержатся требования к системам водоснабжения и канализации, а также к санитарно-гигиеническому содержанию помещений. Требованиями охраны труда предусмотрена влажная уборка помещений, чистка оконных проемов и светильников по установленному графику, а также регулярное профилактическое обслуживание устройств для открывания световых проемов.

Приведены дополнительные требования к помещениям электрогидроимпульсной штамповки. Требованиями охраны труда регламентируется уровень электромагнитного излучения на участке, который оборудуется в отдельном помещении со звукоизолирующими конструкциями, с собственным контуром заземления, телефонной связью и табличкой на двери, запрещающей доступ посторонним лицам.

Требования к производственному оборудованию содержатся в шестом разделе, состоящий из пятнадцати подразделов, в которых содержатся общие требования охраны труда ко всем видам кузнечно-прессового оборудования, направленные на обеспечение охраны труда работников. Они заключаются в соответствии оборудования, сосудов под давлением и органов управления требованиям стандартов, обеспечении опасных мест рабочих зон ограждениями и блокировками, исключающими несанкционированное управление оборудованием и травмирование работников, фиксацию рабочих органов при выполнении ремонтно-профилактических работ и по возможности максимально возможную механизацию технологических процессов.

Седьмой раздел Правил состоит из четырех подразделов и содержит требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест. Приведены общие требования, направленные на обеспечение охраны труда работников, требования к размещению оборудования при горячей листовой штамповке, при электроимпульсной штамповке, при горячей ковке и штамповке, в соответствии с которыми для обеспечения охраны труда работников предусмотрено защитное ограждение рабочих зон оборудования, являющихся источником теплового излучения и представляющего опасность механического травмирования работников продуктами и отходами штамповки. Дополнительно предусматривается обозначение границ проходов и проездов, установка емкостей с водой для охлаждения ручного инструмента и оснащение грузоподъемными механизмами участков, где постоянно приходится выполнять подъем и перемещение грузов, превышающих по массе допустимую для переноски вручную.

Восьмой раздел Правил содержит требования к хранению и транспортированию исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства. Требованиями охраны труда предусмотрены механизация подачи пруткового материала для раскроя, ограничение скорости перемещения по цеху колесного транспорта, укладка, съем и транспортировка громоздких и тяжелых деталей в специальной таре или упаковке, размещение складируемых материалов с учетом обеспечения удобства проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещение пожаровзрывоопасных материалов, а также участков сбора отходов производства в отдельных от общего помещения безопасных местах.

C девятого по двенадцатый раздел содержатся требования к профессиональному отбору, применению средств индивидуальной защиты, контроль за выполнением требований безопасности и ответственности лиц, нарушающих требования Правил.

Правила содержат 1 приложение со списком литературы и нормативных правовых актов, положения которых были использованы при разработке Правил.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018