Редакция от 19 дек 2017

Как эксплуатировать лифты

И. Иванников

После монтажа зарегистрируйте лифт в Ростехнадзоре, иначе им нельзя пользоваться. Регистрировать лифт как опасный производственный объект не нужно.

В рекомендации – инструкция, куда обратиться и какие документы подать, чтобы зарегистрировать лифт и правила безопасной эксплуатации.

Как провести сертификацию лифта

Перед выпуском в обращение лифт сертифицируют. Для этого аккредитованная испытательная лаборатория проводит испытание и измеряет параметры лифта. По результатам испытаний и измерений лаборатория составит протокол. Далее аккредитованный орган по сертификации анализирует:

- лифт;

- результаты испытания и измерения параметров лифта;

- состояние производства.

Если результаты анализа положительные, то орган по сертификации выдаст сертификат. Если нет – заявитель вправе устранить недочеты, которые выявил орган по сертификации и повторно обратиться за сертификатом соответствия.

Сертификат соответствия и приложения к нему содержат сведения:

- о типе (модели) лифта;

- об изготовителе;

- о стране происхождения лифта;

- об узлах и устройствах безопасности лифта.

Такие правила установлены частями 1–2 статьи 6 Технического регламента Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 011/2011 «Безопасность лифтов» (далее по тексту – Регламент).

После выдачи сертификата орган по сертификации проверяет состояние лифта не реже одного раза в год. Если орган по сертификации выявит нарушения, то он может приостановить действие сертификата.

Срок действия сертификатов на лифты, которые изготовлены серийно, – не более пяти лет, на лифты разового изготовления – в течение всего срока службы.

По окончании срока действия сертификата орган по сертификации может выдать новый сертификат или продлить сертификат до пяти лет.

Орган по сертификации сообщает заявителю и в Ростехнадзор о своем решении в течение 10 дней.

Если необходимо поменять конструкцию лифта или устройств безопасности лифта, то уведомьте орган, который выдал сертификат. Этот орган переоформит сертификат соответствия или проведет новые испытания лифта и (или) устройств безопасности лифта.

Такие правила установлены приложением 3 и частями 1–2 статьи 6 Регламента.

Как произвести монтаж лифта и ввести в эксплуатацию

Монтаж лифта может производить только компания либо индивидуальный предприниматель со свидетельством о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. Это свидетельство выдает саморегулируемая организация (п. 7.3 Перечня, утвержденного приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624, ч. 2 ст. 52 и ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ).

Монтажная организация вправе привлечь к работам по монтажу лифта только работников, которые:

- соответствуют квалификации по профстандарту «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов»;

- прошли обучение по охране труда.

Это следует из части 2.1 статьи 4 Регламента, статьи 195.3 Трудового кодекса РФ, приказа Минтруда России от 26 декабря 2014 г. № 1178н.

После монтажа лифта проводят оценку в форме декларации. Для этого монтажная организация подает заявление в аккредитованную испытательную лабораторию. Лаборатория проведет необходимые проверки, исследования, испытания и измерения и внесет запись о результатах в паспорт лифта.

К паспорту лифта прикладывают протокол по результатам оценки соответствия и декларацию соответствия.

В течение срока службы проводят оценку соответствия лифта в виде технического освидетельствования. Освидетельствование проводит аккредитованная организация не реже одного раза в 12 месяцев.

Если результат освидетельствования положительный, то аккредитованная организация оформит декларацию соответствия и назначит новый срок службы лифта. Об этом в паспорте лифта аккредитованная организация внесет запись о сроке службы и технической готовности лифта к вводу в эксплуатацию.

Такие правила установлены частями 3–5 статьи 6 Регламента.

Ситуация: вправе ли организация привлечь для монтажа лифта физическое лицо

Да, вправе, если у физического лица есть статус индивидуального предпринимателя и свидетельство от саморегулируемой организации.

Монтаж лифта вправе производить лицо со свидетельством от саморегулируемой организации о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Свидетельство выдают только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Физическим лицам без статуса ИП свидетельство не выдают.

Таким образом, физическое лицо без статуса ИП не вправе проводить монтаж лифтов.

Эти выводы следуют по общему смыслу пункта 7.3 Перечня, утвержденного приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624, ч. 2 ст. 52 и части 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ.

Как зарегистрировать лифт

С 30 августа 2017 года в Ростехнадзоре нужно регистрировать:

- лифты;

- подъемные платформы для инвалидов;

- движущиеся пешеходные дорожки – травалаторы;

- эскалаторы, кроме эскалаторов в метро.

Зарегистрировать нужно все лифты, включая сооружения, которые начали эксплуатировать до 30 августа 2017 года. Уведомление на регистрацию направьте в течение 10 дней после того, как получите разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства с лифтом. Если лифт ввели в эксплуатацию до 30 августа 2017 года, направьте уведомление на регистрацию до 30 декабря 2017 года.

Внимание: формы документов для регистрации лифта утверждены приказом Ростехнадзора от 14 августа 2017 г. № 309.

Чтобы зарегистрировать лифт:

- Владелец лифта направляет в Ростехнадзор уведомление.
В уведомлении укажите реквизиты декларации соответствия лифта и страхового полиса по договору страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.
К уведомлению приложите копию договора со спецорганизацией о монтаже лифта.
Если уведомление составить с нарушениями, Ростехнадзор уведомит об этом в течении пяти рабочих дней после получения уведомления.

- Инспектор Ростехнадзора в течение 10 рабочих дней после того, как получит уведомление, осмотрит лифт с участием его владельца. Об осмотре инспектор составит акт и вручит один экземпляр владельцу лифта.

- Инспектор Ростехнадзора в течение пяти рабочих дней после осмотра составит решение о вводе лифта в эксплуатацию и вручит один экземпляр владельцу лифта.

- Ростехнадзор в течение пяти рабочих дней после принятия решения о вводе лифта в эксплуатацию внесет лифт в реестр и направит владельцу номер лифта в реестре.

- Владелец вносит номер в реестре в паспорт лифта.

Такие нормы указаны в Правилах, утвержденных постановлением Правительства от 24.06.2017 № 743, приказе Ростехнадзора от 12.10.2017 № 426.

Нужно ли регистрировать лифт как ОПО

Регистрировать лифт как опасный производственный объект не надо.

Лифты исключили из перечня опасных производственных объектов, поэтому нет оснований для их регистрации в Госреестре опасных производственных объектов.

Это следует по смыслу Закона от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ, пункта 3 приложения 1 к Закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ.

При этом застрахуйте лифты как опасный объект. Это определено пунктом 4 части 1 статьи 5 Закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ.

Какая документация должна быть в организации на лифт

У организации, которая эксплуатирует лифты, должен быть комплект документов на лифт.

При монтаже нового лифта получите от монтажной организации:

- декларацию соответствия;

- протокол проверки лифта;

- паспорт (с результатами проверок, испытаний, измерений) и монтажный чертеж лифта;

- проектную документацию (копию);

- акт технического освидетельствования лифта (копию);

- протоколы испытаний аккредитованной лаборатории (копию);

- акт выявленных несоответствий лифта, если выявили такие несоответствия (копию);

- акт корректирующих мероприятий, если устраняли несоответствия (копию).

Состав проектной документации см. в части 3 статьи 3 Регламента и приложении В к ГОСТ Р 53782-2010.

У владельца лифта или эксплуатирующей организации должны быть документы, которые подтвердят проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности работников, эксплуатирующих лифты:

- журнал инструктажей по охране труда;

- журнал инструктажей по пожарной безопасности;

- журнал инструктажей по электробезопасности;

- удостоверения о соответствующей группе по электробезопасности работников;

- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда работников.

Заказчику услуг по обслуживанию лифтов необходимо проверить у Подрядчика документы о проверке знаний по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности его работников, которые обслуживают лифты. А также:

- утвержденный перечень работ повышенной опасности, выполняемых Подрядчиком;

- приказы о назначении и перечень ответственных исполнителей работ и лиц Подрядчика, которые выдают наряды-допуски;

- удостоверения для работников, которых допустили к опасным работам, например, удостоверения о допуске к работам на высоте, если работники используют лестницы, стремянки и т. п.

Какую информацию размещают в лифте

Лифт маркируют Единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Этот знак подтверждает, что лифт соответствует техническому регламенту.

Также в маркировке указывают класс энергетической эффективности.

На лифт и устройства безопасности наносят информацию:

- наименование изготовителя и (или) товарный знак;

- идентификационный (заводской) номер лифта;

- год изготовления.

Эту информацию размещают в кабине или на кабине, в месте, доступном для обслуживающего персонала.

Маркировку и информацию наносят любым способом, который позволит оставить четкое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта.

В кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже размещают информацию о местоположении кабины лифта и направлении движения.

Такие правила установлены частями 4–5 статьи 3 Регламента, частью 1 статьи 4, статьей 7 Регламента, пунктом 3.4 приложения 1 к Регламенту.

Какие специалисты должны быть в организации, которая эксплуатирует лифт

В организации, которая эксплуатирует лифты, должны быть квалифицированные специалисты по эксплуатации лифта, но лифтер, как правило, не обязателен.

Владелец лифта хранит и заполняет техническую документацию на лифт, в том числе паспорт лифта. В паспорте лифта, как электрического, так и гидравлического, есть графы об ответственных специалистах и электромеханиках (п. 8.3, 8.6 ГОСТ Р 56943-2016, приложение В и Г к ГОСТ Р 56943-2016).

Поэтому организация, которая эксплуатирует лифты, должна назначить ответственных специалистов и электромехаников.

Внимание: должность лифтера должны вводить только некоторые организации.

Общего правила об обязательности лифтера в организации, которая эксплуатирует лифты, нет. Лифтеров назначают организации, для которых это предусмотрено отраслевыми правилами. Например, должность лифтера вводят на угольных шахтах, торговых складах и в организациях, которые эксплуатируют жилищный фонд. Это следует из пункта 338 Правил безопасности в угольных шахтах, пункта 3.2.6 Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках, пункта 5.10.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Чтобы обеспечить безопасность лифта, организации проводят техническое обслуживание, ремонт и осмотр лифта согласно руководству по эксплуатации изготовителя. Эти работы проводит квалифицированный персонал (ч. 3.2 ст. 4 Регламента).

Квалификация для работников установлена профстандартами:

- электромеханик по лифтам (приказ Минтруда России от 20 декабря 2013 г. № 754);

- специалист по эксплуатации лифтового оборудования (приказ Минтруда России от 17 января 2014 г. № 18);

- лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных (приказ Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1082).

Ответственные работники должны иметь удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (ст. 212 и 225 ТК РФ). Если они выполняют работы на высоте, у них должны быть соответствующие удостоверения (п. 10, 13 Правил по охране труда при работе на высоте).

Пример: Если в организации ответственным за эксплуатацию лифта назначили лифтера, то он должен соответствовать требованиям профессионального стандарта «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» (приказ Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1082н):

Излечение из профстандарта

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одной недели под руководством опытного лифтера |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством РФ Требования по охране труда – наличие не ниже II группы по электробезопасности Допуск к работе лифтера осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций |

Лифтер проводит ежесменный осмотр лифта (раздел «А» профстандарта).

Программу обучения и проверки знаний требований охраны труда специалистов по эксплуатации лифтов утверждает руководитель образовательной организации или руководитель организации, которая эксплуатирует лифты, – если она проводит обучение самостоятельно. Это следует по смыслу пункта 2.3.4 Порядка, утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29.

Аттестовать специалистов, которые выполняют работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту лифта, в комиссии Ростехнадзора не надо, так как это не предусмотрено приказом Ростехнадзора от 6 апреля 2012 г. № 233.

Как безопасно эксплуатировать лифты

Требования безопасности при эксплуатации лифта предусмотрены:

- Техническим регламентом Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- статьей 140 Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правилами проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23 августа 2014 г. № 848;

- Административным регламентом по исполнению Ростехнадзором функции по контролю (надзору) за соблюдением технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденным приказом Ростехнадзора от 19 декабря 2013 г. № 631;

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ Р 53297-2009 «Лифты пассажирские и грузовые. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов»;

- Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденным приказом Госстроя России от 30 июля 1999 г. № 158;

- эксплуатационными документами на лифт.

По этим документам необходимо:

- защитить от травм при соприкосновении с движущимися частями оборудования лифта;

- обеспечить безопасную эвакуацию людей из кабины при остановке;

- обеспечить освещение кабины лифта, в том числе при перебое в электроснабжении;

- предотвратить или уменьшить давление на человека дверьми лифта до безопасных пределов;

- оборудовать лифт средствами связи для вызова помощи;

- предотвратить пуск перегруженной кабины;

- обеспечить воздухообмен в кабине, предназначенной для перемещения людей;

- соблюдать правила пожарной безопасности при определении предела огнестойкости дверей шахты и т. д.

Как оформить аренду лифтов

Аренду лифтов оформите гражданско-правовым договором (гл. 34 ГК РФ). Лифт может быть сдан в аренду отдельным договором или одновременно с корпусом, в котором лифт находится, – договором аренды корпуса и лифтов.

Стороны могут предусмотреть в договоре аренды лифтов любые условия (ст. 421 ГК РФ).

Гражданско-правовые договоры, в том числе на аренду лифтов, составляет юридический отдел предприятия.

Арендодатель передает техническую и эксплуатационную документацию на лифты арендатору (ч. 2 ст. 611 ГК РФ). Оформите акт приемки-передачи лифтов, в котором отразите комплектность и техническое состояние лифтов, наличие паспортов, руководств или инструкций по эксплуатации лифтов и прочих документов.

Организация – арендатор лифтов несет обязанности и ответственность как организация, которая эксплуатирует лифты.

Арендатор лифта, если иное не установлено законом или договором аренды:

- поддерживает имущество в исправном состоянии;

- производит за свой счет текущий ремонт;

- несет расходы на содержание имущества.

Это следует из статьи 616 Гражданского кодекса РФ.

В договоре аренды, если стороны согласны, отразите ответственность арендатора за безопасную эксплуатацию лифта, хранение и поддержание в надлежащем состоянии технической документации на лифты. В ином случае документы в надлежащем состоянии поддерживает владелец лифта (п. 9.6 ГОСТ Р 53780-2010).

Внимание: учтите в договоре требования о техническом расследовании причин аварий (Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 августа 2014 г. № 848).

Если на опасном объекте, где ведут видеонаблюдение, произошла авария, то принимают меры, чтобы сохранить фото- и видеоматериалы. Эти меры принимает владелец опасного объекта либо арендатор, если это следует из договора аренды. Фото- и видеоматериалы передают председателю комиссии по техническому расследованию причин аварии на объекте (п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 августа 2014 г. № 848).

Какая ответственность грозит за неправильную эксплуатацию лифта

Если работодатель при эксплуатации лифта нарушит требования охраны труда, его привлекут к административной ответственности по статье 5.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Подробности см. здесь.

За нарушение техрегламента «Безопасность лифтов» Ростехнадзор привлечет к ответственности по статье 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях (см. постановление Верховного суда РФ от 18 января 2016 г. № 32-АД15-17). По этой статье размер штрафа:

– на граждан – от 1000 до 2000 руб.;

– должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.;

– предпринимателей – от 20 000 до 30 000 руб.;

– организации – от 100 000 до 300 000 руб.

Повышенный штраф грозит, если в результате нарушения возник вред или угроза вреда:

– жизни или здоровью граждан, животных, растений;

– имуществу;

– окружающей среде.

В этом случае размер штрафа:

– на граждан – от 2000 до 4000 руб.;

– должностных лиц – от 20 000 до 30 000 руб.;

– предпринимателей – от 30 000 до 40 000 руб.;

– организации – от 300 000 до 600 000 руб.

За повторное нарушение техрегламента«Безопасность лифтов» Ростехнадзор приостановит деятельность предпринимателей и организаций до 90 суток либо наложит штраф:

– на граждан – от 4000 до 5000 руб.;

– должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.;

– предпринимателей – от 40 000 до 50 000 руб.;

– организации – от 700 000 до 1 000 000 руб.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018