Редакция от 30 ноя 2017

Как организовать движение транспорта на территории организации

О.В. Гревцева

Чтобы организовать перемещение транспорта по территории организации, разработайте схему движения транспортных средств и установите на щитах на видных местах. Схему утверждает руководитель организации.

Читайте в рекомендации, в частности, требования к территории, разметке и скорости движения транспортных средств (далее – ТС).

Обязанности транспортной службы

Транспортная служба предприятия:

- разрабатывает и утверждает стандарты предприятия, положения, инструкции по надлежащему техническому содержанию и безопасной эксплуатации ТС;

- разрабатывает, обустраивает и содержит маршруты для безопасного движения ТС и работников по территории предприятия;

- обеспечивает совместно со службой охраны труда, службой подготовки кадров обучение, проверку знаний по безопасности труда на ТС и порядок допуска работников к выполнению работ.

Обязанности службы указаны пунктом 4.1.4 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99, утвержденных постановлением Минтруда России от 7 июля 1999 г. № 18 (далее – Правила).

Требования к территории

Чтобы организовать движения ТС по территории предприятия:

- оборудуйте въезды и выезды, водоотводы и водостоки;

- озелените свободные площади;

- обеспечьте твердое ровное покрытие площадок, дорог, проездов, пешеходных дорожек;

- содержите территорию в чистоте, очищайте от отходов производства;

- закройте колодцы люками, оградите ямы, канавы, траншеи и обеспечьте сигнальное освещение;

- обеспечьте освещение в ночное время.

Проезды для ТС должны быть достаточно широкими, обеспечивать хорошую обзорность, легкость поворота ТС, без крутых спусков и подъемов с плавными переходами у основания и на вершине (п. 5.1.7 Правил).

Специальные дороги для движения малогабаритных моторных тележек, аккумуляторных погрузчиков, тягачей с прицепами и электрокаров располагают на участках, которые не совпадают с направлениями основных автомобильных дорог (п. 5.1.11 Правил).

Границы проезжей части транспортных путей в цехах установите с учетом габаритов ТС с грузом. Расстояние от границы проезжей части до зданий и оборудования – не меньше 50 см, при движении людей – не меньше 80 см.

Не допускайте стоянку ТС на крышках колодцев пожарных гидрантов. Это указано в пункте 56 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – ППР).

Внимание: проверяйте состояние и обустройство дорог, разметки, технических средств регулирования движения не реже одного раза в квартал (п. 5.1.17 Правил).

Разметка и дорожные знаки

При организации движения ТС на территории предприятия установите схему движения ТС и знаки, которые организуют в нужном режиме движение ТС и работников:

- у въездных ворот;

- в транспортном цехе;

- на магистральных развязках;

- в других местах интенсивного движения ТС.

На обязательность размещения схемы и знаков на территории предприятия указано в пункте 4.2.2 Правил.

Схему движения ТС, дорожную разметку, дорожные знаки, светофорное регулирование на территории организации организуйте в соответствии:

- с ГОСТ 51256-2011 «Классификация. Технические требования. Разметка дорожная»;

- ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- Правилами дорожного движения РФ, утвержденными постановлением Совета министров Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090.

По этим правилам в том числе внутриплощадочные автомобильные дороги на предприятии должны быть с одной общей проезжей частью без разделительной полосы (п. 5.1.3 Правил). Исключение – случаи, когда нужно:

- обеспечить въезд в производственные здания, расположенные по противоположным линиям застройки на разных отметках;

- организовать левые повороты без пересечения транспортных потоков.

Негабаритные и опасные места, если они представляют опасность для движения ТС, обозначьте дорожными знаками и вертикальной разметкой в виде сочетания наклонных черных и белых полос. На открытые площадки для стоянки ТС нанесите разметку, которая определит места стоянки транспорта и проезды. На погрузочно-разгрузочные площадки – разметку для штабелирования грузов, проездов и проходов (п. 5.1.8 Правил).

Скорость движения транспорта

Скорость передвижения ТС по территории предприятия установите в зависимости от интенсивности движения, протяженности территории, состояния дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа ТС, перевозимого груза и т. д. Как правило, скорость движения устанавливают не выше 10 км/ч по территории и 5 км/ч в производственных и других помещениях (п. 4.2.6 Правил).

Скорость не должна превышать 3 км/ч (п. 4.2.7 Правил):

- на поворотах;

- при въезде и выезде из ворот;

- при выезде из-за угла здания;

- при переезде через железнодорожные пути;

- на перекрестках;

- в местах интенсивного движения работников;

- при движении задним ходом.

Площадки для хранения транспорта

Разместите места стоянки ТС за пределами проезжей части. Открытые площадки для стоянки ТС покройте твердым ровным покрытием с уклоном для стока воды.

Для стоянок ТС более 25 единиц разработайте план расстановки ТС. В плане опишите (п. 247 ППР):

- очередность и порядок эвакуации ТС при пожаре;

- оснащение стоянок буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос на 10 единиц техники.

На стоянках ТС запрещено (п. 249 ППР):

- устанавливать ТС больше, чем предусмотрено в проектной документации, нарушать план расстановки ТС или уменьшать расстояние между автомобилями;

- загромождать выездные ворота и проезды;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять ТС с открытыми горловинами топливных баков, а также при утечке топлива и масла;

- заправлять горючим и сливать из ТС топливо;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на ТС, кроме тяговых аккумуляторных батарей на электромобилях и подзаряжаемых гибридных автомобилях, которые не выделяют при зарядке и эксплуатации горючие газы;

- подогревать двигатели открытым огнем и пользоваться открытым огнем для освещения;

- устанавливать ТС для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

Площадки для открытой стоянки ТС в районах со среднесуточной температурой в самый холодный месяц года ниже -15 °С оборудуйте системами для подогрева двигателей.

Погрузочно-разгрузочные площадки

Погрузочно-разгрузочные площадки расположите в стороне от главного потока движения ТС, обозначьте границы и нанесите разметку для штабелирования грузов, проездов и проходов (п. 5.4.2 Правил).

Площадки и подъездные пути к погрузочно-разгрузочным площадкам оборудуйте ровным, по возможности твердым покрытием. Спуски и подъемы зимой очищайте от снега и льда, посыпайте песком или мелким шлаком.

В местах пересечения подъездных автомобильных дорог с железнодорожными путями устройте настилы или мосты не меньше 3,5 м шириной. Для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов на складах – платформы, эстакады, рампы высотой, равной уровню пола кузова соответствующего транспортного средства (п. 5.4.8 Правил).

Грузовые платформы, рампы, эстакады оборудуйте постоянными или съемными отбойными устройствами, предотвращающими опрокидывание или падение ТС.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018