Редакция от 1 янв 2016

В чем заключается проверка огнестойкости огнезащитного покрытия?

Данная процедура, в частности, регламентируется постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

Согласно п. 21 .: «Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год».

Обратите внимание, что здесь речь идет не о проверке огнестойкости огнезащитного покрытия. Огнестойкость указана производителем в сертификате соответствия на тот огнезащитный состав, обмазку, плитный, листовой или иной материал, который Вы используете.

Необходимо приобретать только сертифицированные огнезащитные материалы и (или) изделия и использовать их в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

А затем, согласно п. 21 ППР, в процессе эксплуатации уже нанесенного огнезащитного покрытия необходимо регулярно (с периодичностью, установленной документацией завода – изготовителя) осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия (а не его огнестойкость), оформляя это протоколом проверки. Это делается визуальным осмотром. Если обнаружите повреждения покрытия, необработанные места, посторонние включения и т. п., то их надо немедленно устранить (подмазать или заменить плитку, лист – по обстоятельствам).

Если в документации завода – изготовителя не указан период проверки состояния огнезащитного покрытия, то надо осуществлять такую проверку не реже 1 раза в год.

Именно состояние огнезащитного покрытия проверяется инспекторами Пожнадзора.

Согласно п. 3.3 . "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)", утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 18 июня 1996 г. № 31: «с целью определения качества выполненной огнезащитной обработки металлоконструкций, кабелей, деревянных конструкций, защищенных огнезащитными средствами, не относящимися к пропиточным составам, и других материалов проводятся визуальный осмотр нанесенных огнезащитных покрытий для выявления необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений, а также замер толщины нанесенного слоя. Внешний вид огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую поверхность, должен соответствовать требованиям нормативной документации на данное покрытие».

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018