Редакция от 1 янв 2016

Нарушение требований охраны труда при производстве строительно-монтажных работ

Яринских Л. И.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в одном из курских ОАО (далее – ОАО) с мастером строительно-монтажных работ М. при производстве работ по прокладке оптико-волоконного кабеля.

Пример:

Бригада работников ОАО под руководством мастера строительно-монтажных работ М. (далее – мастер М.) производила работы по горизонтальному бурению (проколу) под федеральной трассой с целью прокладки в прокол оптико-волоконного кабеля. В процессе бурения и протяжки полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, когда было пройдено около 40 м прокола, расширитель остановился и извлечь его в тот же день не удалось. Мастер М. принял решение извлечь расширитель, выкопав траншею в месте его нахождения, но не поставил в известность о принятом решении руководство ОАО. Разрешения на производство этих работ он не получал.

Для извлечения расширителя через два дня была вырыта траншея размером 2 x 5 м и глубиной 2,8 м на расстоянии около 7 м от края дороги (федеральной трассы). Мастер М. спустился в траншею, отсоединил расширитель и передал его наверх, а затем наклонился над местом прокола. В этот момент произошло обрушение грунта, который засыпал находящегося в траншее мастера М., нанеся ему смертельные травмы.

В ходе расследования несчастного случая на производстве было установлено, что мастер М. самовольно использовал экскаватор для производства работ по извлечению расширителя. Проектная документация (проект организации строительства, проект производства работ) на производство работ и мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работ, не разрабатывалась.

Крепление стенок траншеи для предупреждения обвала грунта не осуществлялось, извлеченный из траншеи грунт размещался на бровке выемки (без отступа).

НАРУШЕНО:

• статья 212 Трудового Кодекса Российской Федерации;

• п. 4.11 СНиП 12-03-2001. “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”, утв. постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 ;

• п. 5.1.1 , 5.1.2 , 5.2.10 , 5.3.1 , 5.3.2 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство”, утв. постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123;

• раздел 2 Должностной инструкции мастера строительно-монтажных работ участка ГНБ (горизонтально направленного бурения), утв. 1 апреля 2011 г. зам. генерального директора ОАО, в соответствии с которой мастер:

- обеспечивает выполнение задания строительно-монтажных работ на участке в соответствии с чертежами, проектом производства работ, производственным планом, нормативными документами;

- обеспечивает применение в соответствии с назначением технологической оснастки (лесов, подмостей защитных приспособлений, крепление стенок котлованов и траншей и др. устройств).

НЕ ОБЕСПЕЧЕНО:

В ОАО выявлена неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны руководства организации за выделением и использованием строительной техники, а также за безопасным производством земляных работ со стороны работников, ответственных за их безопасное производство.

Директор не обеспечил безопасность работников при осуществлении технологических процессов.

Мастер М. не поставил руководство в известность о необходимости использования экскаватора для рытья траншеи и извлечения расширителя, а также не предусмотрел мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных производственных факторов в виде обрушения грунта. Он не определил безопасную крутизну откоса и не обеспечил ее устройства при рытье траншеи, а также закрепления стенок траншеи, допустил размещение грунта, извлеченного из выемки, непосредственно на бровке траншеи.

Не удостоверившись в надежности состояния грунта на стенках траншеи, мастер М. спустился в нее, нарушив требования безопасности.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018