Редакция от 1 янв 2016

Как организовать лесозаготовительные, лесохозяйственные работы и работы по обработке древесины

Н.С. Герасименко

К выполнению лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины допускайте работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. Это указано в пункте 9 Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 835н (далее – Правила).

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные требования охраны труда, проходят:

- повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца;

- проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в 12 месяцев.

Перечень таких профессий и видов работ утвердите локальным нормативным актом.

К выполнению работ с вредными или опасными условиями труда допускайте работников только после того, как они прошли обязательные предварительные медицинские осмотры. На работах с вредными или опасными условиями труда запрещено применять труд женщин и лиц в возрасте до 18 лет.

Работник обязан извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя (п. 13 Правил):

- о каждом несчастном случае на производстве;

- обо всех замеченных им нарушениях инструкций по охране труда;

- обо всех неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Запрещено работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Работники обязаны правильно применять СИЗ, выданные им в установленном порядке (ч. 2 п. 10 Правил).

Обязанности работодателя

Работодатель обязан (п. 5 Правил):

- выполнять Правила и другие нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, соблюдать требования технической документации организации-изготовителя;

- проводить обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

- контролировать соблюдение работниками инструкций по охране труда.

Работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в установленном порядке. При заключении трудового договора работодатель сообщает работникам о полагающихся им СИЗ. Средства коллективной защиты выбирают с учетом требований безопасности для конкретных видов работ (п. 10 Правил).

Работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже 5 °С предоставляют специальные перерывы для обогревания и отдыха. Эти перерывы включают в рабочее время.

Работодатель оборудует:

- Помещения для обогревания и отдыха работников, а также для сушки рабочей одежды и обуви. Сушить рабочую одежду можно в гардеробных на нижних складах закрытых шкафов. Для этого их нужно оборудовать устройствами для подачи подогретого и удаления влажного воздуха.

- Санитарно-бытовые помещения.

- Помещения для приема пищи.

- Помещения для оказания медицинской помощи.

- Комнаты для отдыха и психологической разгрузки.

- Санитарные посты с аптечками.

- Устройства для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой.

Режимы труда и отдыха работников устанавливают Правилами трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя.

Требования к оборудованию

Организуйте производственные процессы таким образом, чтобы работники не соприкасались с материалами и заготовками, перемещающимися со скоростью более 0,3 м/с.

Для каждого производственного процесса, в котором используются вредные вещества, предусмотрите способы нейтрализации и уборки пролитых или рассыпанных химикатов, очистки сточных вод и пылевыделений.

Оборудование, установленное в линию, должно работать в определенной производственным процессом последовательности и иметь систему блокировки для соблюдения этой последовательности.

Организуйте управление автоматическими линиями с центрального пульта управления. Для оборудования, входящего в состав автоматической линии, предусмотрите самостоятельное управление для раздельного пуска и остановки.

Управление группой конвейеров, установленных последовательно в одной технологической линии: сначала запускайте приемные конвейеры, затем – подающие. Остановку производите в обратном порядке (п. 19 Правил).

В поточных и автоматических линиях при остановке любой единицы оборудования предусмотрите автоматическую остановку всего предшествующего или последующего оборудования, если линии не оснащены накопителями или отсутствуют специальные буферные площадки. Сортировочные, торцовочные и пакетирующие линии должны останавливаться с рабочего места (п. 21 Правил).

Внимание: на все оборудование, которое используется в производственных процессах, в организации должна быть эксплуатационная документация.

Требования безопасности к отдельным видам оборудования приведены в таблице.

| Оборудование | Как обезопасить сотрудников |
| --- | --- |
| - Зубчатые, цепные и ременные передачи; - соединительные муфты; - выступающие гайки, болты, шпонки и другие элементы движущихся и вращающихся частей оборудования; - обрабатываемые предметы, выступающие за габариты оборудования, с которыми возможно соприкосновение обслуживающих его работников | Закройте прочными кожухами или создайте сплошные или сетчатые ограждения с ячейками размером не более 10 × 10 мм, прочно прикрепленными к станине или другой неподвижной части оборудования. Зубчатые передачи, не заключенные в специальные короба и не находящиеся внутри оборудования, закройте со всех сторон |
| Ременные, канатные и цепные передачи оборудования | Оградите со всех сторон по всей длине независимо от высоты расположения и скорости движения |
| Транспортные устройства для перемещения сырья, заготовок и готовых изделий | Оборудуйте ограждениями, исключающими падение перемещаемых предметов |
| Предохранительные устройства, предназначенные для предупреждения аварий, взрывов и выхода из строя отдельных частей оборудования | Откалибруйте и используйте только по назначению. Нельзя работать на оборудовании без предохранительных и блокировочных устройств, являющихся неотъемлемой частью конструкции оборудования |

Таблица составлена на основе пунктов 22–25 Правил.

Ситуация: какие вредные и опасные производственные факторы действуют на работников при проведении лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины

При проведении лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины на работников могут действовать вредные и опасные производственные факторы. Наиболее характерные из них (п. 6 Правил):

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования (далее – оборудование), перемещаемые материалы, заготовки, изделия;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура воды и пара;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, заготовок, инструмента;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм работника через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

При проведении работ, связанных с воздействием на работников вредных или опасных производственных факторов, примите меры по их исключению или снижению до допустимого уровня воздействия.

Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, улучшающие условия труда работников.

Работы по наряду-допуску

Работы, связанные с повышенной опасностью и выполняемые в местах постоянного действия вредных или опасных производственных факторов, выполняют по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности. Наряды-допуски оформляют уполномоченные работодателем должностные лица (п. 27 Правил). Форма наряда-допуска.

Работодатель с помощью локальных актов устанавливает:

- порядок производства работ повышенной опасности;

- порядок оформления наряда-допуска;

- обязанности работников, ответственных за организацию и безопасное производство работ.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск оформляют при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти сооружения и коммуникации.

Наряд-допуск выдают на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Если в процессе производства работ возникли вредные или опасные производственные факторы, не предусмотренные нарядом-допуском, то:

- работы прекращают;

- наряд-допуск аннулируют.

Возобновить работы можно только после выдачи нового наряда-допуска. Уполномоченные должностные лица, выдавшие наряд-допуск, контролируют, как выполняются предусмотренные в нем мероприятия по безопасному производству работ.

К работам с повышенной опасностью, на которые оформляют наряд-допуск, относятся (п. 31 Правил):

1. Работы по валке леса в особо опасных условиях.

2. Разборка покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов.

3. Работы, которые выполняют:

- в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

- в охранных зонах подземных газопроводов;

- в охранных зонах нефтепроводов и подземных коммуникаций;

- на участках с патогенным заражением почвы;

- в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;

- в сушильных камерах, коллекторах, колодцах, шурфах, цистернах и иных замкнутых объемах и ограниченных пространствах, где возможно отравление или удушье работников.

4. Временные огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным ремонтом оборудования, резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций, и работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.

5. Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, ремонтные работы находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового оборудования.

6. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 метра и производство работ в них.

7. Электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в топках и дымоходах котлов, а также внутри горячих печей.

8. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива.

9. Газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании).

10. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические, радиоактивные и другие опасные вещества.

11. Транспортировка и уничтожение сильнодействующих ядовитых веществ.

Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, утверждает работодатель. Он же может дополнить этот перечень (п. 32 Правил).

Внимание

На указанные выше работы можно не оформлять наряд-допуск при соблюдении следующих условий (п. 33 Правил):

- работы проводятся на постоянной основе;

- работы выполняются в аналогичных условиях постоянным составом работников;

- проводится целевой инструктаж по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью инструкциям по охране труда.

В таблице приведено, как оформить наряды-допуски на другие виды работ.

| Условия | Какой наряд-допуск оформлять и на основании какого документа |
| --- | --- |
| Работа в электроустановках | Форма, установленная Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н |
| Работы повышенной опасности на опасных производственных объектах | Форма, установленная Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», утвержденными приказом Ростехнадзора от 18 января 2012 г. № 44 |
| Электросварочные и газосварочные работы вне постоянных сварочных постов на временных местах (кроме строительных площадок) | Форма, установленная Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |

Таблица составлена на основе пунктов 34, 35, 36 Правил.

Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируют в соответствующем журнале, где отражают следующие сведения (п. 30 Правил):

- название подразделения;

- номер наряда-допуска;

- дату выдачи наряда-допуска;

- краткое описание работ;

- срок, на который выдан наряд-допуск;

- фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты;

- фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты.

Требования к производственным помещениям

Внимание: производственные помещения должны соответствовать требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ.

Производственные помещения содержат в чистоте. Проезды и проходы оставляют свободными. Границы проездов и проходов ограждают или предусматривают специальную разметку на полу. Линии разметки наносят несмываемой краской белого или желтого цвета или другим способом, который обеспечит их сохранность в течение производственного процесса. Линии должны быть не уже 50 мм.

Минимальная ширина проезда при перевозке деталей и изделий внутри производственных помещений должна быть не меньше ширины транспортного средства с грузом плюс 1,2 метра. При перевозке деталей и изделий рельсовым транспортом ширина проезда должна равняться ширине транспортного средства с грузом плюс 2 метра (по 1 м с каждой стороны). Это указано в пункте 41 Правил.

В производственных и вспомогательных помещениях термоизолируйте или оградите паропроводы и другие источники выделения тепла (выше 45 °С), расположенные на высоте до 2 метров от пола.

В производственных помещениях с интенсивным пылевыделением очищают стены и перекрытия от пыли в сроки, установленные работодателем, но не реже одного раза в месяц. Во всех помещениях очищают потолки от пыли по мере их загрязнения, но не реже одного раза в год.

Обеспечьте в производственных помещениях с постоянным пребыванием работников естественное и искусственное освещение. Не загромождайте световые проемы внутри и вне зданий изделиями, инструментом, материалами и другими предметами. Для защиты работников от прямых солнечных лучей используйте шторы, жалюзи и другие приспособления. Для открывания фрамуг окон, створок фонарей и для их регулирования организуйте управление с пола.

Стекла окон и фонарей очищают от пыли и грязи не реже двух раз в год, а в помещениях со значительным выделением дыма, пыли, копоти – по мере их загрязнения, но не реже четырех раз в год.

Производственные помещения оборудуйте приточно-вытяжной общеобменной вентиляцией. Чтобы предотвратить сквозняки на въездах и входах в производственные помещения, устройте воздушные тепловые завесы или используйте другие устройства.

В помещениях, где проходит ремонт и наладка оборудования, а также в технологических галереях и туннелях предусмотрите места для подключения переносных электрических светильников. Напряжение для их питания не должно превышать 50 В. В особо неблагоприятных условиях напряжение для питания переносных электрических светильников должно быть не выше 12 В. К таким условиям относятся ситуации, когда опасность поражения электрическим током усугубляется повышенной влажностью, теснотой, неудобным положением работника, соприкасающегося с металлическими заземленными поверхностями (работа в котлах, смотровых канавах, баках).

Требования к производственным площадкам и территории

Требования к отдельным производственным площадкам и территории приведены в таблице.

| Территория | Требование |
| --- | --- |
| Производственные площадки, на которых выполняются работы вне производственных помещений, технологические и транспортные коммуникации, проходы и проезды, расположенные на территории организации-работодателя | Территории должны соответствовать требованиям безопасности работников. В зимнее время территорию очищают от снега, а в случае обледенения посыпайте противоскользящими средствами |
| Проезды для внутризаводского и технологического транспорта | Обозначайте указателями и дорожными знаками. Ширину проездов установите в зависимости от типа транспортного средства и категории дороги. Ширина проезжей части должна быть не менее чем на 1 метр больше ширины габарита используемого транспорта. Скорость движения транспортных средств вблизи мест производства работ и маршрутов передвижения работников не должна превышать: - 10 км/ч на прямых участках; - 5 км/ч на поворотах. Скорость движения технологического железнодорожного транспорта не должна превышать 5 км/ч |
| Выходы из зданий, производственных помещений устроены в направлении, перпендикулярном железнодорожному пути | Перед выходами установите ограждающие барьеры длиной не менее 5 метров в каждую сторону от выхода. Ограждающие барьеры установите и в местах выхода на технологические железнодорожные пути из-за зданий и сооружений, препятствующих нормальной видимости приближающегося подвижного состава |
| Переход через технологические железнодорожные пути | Обозначьте места переходов специальными указателями. Перед пересечениями железнодорожных путей с автомобильными дорогами установите предупредительные надписи и знаки. При наличии возле перекрестков зданий, сооружений, штабелей материалов, ограничивающих видимость пересекаемого пути, используйте светозвуковую сигнализацию |
| Переезды через технологические железнодорожные пути | Обеспечьте переезды твердым покрытием. Для деревянных покрытий настилайте доски вдоль движения транспорта. Поверхности стыкуемых досок настила должны быть в одной плоскости. Штыри, гвозди, нагели и другие крепежные детали заделайте в уровень с поверхностью настила |
| Места пересечения технологических железнодорожных путей, траншей и канав с подъездными путями | Устройте мосты, настилы и установите предупредительные знаки и надписи |
| Территория организации-работодателя | Маршруты передвижения работников и движения транспорта, а также места производства работ с наступлением темноты или при плохой видимости (туман, дождь) обеспечивайте искусственным освещением |
| Конденсационные, канализационные и другие технические колодцы | Закройте прочными крышками, вставленными в гнезда или закрепленными на шарнирах. Состояние крышек и люков колодцев проверяют специально назначенные работники по графику, утвержденному работодателем или иным уполномоченным работодателем должностным лицом. Оградите углубления с перепадами высот более 1,8 метра, предназначенные для технических целей |
| Территория склада | Очистите территорию от мусора. Перед тем как укладывать круглые лесоматериалы в штабеля и пакеты, территорию склада: - очистите от мусора; - выровняйте; - уплотните. Примите меры по отводу поверхностных вод. В местах укладки или разборки штабелей и пакетов установите знаки безопасности и предупреждающие надписи |
| Склады для временного хранения живицы, серки и барраса | Обеспечьте ящиками с песком и пожарным инвентарем. На видном месте вывесьте знаки безопасности и предупреждающие надписи. Склады должны быть проветриваемыми |

Таблица составлена на основе пунктов 50–59 Правил.

Требования к организации рабочих мест

Оборудование и коммуникации размещайте в производственных помещениях так, чтобы обеспечивать безопасные условия для их обслуживания и ремонта и не создавать встречных и перекрещивающихся потоков при транспортировке сырья и готовой продукции. В производственных помещениях расставляйте оборудование по утвержденной работодателем технологической планировке.

На рабочих местах размещайте надписи, схемы и другие материалы о последовательности управляющих действий работников. Чтобы исключить воздействие на работников опасных факторов, на приводах оборудования и приводимых ими в движение механизмах наносите стрелки, указывающие направление вращения или движения двигателей и механизмов. Для хранения инструмента и обтирочного материала у рабочих мест предусмотрите специальные шкафы.

Рабочие места обеспечьте средствами и приспособлениями для уборки и чистки оборудования. Применять сжатый воздух для обдувки оборудования, рабочих мест и СИЗ запрещено. Убирайте и чистите оборудование с помощью пылеотсасывающих установок.

Производственные участки обеспечьте достаточным количеством питьевой воды. При использовании питьевых бачков заменяйте воду в них ежедневно. Работникам, работающим в удалении от основных пунктов питания и водоснабжения, предоставляйте питьевую воду в индивидуальных флягах и термосах.

В таблице указано, как обеспечить безопасность на различных рабочих местах.

| Рабочее место | Как оборудовать |
| --- | --- |
| Рабочее место оператора, управляющего работой оборудования с пульта | Разместите в безопасном месте, откуда можно наблюдать за работой технологического потока |
| Рабочее место для обслуживания и ремонта оборудования, расположенное выше 1,8 метра от уровня пола | Оборудуйте площадкой с ограждением не ниже 1,1 метра со сплошным бортиком по низу не ниже 0,15 метра. Над площадкой не должно быть выступающих элементов строительных конструкций, магистралей и коммуникаций, расположенных ниже 1,9 метра от уровня площадки |
| Рабочее место для обслуживания оборудования, при работе которого не исключена опасность разрыва режущего инструмента или выброса режущим инструментом обрабатываемого материала или его частиц | Расположите это рабочее место вне зоны возможного выброса |
| Места работы с серной кислотой или пастой | Обеспечьте эти места резиновыми спринцовками, чистой ветошью, бинтами, 5-процентным раствором питьевой соды, емкостью с сухой содой |
| Места образования пыли, газа, паров, выделения других вредных, пожароопасных и взрывоопасных веществ | Оборудуйте эти места улавливателями или укрытиями с местными отсосами |
| Рабочее место у горячих прессов и другого тепловыделяющего оборудования | Защитите это место экранами, чтобы интенсивность теплового облучения не превышала 100 Вт/м |
| Участки клееприготовления, склеивания и отделки | Оборудуйте водопроводом и канализацией |
| Рабочее место оператора стационарного оборудования, используемого при заготовке древесины | Защитите от атмосферных осадков и ветра |
| Приямки в зоне работы подъемных столов, этажерок, прессов | Оградите перилами высотой не менее 1,1 метра со сплошной зашивкой по низу высотой не менее 0,15 метра |
| Грузоподъемное оборудование, управляемое с пола | Предусмотрите свободный проход для лиц, управляющих этим оборудованием |

Таблица составлена на основе пунктов 63–72 Правил.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018