Электронный журнал

[image: image1.png]s im e B T PR &

110 OXPAHE TPYJIA




Организация работы по охране труда / знаки безопасности

Где и как размещать дорожные знаки на территории организации
Алексей ТИХОНОВ
заместитель директора ООО "Малое научно-производственное предприятие "Охрана труда 90”" (Москва) 

Теперь предприниматели должны устанавливать на предприятии только те знаки дорожного движения, которые соответствуют межгосударственным и национальным стандартам. Правительство утвердило перечень документов по безопасности дорожного движения, которые стали обязательными для применения. Отсутствие необходимых знаков грозит штрафом до 80 000 рублей — у ГИТ есть чек-лист, по которому инспекторы проверяют у работодателей их наличие. Расскажем, как оборудовать территорию, чтобы она соответствовала всем требованиям и была безопасной для водителей и сотрудников.

Какие требования учесть

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников — пешеходов и водителей, нужно выполнить три действия: 

· установить на территории щит со схемой движения транспортных средств;

· разместить знаки дорожного движения;

· нанести дорожную разметку.

Организации, на территории которых есть движение автотранспорта, обязаны соблюдать требования ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (распоряжение Правительства от 04.11.2017 № 2438-р). 

Как составить схему движения автотранспорта



Обратите внимание

Чтобы составить схему движения транспорта, можно использовать спутниковые снимки территории предприятия. Снимки можно найти в поисковых системах интернета. Также для подготовки схемы движения транспорта можно воспользоваться копией кадастрового паспорта земельного участка предприятия



Схему устанавливают на щитах на видном месте для пешеходов и водителей транспортных средств, например, у въездных ворот или в местах интенсивного движения транспорта (п. 4.2.5 ПОТ РМ‑027‑2003 и пп. 1.36, 4.2.2, 4.2.5 ПОТ РМ-008-99). 

На схеме вы можете:

· указать стрелками направление движения транспорта;

· отметить условными обозначениями места въезда и выезда машин с территории предприятия;

· обозначить территории парковки для легкового транспорта и зону парковки для инвалидов;

· указать дорожные знаки, места их расположения;

· перечислить здания, которые есть на предприятии.

Схему движения транспортных средств может разработать транспортная служба предприятия совместно со специалистом по охране труда. Также схему можно заказать у проектировщиков по договору аутсорсинга. Но утверждает ее только руководитель предприятия (п. 4.2.2 ПОТ Р М-008-99). В нормативных документах по охране труда нет каких-либо особых требований к материалу, из которого должен быть изготовлен щит для схемы движения. Вы можете ориентироваться на технические требования к дорожным знакам 6.9.3 «Схема движения», 6.10.1 «Указатель направления», 6.11 «Наименование объекта» (ГОСТ Р 52290–2004). 

Чтобы рассчитать оптимальный размер щита, руководствуйтесь разделом, который содержит требования к знакам индивидуального проектирования (разд. 4 ГОСТ Р 52290–2004). 

Схема движения транспорта должна быть хорошо видна не только днем, но и ночью (п. 4.2.5 ПОТ РМ-027-2003). Установите рядом со щитом яркий фонарь или прикрепите осветительные приборы по периметру конструкции. 

Схема движения транспорта на территории организации  

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


 
Нанесите на дорогу искусственную неровность и обозначьте ее знаком. Это поможет снизить скорость движения транспорта
[image: image4.jpg]


 
Обозначьте территорию, на которой производят погрузочно-разгрузочные работы

[image: image5.jpg]



 Установите знак перед территорией, на которую запрещен въезд транспорта
[image: image6.jpg]


 
Обозначьте знаком территорию, которая отведена для парковки автомобилей
[image: image7.jpg]


 
Установите знак перед пешеходной разметкой, которая нанесена на дорожном покрытии
[image: image8.jpg]


 Установите знак, чтобы обозначить главную дорогу
[image: image9.jpg]


 
Ограничьте скорость движения транспорта на территории предприятия
[image: image10.jpg]



 Установите знак, чтобы водитель снизил скорость и уступил дорогу 

Как установить знаки дорожного движения

Какие знаки установить на территории предприятия, как правило, определяет транспортная служба совместно со специалистом по охране труда. На практике это либо инженер по безопасности движения, либо сотрудник, которого работодатель назначил ответственным за организацию работы по безопасности движения. При установке знаков ориентироваться нужно на знаки из ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». В документе восемь основных групп знаков: предупреждающие, запрещающие, информационные, предписывающие и т. д. В стандарте есть четкое указание на размеры знаков, технические требования к конструкции и материалу, который нужно использовать для изготовления, название и размер шрифтов для надписей. 



Обратите внимание

Основные дорожные знаки, которые применяют на территории предприятий, см. по ссылке


	Пример. Если на территории предприятия есть участок, по которому не должны передвигаться грузовые автомобили, установите знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». 


В отраслевых правилах по охране труда и промышленной безопасности указаны обязательные требования по организации дорожного движения на территории отдельных предприятий: 

· движение автотранспортных средств на погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных путях нужно регулировать дорожными знаками и указателями (п. 4.6.4. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. постановлением Минтруда от 12.05.2003 № 28; далее — Правила № 28); 

· у въездных ворот завода по производству резиновых изделий нужно установить схему маршрутов движения автотранспорта по территории организации (п. 2.3 Правил промышленной безопасности резиновых производств, утв. постановлением Госгортехнадзора от 27.05.2003 № 41); 

· чтобы организовать движение автомобилей на строительном объекте, нужно разработать и установить на видных местах схемы движения автотранспорта и основные маршруты перемещения для сотрудников (п. 469 Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда от 01.06.2015 № 336н).  

Один из самых распространенных знаков, который устанавливают на въезде, — «Ограничение максимальной скорости». Решение о том, какая предельная скорость может быть на территории предприятия, принимает руководитель. При этом он обязан учитывать требования охраны труда к скоростному режиму, установленные отраслевыми и межотраслевыми правилами. Как правило, на территории предприятия скорость движения автотранспортных средств не должна превышать 20 км/ч (п. 2.3.1.6 Правил № 28). Однако для некоторых отраслей и объектов установили более жесткие ограничения. Например, по территории, на которой расположены торговые склады, транспорт не может передвигаться быстрее чем со скоростью 10 км/ч (п. 4.1.11, таблица 2 Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках, утв. приказом Роскомторга от 28.06.1993 № 44). На предприятиях книжной торговли скорость не должна превышать 5 км/ч (п. 4.1.5 Правил по охране труда для предприятий книжной торговли, утв. приказом Роскомпечати от 21.03.1995 № 33). 

Если на участке дороги идут ремонтные работы и сотрудникам приходится выходить на проезжую часть, установите знак «Дорожные работы». Его можно прикрепить на переносную опору на расстоянии 10–15 м от места проведения работ. 

Установите знак «Въезд запрещен», если на территории предприятия раздельный въезд и выезд на парковки или АЗС. С помощью знака можно оградить отдельный участок дороги, например, если это часть пешеходной зоны. Места, где сотрудники переходят проезжую часть, обозначьте знаком «Пешеходный переход». 



Обратите внимание

В Республике Бурятия организация, которая долгое время полностью игнорировала требования охраны труда, находится на грани закрытия. Государственная инспекция труда подала иск о ее ликвидации в суд. Сейчас дело рассматривают. Чем закончится история, расскажем в одном из следующих номеров «Справочника специалиста по охране труда» 



Если на территории предприятия есть въездные ворота с ограниченной высотой или здания со сквозным проездом, используйте знак «Ограничение высоты». Укажите на нем высоту автомобилей, которые проходят по параметрам и могут продолжить движение. 

Установите знак перед началом зоны действия ограничения, чтобы водитель успел повернуть в сторону объезда. Знак должен быть виден водителю с любой точки. Если знак крепят на въездных воротах, проследите, чтобы в любом положении ворот при любых погодных условиях цифра ограничения высоты хорошо читалась. На практике удобнее всего устанавливать знак «Ограничение высоты» над въездными воротами. 

	Пример. На въездных воротах предприятия висел дорожный знак — «Ограничение высоты 3,5 м». Во время косметического ремонта ворот знак сняли и забыли вернуть на место. Спустя неделю руководитель организации решил модернизировать один из цехов предприятия. Для этого он заказал новое крупногабаритное оборудование с доставкой на грузовом автомобиле с открытой платформой. При въезде на территорию предприятия водитель грузового автомобиля увидел арку ворот, но дорожного знака «Ограничение высоты» на ней не обнаружил. Водитель спешил доставить заказ и не стал уточнять высоту пролета ворот. Он решил, что его автомобиль с грузом пройдет, но расчет оказался ошибочным. Во время проезда один из транспортируемых узлов оборудования задел арку въездных ворот, упал с платформы грузового автомобиля на служебное помещение КПП и проломил его крышу. Один из охранников, который находился в здании, получил тяжелые травмы. 


	КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

Наносить дорожную разметку, устанавливать, демонтировать дорожные знаки и другие технические средства для организации дорожного движения нужно на основании нормативных правовых актов и документов по стандартизации, на основе проектов и схем организации дорожного движения. Их разрабатывают и утверждают работодатели по правилам подготовки проектов и схем организации дорожного движения (приказ Минтранса от 17.03.2015 № 43). Согласовывать проекты и схемы с подразделениями Госавтоинспекции не нужно. 


Как нанести дорожную разметку

На территории предприятия должны быть не только знаки, но и дорожная разметка. Ее применяют самостоятельно или в сочетании с дорожными знаками. Качество разметки должно соответствовать требованиям стандарта (п. 6.1.2 ГОСТ Р 52289–2004). За разметку на территории отвечает дорожная служба совместно со службой охраны труда. Если на предприятии такой службы нет, то вопросом занимается инженер по безопасности движения или ответственный за организацию работы по безопасности движения сотрудник. Специалисты планируют, где на территории предприятия нужна дорожная разметка с учетом специфики деятельности организации. 

	Пример. Если на территории есть парковка, нанесите разметку в виде непрерывных линий, чтобы обозначить места для транспорта (п. 1.1 приложения А к ГОСТ Р 51256–2011, утв. приказом Росстандарта от 13.12.2011 № 1175-ст; далее — ГОСТ Р 51256–2011). Парковочные места для инвалидов обозначьте отдельным знаком (п. 1.24.3 приложения А к ГОСТ Р 51256–2011). Нанесите разметку на участок дороги, где переходят пешеходы. Дополните ее знаком «Обозначение пешеходной дорожки» (п. 1.23.2 приложения А к ГОСТ Р 51256–2011). Если в организации есть погрузочно-разгрузочные площадки, обозначьте их при помощи разметки границы штабелей, проходов и проездов между ними (п. 3.3 ГОСТ 12.3.009‑76*, утв. постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 № 670). 


К размерам и качеству разметки есть технические требования, они указаны в разделе 5 ГОСТ Р 51256–2011. По закону все организации должны соблюдать эти требования при нанесении разметки на своей территории. Самостоятельно нанести разметку с соблюдением всех требований стандарта сложно. Поэтому лучше обратиться в специализированную организацию. 

	[image: image11.png]



Андрей КРИНИЦЫН, главный государственный инспектор по правовым вопросам в Республике Бурятия 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кто проверит дорожные знаки и разметку на предприятии

На практике большинство нарушений по дорожному движению на территории предприятия инспекторы ГИТ выявляют во время выездных плановых проверок или при расследовании несчастных случаев на производстве. 

Роструд утвердил пакет из 107 проверочных листов, по которым с 1 января 2018 года ГИТ будет проводить проверки. В их числе чек-лист № 91 «По проверке соблюдения требований охраны труда при работах по разметке автомобильных дорог», в котором указаны требования охраны труда к производственной территории предприятия (приказ Роструда от 10.11.2017 № 655). Например, в нем есть контрольный вопрос № 11, который обязывает инспектора проверить у работодателя наличие сигнальных ограждений, сигнальной разметки и знаков безопасности на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов. 

Если работодатель не соблюдает требования охраны труда, которые прописаны в Межотраслевых правилах по охране труда на автомобильном транспорте, он рискует здоровьем работников (ПОТ РМ-027-2003, утв. постановлением Минтруда от 12.05.2003 № 28). В этом случае инспектор ГИТ не сможет заменить штраф предупреждением, так как возникает угроза жизни и здоровью сотрудников (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП). 


Контрольные вопросы из чек-листа, по которому ГИТ проверяет наличие дорожных знаков и разметки на территории организации 

	№ п/п
	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований
	Реквизиты нормативных правовых актов, которые устанавливают обязательные требования
	Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов (заполняет инспектор в ходе проверки)
	Да
	Нет
	Не относится

	Требования охраны труда, предъявляемые к производственной территории
(объектам, временным сооружениям, участкам проведения работ)
	

	11
	На границах зон с постоянным наличием опасных производственных факторов установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов — сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности 
	Пункт 43 Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утв. приказом Минтруда от 02.02.2017 № 129н 
	 
	 
	 
	

	12
	Установлены временные ограждения, дорожные знаки, используемые при производстве дорожных работ, связанных с разметкой автомобильных дорог 
	Пункт 173 Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утв. приказом Минтруда от 02.02.2017 № 129н 
	 
	 
	 
	

	13
	Траншеи, котлованы, ямы на участке проведения дорожных работ, связанных с разметкой дорог, ограждены щитами (заборами) с установленными сигнальными фонарями, включаемыми (зажигаемыми) в темное время суток и в условиях ограниченной видимости 
	Пункт 174 Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утв. приказом Минтруда от 02.02.2017 № 129н 
	 
	 
	 
	


Памятка. Основные дорожные знаки, которые применяют на территории предприятия



[image: image12.jpg]





  

