Редакция от 1 янв 2016

Требования безопасности к деревообрабатывающему оборудованию

Требования безопасности к деревообрабатывающему оборудованию утверждены Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации 20 января 1998 года (далее – Требования).

В соответствии с утвержденными Требованиями, у деревообрабатывающих станков рабочая часть режущего инструмента (пилы, фрезы, ножевой головки и т.п.) должна закрываться автоматически действующим ограждением, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только для его пропуска в соответствии с габаритами обрабатываемого материала по высоте и ширине.

Внимание:

неподвижные ограждения допускается применять в тех случаях, когда исключена возможность соприкосновения работника с приведенным в действие режущим инструментом.

Если конструкцией станка не предусматривается полное ограждение режущего инструмента, то должна быть ограждена его нерабочая часть. Эти ограждения могут использоваться и в качестве приспособлений для улавливания и удаления отходов.

Открываемые или легко снимаемые ограждения цепных, ременных, зубчатых и фрикционных передач, ведущих и ведомых звездочек цепных транспортеров должны быть сблокированы с пусковыми устройствами.

Блокирующее устройство должно исключать возможность пуска оборудования при незакрытых или снятых ограждениях, обеспечивать полную остановку двигателей приводов в случае открытия ограждений или их частей и исключать возможность открытия ограждений во время работы.

Установка ограждения в рабочее положение не должна вызывать самопроизвольного пуска станка. Пуск станка должен осуществляться только от органа управления.

Процесс удаления отходов древесины от станков должен быть механизирован.

Внимание:

при обработке древесины, имеющей влажность не более 20%, для удаления опилок, стружки и пыли необходимо применять пневмотранспортные установки.

Материалы, заготовки и изделия у станков и рабочих мест должны быть уложены в штабеля, пакеты высотой не более 1,7 м.

Рабочая поверхность столов станков должна быть на уровне 800 мм от пола.

Кроме того, при обработке заготовок длиной более 2 м спереди и сзади станка должны быть установлены опоры в виде подставок или столов с роликами для подачи заготовок и удаления готовой продукции.

При работе на станках должны применяться защитные очки для защиты глаз от опилок.

При обработке материала с трещинами, сучками и косослоем должна снижаться скорость подачи.

Также действующим законодательством запрещено при автоматической подаче материала приближать руки к зоне подающих валиков.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018