Редакция от 1 янв 2016

Какие требования правил по охране труда при работе на высоте должны быть соблюдены при организации работ по мытью окон с 1-го по 5-й этаж здания

В п.3 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее - Правила), дается исчерпывающий перечень работ, относящихся к работам на высоте.

Если расположение (высота от уровня пола в помещении) и конструкция окон в служебных помещениях, а также порядок работ при мойке окон, установленный в соответствующей инструкции по охране труда (все створки окон открываются вовнутрь, мыть окно необходимо с использованием инструментов и инвентаря, исключающих применение при мойке средств подмащивания для подъема на необходимую высоту, уборщику запрещено садиться на подоконник при открытых створках, «высовываться» наружу и т. п.), исключают наличие признаков, указанных в п.3 , то Вы имеете право не включать такие работы в Перечень работ, выполняемых на высоте. Поскольку работы в этом случае не связаны с подъемом на высоту, то соответственно, ни удостоверения работникам, ни оформление наряда - допуска не требуется.

Если же при мойке окон применяются средства подмащивания (работы относятся к работам на высоте), то уборщики, выполняющие данные работы, проходят обучение требованиям по безопасности выполнения работ на высоте непосредственно в организации работодателя (на предприятии). После успешного прохождения ими проверки знаний и приобретенных навыков, работодателем выдается удостоверение о допуске к работам на высоте согласно образцу, приведенному в Приложении № 2 к Правилам.

Если же при мойке окон применяются системы канатного доступа, то им необходимы (см. п.13 Правил):

- удостоверения (образец в Приложении № 4 к Правилам);

- личной книжки учета работ на высоте (образец в Приложении № 5 к Правилам).

Данное удостоверение выдается образовательной организацией. Следовательно, и обучаться данные работники должны в образовательных организациях.

Согласно п. 11 Правил работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию работодателя на производство работ выдается оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ.

Согласно п. 21 Правил работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска (далее - Перечень).

Работодатель самостоятельно определяет, какие виды работ на высоте включаются в данный Перечень. При этом он руководствуется как обязательными требованиями Правил, так и конкретными условиями и особенностями производства (по своему усмотрению).

Таким образом, при мойке окон обязательно оформлять наряд – допуск, если мойка осуществляется при применении работниками систем канатного доступа и на нестационарных рабочих местах.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018