Редакция от 1 янв 2016

Разрешается ли поднимать с помощью вилочного автопогрузчика в специально оборудованной кабине или на специально оборудованной площадке людей?

Использовать для подъема людей на высоту вилочные автопогрузчики запрещено.

Приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 утв. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее - ФНП).

Согласно п. 3 требования ФНП распространяются на обеспечение промышленной безопасности ОПО, на которых применяются подъемные сооружения (далее − ПС) и оборудование, используемое совместно с ПС:

- строительные подъемники;

- подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей;

- специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемых для подъема и перемещения людей.

Пунктом 239 ФНП установлены требования к процессу подъема и транспортировки людей, так подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешена в следующих случаях:

а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены;

б) при монтаже и обслуживании отдельно стоящих буровых и иных установок нефтегазодобычи;

в) на предприятиях и доках, выполняющих работы по возведению и ремонту корпусов судов;

г) на нефтяных и газовых платформах, установленных в открытом море, для смены персонала, при вахтовом методе обслуживания платформ;

д) при перемещении персонала для крепления и раскрепления крупнотоннажных контейнеров на судах;

е) при проведении диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно;

ж) при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться.

ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной транспортировки людей.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 189 ФНП испытания ловителей и аварийных остановов для всех типов подъемников должны предусматривать остановку грузонесущего устройства без нахождения человека в непосредственной близости от грузонесущего устройства.

Для исключения жесткого удара при превышении тормозного пути, записанного в эксплуатационной документации, должны быть предусмотрены амортизирующие устройства.

Также следует обратить внимание на пункты 118 , 171- 173 , 182 , 246-251 , 255 , 264- 268 ФНП.

Таким образом,

- Подъемники, предназначенные для перемещения людей, подлежат регистрации в Ростехнадзоре;

- Подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешена только в случаях, перечисленных в п. 239 ФНП.

При этом ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Если выполняются работы, перечисленные в п. 239 ФНП, то необходимо согласование ППР с Ростехнадзором.

Если выполняются иные работы, использование ПС (погрузчика), в паспорте которого отсутствует разрешение на транспортировку людей, для подъема людей в любой кабине, на любой платформе/площадке запрещено.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018