Редакция от 1 янв 2016

Как провести противопожарный инструктаж

Лысиков С.А.

Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности являются:

- противопожарный инструктаж;

- изучение минимума пожарно-технических знаний.

Противопожарный инструктаж проводят не реже одного раза в год со всеми работниками независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы. Работников организаций, имеющих пожароопасное производство, инструктируют не реже одного раза в полугодие (п. 22 норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»).

Что входит в противопожарный инструктаж работника

При проведении противопожарного инструктажа работники организации должны быть ознакомлены:

- с правилами содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- с требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

- с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий, оборудования, производстве пожароопасных работ;

- с правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

- с обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

Кто проводит противопожарный инструктаж

Как правило, противопожарный инструктаж проводит работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в организации. Его также может провести руководитель работ, имеющий необходимую подготовку.

Инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной профессии. Ответственных за организацию противопожарных инструктажей назначают приказом (п. 6 норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»).

Порядок проведения противопожарного инструктажа

Противопожарный инструктаж проводится с целью:

- довести до сотрудников основные требования пожарной безопасности;

- изучить пожарную опасность процесса производства;

- ознакомить сотрудников со средствами противопожарной защиты;

- обучить сотрудников действиям в случае возникновения пожара.

Инструктаж проводится по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (п. 6 норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645).

Порядок и конкретные сроки проведения инструктажей, определяет руководитель организации.

Чтобы ознакомить работников с противопожарными мерами, необходимо разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности. Вопросы, которые должны быть отражены в этом документе, перечислены в разделе XVIII Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. Инструкцию утверждает руководитель организации. Работники знакомятся с инструкцией под роспись (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

Противопожарный инструктаж подразделяется по характеру и времени проведения на:

- вводный;

- первичный;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

Как провести вводный противопожарный инструктаж

В соответствии с нормами пожарной безопасности , утвержденными приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645, вводный противопожарный инструктаж проводят:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии;

- с сезонными работниками;

- с командированными в организацию работниками;

- с прибывшими на производственное обучение или практику;

- с иными категориями работников по решению руководителя.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программу проведения вводного инструктажа утверждает руководитель организации приказом.

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 к нормам пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Как провести первичный противопожарный инструктаж

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в организацию работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

- с прибывшими на производственное обучение или практику.

Первичный противопожарный инструктаж проводит сотрудник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении.

В ходе первичного противопожарного инструктажа проверяют знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 к нормам пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

Как провести повторный противопожарный инструктаж

Повторный противопожарный инструктаж проводят не реже:

- одного раза в год со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы;

- одного раза в полугодие с работники организации, имеющей пожароопасное производство (п. 22 норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645).

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяют:

- знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;

- умение пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Повторный противопожарный инструктаж проводят в соответствии с графиком занятий, утвержденным руководителем организации.

Когда проводят внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводят:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также при изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, – 60 календарных дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

Когда проводят целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводят:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

- при проведении экскурсий в организации;

- при организации массовых мероприятий с обучающимися;

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т. п.), с числом участников более 50 человек.

Как вести журнал противопожарного инструктажа

При проведении любого противопожарного инструктажа делают запись в журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Форма такого журнала приведена в приложении 1 к нормам пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.

Подробная информация о видах противопожарного инструктажа представлена в таблице .

Ситуация: Можно ли совместить проведение противопожарных инструктажей с инструктажами по охране труда?

Инструктажи по пожарной безопасности и инструктажи по охране труда можно проводить одновременно, но по разным программам.

Порядок проведения и регистрации указанных видов инструктажей регламентируется разными подзаконными нормативными правовыми актами. Различные требования предъявляются к содержанию программ обучения, контингенту инструктируемых и наименованию журналов.

Проведение и регистрация инструктажей по пожарной безопасности регламентируются нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (приложение к приказу МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645).

Согласно пункту 10 норм о проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (приложение 1 ).

Вводный, первичный и повторный противопожарный инструктажи следует проводить по соответствующим, утвержденным руководителем программам (п. 14 , 18 , 24 норм).

Обратите внимание на пункт 19 норм: «Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим».

Во избежание разногласий и осложнений при проверках надзорными органами и при проведении расследования возможных несчастных случаев и пожаров следует точно исполнять указания выше приведенных нормативных актов.

Одним и тем же лицом при наличии соответствующего приказа могут проводиться только вводные инструктажи (по охране труда и противопожарный).

Первичный противопожарный инструктаж проводит сотрудник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении. Этого человека назначает своим приказом руководитель организации (п.17 норм).

Только в том случае, если непосредственный руководитель работ отвечает за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении, он может проводить указанные инструктажи одновременно.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018