Редакция от 1 янв 2016

Каковы законодательные требования к определению пределов огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений?

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются проектировщиками зданий, сооружений.

Согласно ч. 1 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – ТР) проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные ТР.

Аналогичное требование содержится и в п. 1.2 СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, утв. приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693: нормативная и техническая документация на здания, строительные конструкции, изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики, регламентируемые данным сводом правил.

Согласно п. 2 ст. 28 ТР степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.

Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в ст. 35 ТР.

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к ТР.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ч. 2 и 9 ст. 87 ТР).

При определении пределов огнестойкости строительных конструкций необходимо руководствоваться, прежде всего:

- ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

- ГОСТ 30247.1-94. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие Конструкции.

Таким образом, пределы огнестойкости строительных конструкций, используемых при строительстве зданий, сооружений, зависят от принятой в проекте степени огнестойкости помещения и определяются по таблице 21 ТР .

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018