Редакция от 1 янв 2016

Как оборудовать производственные помещения и площадки при работе на высоте

Елагина М.А.

До начала работ на высоте работодатель обеспечивает наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и определяет границы опасных зон. При этом в расчет принимают:

- наибольшие габариты перемещаемого груза;

- расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла;

- размеры движущихся частей машин и оборудования.

Это указано в пункте 48 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила).

Подвесные леса, подмости и люльки после монтажа допускают к эксплуатации после испытаний, приведенных в технической документации. Кроме того, ежедневно перед началом работы их осматривают и проверяют состояние, проводят испытание по имитации обрыва рабочего каната.

Обозначение места проведения работ

Место установки ограждений и знаков безопасности указывают в технологических картах на проведение работ или в плане производства работ (далее – ППР) на высоте.

Внимание:

Площадки производства работ ограждают для предотвращения несанкционированного входа. Посторонние лица могут посещать указанные территории в защитных касках и в сопровождении представителей организации, проводящей работы на этом участке.

Под местом производства работ (внизу) определяют, обозначают и ограждают зоны повышенной опасности. Рекомендации по их установке предусмотрены приложением № 11 к Правилам.

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места оборудуют защитными устройствами – настилами, сетками, козырьками. Их устанавливают на расстоянии не более 6 метров по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности работодатель ограждает такие участки. К ним относятся места, где возможно:

- падение с высоты;

- травмирование падающими сверху материалами, инструментом или другими предметами.

Внимание:

Если нельзя установить ограждение, ответственный исполнитель работ контролирует местонахождение работников и запрещает им приближаться к зонам повышенной опасности.

На высоте устанавливают и снимают ограждения и средства защиты с применением страховочных систем. Эти операции выполняют специально обученные работники под непосредственным контролем ответственного исполнителя работ.

Требования к рабочим местам

Сотрудники, работающие на высоте, должны содержать свои рабочие места в чистоте, не размещать на них неиспользуемые материалы и отходы производства. Нельзя загромождать пути подхода к рабочим местам (п. 52 Правил).

Места хранения материалов предусматривают в ППР. На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, закрепляют или убирают. После окончания работы или смены нельзя оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления (п. 53 Правил).

Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 метра, расстояние от пола прохода до элементов перекрытия (высота в свету) – не менее 1,8 метра;

- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 метров, оборудуют системами безопасности.

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое используют:

- переходные мостики с защитными ограждениями;

- страховочные системы, предусматривающие в качестве анкерного устройства жесткие или гибкие анкерные линии, расположенные горизонтально или под углом до 7 градусов к горизонту.

Требования к проемам в стенах

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила ограждают, если нижний край проема расположен от уровня настила меньше чем в 0,7 метра.

Проемы, в которые могут упасть работники, закрывают, ограждают и обозначают знаками безопасности.

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.

Это указано в пунктах 54 –56 Правил.

Эксплуатация лесов

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте изготавливают по типовым проектам и берут на инвентарный учет. На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт завода-изготовителя (п. 60 Правил).

Леса и их элементы должны:

- обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;

- быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-изготовителя;

- иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;

- содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключалось их разрушение, потеря устойчивости.

Перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться.

Это указано в пункте 62 Правил.

Для выполнения работ с лесов высотой более 6 метров создают не менее двух настилов – рабочий и защитный. Каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, дополнительно защищают сверху настилом. Его располагают не выше 2 метров от рабочего настила. Запрещено проводить работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними (п. 64 Правил).

Внимание:

При многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов платформы, настилы, подмости, лестницы лесов оборудуют защитными экранами достаточных размеров и прочности (п. 65 Правил).

Леса оборудуют лестницами или трапами для подъема и спуска людей, расположенными на расстоянии не более 40 метров друг от друга. На лесах короче 40 метров устанавливают не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа закрепляют за поперечины лесов. Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц ограждают. Угол наклона лестниц должен быть не более 60 градусов к горизонтальной поверхности. Наклон трапа должен быть не более 1 : 3 (п. 66 Правил).

Приемка лесов

Если высота лесов больше 4 метров, перед эксплуатацией их принимает лицо, отвечающее за безопасную организацию работ на высоте (п. 69 Правил).

Внимание:

Если работы проводит подрядная организация, сооружаемые ею леса принимают лица, ответственные за безопасное производство работ как со стороны подрядчика, так и со стороны организации, на территории которой проводятся работы.

Результаты приемки лесов утверждает главный инженер (технический директор) организации, принимающей леса в эксплуатацию, или непосредственно руководитель организации.

Внимание:

До утверждения результатов приемки лесов работать с них запрещено.

Подмости и леса высотой до 4 метров допускают к эксплуатации после их приемки руководителем работ с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (рекомендуемый образец в приложении № 8 к Правилам).

При приемке лесов и подмостей проверяют на соответствие паспорту завода-изготовителя:

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов;

- исправность рабочих настилов и ограждений;

- вертикальность стоек;

- надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Периодичность осмотра лесов

Осмотры лесов проводят регулярно (п. 71 Правил):

- в сроки, предусмотренные паспортом завода-изготовителя на леса;

- после воздействия экстремальных погодных или сейсмических условий;

- при других обстоятельствах, которые могут повлиять на их прочность и устойчивость.

Производитель работ осматривает леса перед каждой рабочей сменой. Сотрудник, отвечающий за безопасную организацию работ на высоте, осматривает леса не реже одного раза в 10 рабочих смен. Результаты осмотра записывают в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (п. 71 Правил).

При осмотре лесов устанавливают (п. 72 Правил):

- наличие или отсутствие дефектов и повреждений элементов конструкции лесов, влияющих на их прочность и устойчивость;

- прочность и устойчивость лесов;

- наличие необходимых ограждений;

- пригодность лесов для дальнейшей работы.

Внимание:

При обнаружении деформаций лесов их устраняют, а леса принимают повторно. Кроме того, повторно принимают леса, с которых в течение месяца и больше работа не производилась.

Настилы и лестницы лесов и подмостей в процессе работы и после ее окончания ежедневно очищают от мусора, а в зимнее время – от снега и наледи, при необходимости посыпают песком (п. 74 Правил).

Сборка-разборка лесов

Собирают и разбирают леса по наряду-допуску с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР на высоте. Работники, участвующие в сборке и разборке лесов, предварительно проходят обучение безопасным методам и приемам работ. Кроме того, их инструктируют о способах и последовательности производства работ и мерах безопасности (п. 76 Правил).

Чтобы подвесные леса не раскачивались, их прикрепляют к несущим частям здания или конструкциям (п. 81 Правил).

Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуют защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не меньше чем на 1,5 метра и иметь наклон в 20 градусов в сторону лесов. Высота проходов в свету должна быть не меньше 1,8 метра (п. 77 Правил).

При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмащивания места прохода людей оборудуют сплошным защитным навесом. Фасад лесов закрывают защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 × 5 мм (п. 78 Правил).

Во время разборки лесов, примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа и выходы на балконы всех этажей в пределах разбираемого участка закрывают. Нельзя производить работы с частично разобранных лесов. Доступ для посторонних лиц в зону, где устанавливают или разбирают леса и подмости, должен быть закрыт.

Передвижные средства подмащивания

При эксплуатации передвижных средств подмащивания выполняют следующие требования (п. 79 Правил):

- уклон поверхности, по которой перемещаются средства подмащивания в поперечном и продольном направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции завода-изготовителя для этого типа средств подмащивания;

- передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не допускается;

- перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары, на них не должно быть людей;

- двери в ограждении средств подмащивания должны открываться внутрь и иметь фиксирующее устройство двойного действия, предохраняющее их от самопроизвольного открытия.

Ситуация: с применением каких средств и систем обеспечения безопасности разрешено проводить электросварочные и газосварочные работы на высоте 3 метра (сварка трубопровода)? Какие устройства можно применять и какие к ним предъявляются требования?

Проводить электросварочные и газосварочные работы с приставных и переносных лестниц и стремянок запрещено. Об этом сказано в пункте 37 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1101н, пункте 156 Правил.

Однако поскольку работы на высоте 3 метра относятся к работам на высоте, то необходимо выполнять требования Правил, в частности, пункта 16 : «При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен обеспечить использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты».

Из этого перечня можно выбрать что-либо, соответствующее условиям выполнения работ по сварке трубопровода на высоте.

Например, в пункте 40 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ указано: «При выполнении электросварочных и газосварочных работ на высоте более 5 м устанавливаются леса или площадки из негорючих материалов. Данные работы выполняются после оформления наряда-допуска и выполнения всех предусмотренных нарядом-допуском мероприятий».

Можно применить леса, подмости или площадки при выполнении работ на высоте 3 метра.

Кроме того, сейчас в качестве средств подмащивания широко применяются вышки-туры, ножничные подъемники и т. п. Можно также применять сборно-разборные и передвижные подмости с перемещаемым рабочим местом.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018