Редакция от 15 дек 2017

Как выпускать на линию автотранспорт

М. Доржиева

Чтобы выпустить автотранспорт на линию:

- назначают ответственного за проверку технического состояния транспортных средств (далее – ТС) перед выпуском на линию;

- оборудуют пункт технического контроля для осмотра ТС;

- организуют проверку технического состояния ТС;

- проводят предрейсовый инструктаж и медосмотр;

- оформляют путевой лист;

- проверяют у водителя документы для выезда на линию.

Какой работник обязан проводить предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства

Предрейсовый контроль технического состояния ТС проводит:

- должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, – на предприятиях, которые занимаются перевозками автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

- штатный контролер технического состояния автотранспортных средств или специалист сторонней организации по гражданско-правовому договору – на предприятиях, которые не занимаются перевозками, а эксплуатируют автомобили для собственных нужд. Квалификационные требования для контролера указаны в профстандарте от 23 марта 2015 г. № 187н и приказе Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287.

Работник, который проводит предрейсовый контроль техсостояния ТС, проходит аттестацию в территориальном отделе управления госавтодорнадзора и проходит курсы повышения профквалификации, что подтверждается соответствующими удостоверениями.

Аттестацию ответственный работник проходят один раз в пять лет. Аттестацию проводят после повышения квалификации аттестуемого (приказ Минтранса России от 11 марта 1994 г. № 13/11).

Ситуация: все ли предприятия, которые используют транспорт, в том числе легковые автомобили, должны оформлять выпуск транспорта на линию

Да, все предприятия, которые используют транспортные средства (далее – ТС), в том числе легковые автомобили, должны организовывать выпуск ТС на линию и возврат с линии, ведут путевые листы, при условии что ТС принадлежат предприятию.

Лица, которые эксплуатируют ТС, обязаны поддерживать их в технически исправном состоянии. Исключений из этого правила для предприятий, которые эксплуатируют только легковые автомобили, нет (п. 2 ст. 16 Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ).

Инспекция труда при проверках в организациях, которые по виду деятельности не относятся к автотранспортным, но эксплуатируют автотранспортные средства, выдает предписания о несоблюдении требований Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 28. Такой вывод следует из постановления Верховного суда РФ от 1 февраля 2017 г. № 29-АД16-14.

Работодатель обязан выпускать на линию технически исправный автотранспорт с подтверждением этого подписями работника, ответственного за выпуск ТС на линию, и водителя в путевом листе (п. 2.3.1.7 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте).

Путевой лист оформляют на каждое транспортное средство, которое предприятие использует для перевозок грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщениях (п. 9 приказа Минтранса России от 18 сентября 2008 г. № 152).

Как организовать пункт технического контроля

Разместите пункт технического контроля в закрытом отапливаемом и вентилируемом помещении или под навесом. Оборудуйте осмотровую яму электрическими светильниками в нишах и розетками для подключения переносных ламп напряжением 12 В. В состав пункта технического контроля включите комнату с мебелью для персонала.

Размеры осмотровых ям приведены в нормах технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта ОНТП 01-91.

Оснастите пункт:

- прибoром для прoверки и рeгулировки свeта фaр;

- манoметром шинным;

- газоанализатором для бензиновых и дизельных двигателей;

- прибором для проверки люфта рулевого управления;

- линейкой для проверки схождения колес;

- переносной лампой;

- слесарным инструментом.

Что включает проверка технического состояния ТС

Перед выездом на линию водитель вместе с ответственным за допуск транспорта к работе проверяют техническое состояние ТС с отметкой об этом в путевом листе.

При выпуске автомобилей на линию проверяют:

- чистоту салона, кабины;

- инструменты и приспособления, которые выдали водителю;

- сцепку тягача с прицепом или полуприцепом;

- стеклоочиститель, омыватель стекол и звуковой сигнал;

- крепление колес, состояние шин;

- узлы, агрегаты рулевого управления, тормозные системы, подвески и трансмиссию;

- грузовую платформу, навесное оборудование, наружные зеркала и государственные регистрационные знаки.

Внимание: выезд автомобиля на линию с неисправностями, угрожающими безопасности движения, запрещен.

Полный перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, указан в основных положениях, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 октября 1990 г. № 1090.

Методы проверки параметров ТС регламентированы ГОСТ Р 51709-2001.

Ответственный за допуск транспорта к работе проверяет техническое состояние ТС и его агрегатов с заторможенными колесами, кроме случая проверки тормозов.

Двигатель, агрегаты и механизмы проверяют во время движения в специальном месте для этих целей.

Внимание: запрещена проверка машины на линии

Перед выпуском на линию автомобилей на газовом топливе проверяют герметичность и исправность газовой аппаратуры.

Ответственный за допуск транспорта к работе проверяет номенклатуру и исправность инструментов и приспособлений, которые выдали водителю:

- знак аварийной остановки;

- автомобильную аптечку;

- огнетушитель;

- набор инструментов и приспособлений для мелкого ремонта на линии;

- домкрат соответствующей грузоподъемности;

- электрофонарь, переносную лампу;

- ручной насос для накачки шин и продувки системы бензопровода;

- страховой трос;

- противооткатные упоры (не менее 2 штук);

- широкую подкладку под пяту домкрата;

- мигающий красным фонарь.

Если ТС исправно по результатам проверки, то его выпускают на линию с подписью в путевом листе работника, который проводил предрейсовый контроль, и водителя.

Если транспортное средство в пункте технического контроля признали неисправным, ответственный работник направляет его в ремонт и делает отметку в журнале учета неисправностей.

Как заполнить путевой лист

По результатам предрейсового технического контроля в путевой лист:

- Под названием документа записывают дату его выдачи (число, месяц, год), которая соответствует дате регистрации выданного путевого листа в журнале.

- В строке «Режим работы» записывают код, соответствующий режиму работы (работы в будние дни, командировка, суммированный учет рабочего времени, ежедневный учет рабочего времени, работа в выходной или праздничный день, работа по графику или вне графика и т. д.).

- В строках «Колонна», «Бригада» записывают номер колонны и бригады, в составе которых числятся автомобиль и водитель.

- В строках по автотранспортному средству записывают марку, государственный номер, а также его гаражный номер.

- В строках о водителе записывают фамилию, инициалы, табельный номер, присвоенный работнику в транспортной организации, номер удостоверения и класс водителя, который работает по данному путевому листу.

- В строках о лицензионной карточке указывают сведения о ее виде (стандартной, ограниченной), регистрационном номере и серии.

- В строках «Прицепы» записывают марки, государственные и гаражные номера прицепов и полуприцепов, которые выпускают на линию с автомобилем. Номера обменных прицепов и полуприцепов записывают по этим строкам в местах их перецепки.

- В строке «Сопровождающие лица» записывают фамилии и инициалы лиц, которые сопровождают автомобиль (грузчики, экспедиторы, стажеры и т. д.).

- В разделе «Работа водителя и автомобиля» – сведения о выезде и возвращении автомобиля по графику.

- В разделе «Задание водителю»:
– в графе 18 «В чье распоряжение» записывают наименование заказчика, в распоряжение которого должен прибыть автомобиль по заданию;
– в графе 19 «Время прибытия» записывают время (в часах и минутах) прибытия автомобиля к заказчику согласно его заявке, разовому заказу или графику работы автомобиля по условиям договора;
– в графах 20–21 (адреса пунктов погрузки и разгрузки) указывают, откуда взять груз и куда его доставить согласно заявке, разовому заказу заказчика или по условиям договора;
– в графе 22 «Наименование груза» записывается наименование перевозимого груза на основании заявки или разового заказа заказчика;
– в графе 23 «Количество ездок с грузом» на основании заявки или разового заказа записывают количество ездок с грузом, которое необходимо по заданию;
– в графе 24 «Расстояние» записывают расстояние перевозки грузов, которое определяют по данным дорожных органов, или по карте района (плану города) при помощи курвиметра, или по списку расстояний согласно показаниям спидометра автомобиля (на сезонных перевозках), зафиксированных актом автотранспортной организации и заказчика;
– в графе 25 «Перевезти тонн» записывают количество груза, которое необходимо перевезти для заказчика.

- В разделе «Движение горючего» в графе 12 «Остаток при выезде» ответственный за техосмотр ТС записывает количество горючего в баках автомобиля при выезде, затем удостоверяет подписью правильность записей.

- В строках о технической исправности автомобиля ответственный за техосмотр ТС удостоверяет подписью передачу ТС водителю в технически исправном состоянии и разрешение на выезд из гаража. Водитель ставит подпись в путевом листе. Это подтверждает, что водитель принял автомобиль в технически исправном состоянии и получил задание.

После предрейсового медосмотра медработник ставит на путевом листе штамп «Допущен к работе» и роспись.

Внимание: без медицинского осмотра водителя к работе не допускают.

Порядок заполнения путевого листа указан в приказе Минтранса России от 18 сентября 2008 г. № 152.

Какие документы необходимы водителю для выезда на линию

При выпуске транспортных средств на линию лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ТС, проверяет у водителя:

- удостоверения на право управления транспортом;

- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- талон о прохождении техосмотра;

- удостоверения с результатами аттестации по ОТ, ПТЭ, ППБ;

- путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра состояния здоровья.

Ситуация: как провести выпуск транспортных средств в дальний рейс

Если время за управлением автомобиля более 12 часов, направьте в рейс двух водителей и оборудуйте автомобиль специальным местом для отдыха (п. 10 приказа Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 15).

Если водителя направляют в рейс продолжительностью более суток, ответственный за безопасную эксплуатацию транспортных средств проводит инструктаж водителя с записью в журнале инструктажа об особенностях маршрута, режиме работы и отдыха, записывает в путевой лист пункты и места отдыха и лиц, которые сопровождают автомобиль (п. 2.3.1.8 постановления Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. № 28). Грузовой автомобиль дополнительно комплектуют металлическими козелками, топором, лопатой, буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для замочного кольца колеса, а в зимнее время – цепями противоскольжения и проверяют наличие теплой одежды (п. 6.1.8 постановления Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. № 28).

Если в рейс выпускают два и более автомобиля для совместной работы на срок более двух суток, назначьте приказом лицо, ответственное за охрану труда. Все водители этой группы автомобилей обязаны выполнять требования ответственного лица (п. 2.3.1.11 постановления Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. № 28).

Внесите в маршрут стоянки с охраняемой территорией, чтобы исключить использование водителей для охраны автомобилей и перевозимых грузов вместо отдыха (п. 5 приказа Минтранса России от 20 августа 2004 г. № 15).

Какая ответственность грозит за непроведение контроля технического состояния ТС

Выпуск на линию неисправного ТС, которое запрещено эксплуатировать, грозит для ответственного за техническое состояние и эксплуатацию ТС штрафом в размере от 5000 до 8000 руб. (ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ).

Управление неисправным ТС, которое запрещено эксплуатировать, грозит предупреждением или штрафом в размере 500 руб. (ч. 1 и 2 ст. 12.5 КоАП РФ).

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018