Редакция от 1 янв 2016

Как организовать работу с приставных лестниц и стремянок

Елагина М.А.

Все лестницы и стремянки берут на учет, присваивают им инвентарный и порядковый номера, снабжают табличками с указанием принадлежности и датой очередной проверки.

Запрещено работать с приставных лестниц и стремянок:

- над движущимися механизмами, работающими машинами, транспортерами;

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

- при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;

- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

Это указано в пункте 156 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила).

Внимание: при работе с приставной лестницы или стремянки на высоте более 1,8 метра сотрудники должны:

- использовать страховочную систему, которая крепится к конструкции сооружения или к лестнице (п. 153 Правил);

- пройти обучение работе на высоте.

Персонал, использующий лестницы-стремянки высотой до 1,8 метра, проходит такое обучение только в случае, если работа проводится над:

- машинами или механизмами;

- поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов;

- выступающими предметами.

Требования к приставным лестницам и стремянкам

Приставные лестницы и стремянки должны соответствовать следующим требованиям:

- конструкция должна исключать возможность сдвига и опрокидывания лестниц при работе;

- нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на земле;

- при использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижние концы надевают башмаки из резины или другого нескользкого материала;

- если возможно смещение верхнего конца лестницы, его надежно закрепляют за устойчивые конструкции;

- если лестницы приставляют к трубам или проводам, их снабжают крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков;

- подвесные лестницы снабжают приспособлениями, прочно крепящимися за конструкции или провода;

- длина приставной лестницы должна быть такой, чтобы сотрудник мог работать на расстоянии не менее 1 метра от верхнего конца лестницы;

- длина деревянной приставной лестницы не должна превышать 5 метров;

- ступени должны быть врезаны в тетивы. Не реже чем через 2 метра тетивы должны скрепляться стяжными шпильками.

При использовании переносных лестниц или стремянок нельзя (п. 155 Правил):

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

При работе с приставной лестницей в местах с оживленным движением ее следует ограждать или охранять. В случаях когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. Устанавливать лестницы на ступенях маршей лестничных клеток запрещено.

Транспортировка лестниц и стремянок

Два человека переносят лестницу наконечниками вперед. При этом работники предупреждают окружающих об опасности.

Если лестницу переносит один человек, он держит ее в наклонном положении. При этом передний конец лестницы должен быть приподнят над землей не менее чем на 2 метра (п. 159 Правил).

Таблички на стремянках и лестницах

На каждой стремянке и переносной лестнице должна быть табличка (бирка, маркировка), выполненная в соответствии с ГОСТ 12969-67. На табличке размещают следующую информацию:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

- обозначение изделия (марку);

- значение нормативной нагрузки;

- номер изделия или партии;

- дату изготовления (месяц, год).

Перед каждым использованием лестниц и стремянок их осматривает ответственный исполнитель работ.

Внимание: окрашивать деревянные лестницы можно только прозрачными лаками, чтобы была видна структура дерева и легко различимы дефекты и неисправности.

Исправность приставных лестниц проверяют в установленные для них сроки. Обнаруженные неисправности немедленно исправляют (п. 17.2.38 ПОТ РО 14000-005-98).

Перед эксплуатацией и через каждые шесть месяцев приставные и раздвижные лестницы испытывают статической нагрузкой 2000 Н, а лестницы-стремянки – 1200 Н. Для этого нагружают одну из ступеней в середине пролета лестницы, установленной под углом 75 градусов к горизонтальной плоскости. Это требование содержится в пункте 17.2.30 ПОТ РО 14000-005-98.

Нормы и сроки механических испытаний лестниц и стремянок

| Наименование предохранительных средств | Заводские испытания после изготовления |  |  | Эксплуатационные испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид испытания | усилие, Н | продолжительность, мин | вид испытания | усилие, Н | продолжительность, мин | периодичность |
| Лестницы деревянные и металлические | Статическое на излом | 2000 на ступеньку, 1000 на одну тетиву | 2 | Статическое на излом | 2000 на ступеньку, 1000 на одну тетиву | 2 | Один раз в год |
| Лестницы-стремянки | Статическое на излом | 1200 | 2 | Статическое на излом | 1200 | 2 | Один раз в год |

К прошедшим испытания лестницам и стремянкам прикрепляют бирки, на которых указывают:

- дату;

- номер выполненного испытания;

- дату следующего испытания.

Дату и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируют в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (приложение № 8 к Правилам), так как лестницы и стремянки относятся к средствам подмащивания (п. 1, подп. «в» приложения № 6 к Правилам).

Ситуация: надо ли проводить испытания лестниц и стремянок и регистрировать результаты испытаний в журнале

Да, надо.

Перед эксплуатацией и через каждые шесть месяцев приставные и раздвижные лестницы испытывают статической нагрузкой 2000 Н, а лестницы-стремянки – 1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы. При этом лестница должна быть установлена под углом 75 градусов к горизонтальной плоскости. Эти требования содержатся в пункте 17.2.30 ПОТ РО 14000-005-98.

Дату и результаты периодических осмотров и испытаний лестниц и стремянок фиксируют в журнале приема и осмотра лесов и подмостей, так как лестницы и стремянки относятся к средствам подмащивания. Это указано в подпункте «в» пункта 1 приложения № 6 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила). К прошедшим испытания лестницам и стремянкам прикрепляют бирки. На бирках указывают дату, номер выполненного испытания и дату следующего испытания.

Непосредственно перед применением лестницы и стремянки осматривают ответственные исполнители работ без записи в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (п. 160 Правил).

Ситуация: что можно использовать вместо стремянки при работе с электроинструментом на высоте более 1,8 метра от уровня пола в помещении

При использовании электроинструмента запрещено работать с переносных лестниц, стремянок и случайных подставок (подоконников, стульев). Применять можно такие средства подмащивания, как сборно-разборные или передвижные подмости с перемещаемым рабочим местом, вышки-туры и т. д.

Рекомендуем использовать вышки-туры, которые представляют собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц. Они предназначены для проведения работ внутри и снаружи помещений, легко собираются и разбираются, удобны при транспортировке. Например, легкие строительные вышки-туры серии ТТ 1600-2400.

Вышки-туры относятся к средствам подмащивания, при работе с ними необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н

Ситуация: обучать ли безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте персонал, работающий на передвижных лесах до 5 метров и лестницах-стремянках до 3 метров

Да, обучать.

К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные:

- с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более;

- с возможным падением работника с высоты менее 1,8 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 метра, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 метра.

Это указано в пункте 3 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила).

Поскольку персонал, работающий на передвижных лесах до 5 метров и лестницах-стремянках до 3 метров, выполняет работы на высоте, его надо обучать в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018