Редакция от 1 янв 2016

Требования к составу и эксплуатации бытовых строительных вагончиков

Елагина М.А.

"Бытовые строительные вагончики" согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ (далее – СанПиН) относятся к санитарно - бытовым помещениям.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.

В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

Санитарно-бытовые помещения следует размещать в специальных зданиях сборно-разборного или передвижного типа (п.12.6. СанПиН).

Внимание:

в отношении пожарной безопасности бытовых строительных вагончиков должны соблюдаться требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Кроме того, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 , предъявляются следующие требования к эксплуатации бытовых строительных вагончиков:

- сушка одежды и обуви производится в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов;

- запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий;

- в зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной;

- запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

Внимание:

в бытовом строительном вагончике должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности. Каждый вагончик должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения.

СНиП "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" определено, что при размещении на производственной территории санитарно-бытовых и производственных помещений, мест отдыха, проходов для людей, рабочих мест необходимо учитывать, что места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии, санитарно - бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению.

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. При реконструкции действующих предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать с учетом санитарных требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных процессов реконструируемого объекта.

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой помощи.

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

Соответственно, работники, помимо прочего, должны быть проинструктированы по электро- и пожарной безопасности согласно утвержденной инструкции и выполнять все установленные требования.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018