Редакция от 13 фев 2017

Как испытывать лестницы и стремянки

Т. Кутузова

Перед использованием все лестницы и стремянки осматривают ответственные исполнители работ. Запись об осмотре в журнале приема и осмотра лесов и подмостей делать не нужно. Это указано в пункте 160 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (далее – Правила по охране труда при работе на высоте от 28 марта 2014 г. № 155н).

На каждой стремянке и переносной лестнице должна быть табличка, которую выполняют в соответствии с ГОСТ 12969-67. На табличке указывают:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

- обозначение изделия (марку);

- значение нормативной нагрузки;

- номер изделия или партии;

- дату изготовления (месяц, год).

Внимание: лестницы и стремянки, как и все производственное оборудование, должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь сертификат или декларацию соответствия (ст. 215 ТК РФ). Работодатель обязан своевременно заменять элементы, компоненты или подсистемы с понизившимися защитными свойствами (п. 95 Правил от 28 марта 2014 г. № 155н).

В каких случаях нужно проводить испытания

Испытания лестниц проводят, если:

- это указано в инструкциях по эксплуатации заводов-изготовителей;

- организация работает в той сфере, где действуют нормативные документы, которые устанавливают обязательность и порядок проведения таких испытаний.

Во всех других случаях испытывать лестницы вы не обязаны. Дело в том, что основной документ, регулирующий эксплуатацию лестниц, испытывать их не требует. Речь о Правилах по охране труда при работе на высоте от 28 марта 2014 г. № 155н. Минтруд России в письме от 16 августа 2016 г. № 15-2/ООГ-3012 «О проведении испытаний приставных лестниц для целей охраны труда» разъяснил, что именно Правилами от 28 марта 2014 г. № 155н нужно руководствоваться при эксплуатации лестниц и стремянок.

Оговоримся, что, даже если обязательного требования об испытаниях нет, для безопасности можно закрепить порядок регулярных испытаний лестниц и стремянок в локальных актах организации. При этом можно руководствоваться требованиями к испытаниям лестниц в иных сферах деятельности.

Как проводить испытания, если они обязательны

Провести испытание лестниц можно непосредственно внутри организации своими силами. Этот вид деятельности не лицензируется (ст. 12 Закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

В нормативных актах нет требования закупать заводской стенд для испытаний лестниц.

Порядок и правила испытаний отразите в локальных актах организации. Например, разработайте методическое пособие на основе инструкции по эксплуатации или нормативных правовых актов.

Проводить испытания может работник, который прошел профессиональную подготовку и на которого эту обязанность возложил работодатель.

Пример: Испытания лестниц в электроустановках

Все переносные лестницы и стремянки испытывают статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также во время эксплуатации один раз в шесть месяцев.

При статическом испытании деревянные переносные и раздвижные лестницы устанавливают на твердом основании и прислоняют к стене или конструкции под углом 75° к горизонтальной плоскости. Трехколенные лестницы полностью раздвигают.

Лестницы и стремянки испытывают с помощью статического груза. Его подвешивают к ступенькам и тетивам на две минуты.

Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивают груз весом 200 кг.

Испытания тетив проводят в два приема.

- Сначала к каждой тетиве прикладывают посередине груз весом 100 кг. Испытывают все колена поочередно.

- После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывают груз весом 200 кг. Груз можно подвешивать к средней ступеньке. При этом исключают самопроизвольное складывание лестницы.

Раздвигающиеся колена лестницы после испытания должны свободно опускаться и подниматься.

При испытании переносной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивают груз весом 120 кг. После удаления груза осматривают ступеньки и места их врезки в тетиву – повреждений быть не должно. Если состояние ступенек внушает сомнение, их испытывают дополнительным грузом. Обнаруженные неисправности лестниц устраняют, после чего испытание повторяют в полном объеме. Таким же образом испытывают надставленные переносные лестницы.

Стремянки перед испытанием устанавливают в рабочем положении на ровной горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части лестницы подвешивают груз весом 120 кг. Если ступеньки есть на обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена аналогичным образом испытывают второе. Если второе колено служит только для упора, его испытывают грузом весом 100 кг. В этом случае груз подвешивают непосредственно к каждой тетиве в средней части колена.

Испытания лестниц и стремянок оформляют актом произвольной формы. К лестницам и стремянкам, которые прошли испытания, прикрепляют бирки. На бирках указывают дату, номер испытания и дату следующего испытания.

В каких нормативных правовых актах искать требования к испытанию лестниц

Основные нормативные акты, в которых содержатся требования к испытанию лестниц и стремянок, указаны в таблице.

| Вид деятельности | Нормативный правовой акт, в котором прописаны требования к испытаниям |
| --- | --- |
| Эксплуатация электроустановок напряжением выше 1000 В | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 |
| Машиностроение | Положение «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» ПОТ РО 14000-005-98, утвержденное Минэкономики России 19 февраля 1998 г. |
| Строительство | Строительные нормы и правила РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, утвержденные Госстроем России 23 июля 2001 г. |
| Газовое хозяйство | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций ПОТ Р М-026-2003, утвержденные Минтрудом России 12 мая 2003 г. |
| Водопроводно-канализационное хозяйство | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденные постановлением Минтруда России от 16 августа 2002 г. № 61 |
| Эксплуатация технологического оборудования | Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н |

Требования к приставным лестницам изложены в ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия».

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018