Электронный журнал

Обучение по охране труда / локальные документы

Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда сварщика

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Строитель»
___(подпись)___ Ткаченко А.Е.
«12» февраля 2018 г.

Пояснительная записка

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Сварщик, впервые поступивший на работу, либо имеющий перерыв в работе более года, проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после приема на работу. Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год.

Перечень документов, на основании которых разработаны экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда для сварщика

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

3. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, Перечень мероприятий по оказанию первой помощи, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н.

4. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утв. постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80.

5. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

6. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н.

7. Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков (ТИ РО-052-2003).

8. Нормы пожарной безопасности НПБ 166–97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

9. Л. И. Субботин «Алгоритмы первой помощи: Учебное пособие для водителей».

Билет № 1

1. В какой срок работник должен пройти повторную проверку знаний требований охраны труда, если он не прошел ее при обучении?

1. Не ранее 2 недель

2. В течение квартала

3. Не позднее 1 месяца

2. При каком условии сварщиков допускают к работам с применением электрошлаковой сварки?

1. Сварщик проходит стажировку с применением электрошлаковой сварки не менее 6 смен

2. Сварщик проходит дополнительное обучение по технологии выполнения электрошлаковой сварки

3. Сварщик проходит внеплановый инструктаж

3. Разрешено ли давать пострадавшему лекарства при оказании ему первой помощи?

1. Разрешено

2. Разрешено в случае крайней необходимости

3. Запрещено

Билет № 2

1. За какое время после приема на работу работодатель обязан организовать обучение по охране труда?

1. В течение одной недели

2. В течение двух недель

3. В течение месяца

2. Какой вентиляцией нужно оборудовать изолированное помещение, если при сварке металлов выделяется бериллий?

1. Вытяжной

2. Приточной

3. Канальной

3. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1. Огнетушители

2. Песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и другие устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития

3. Все вышеперечисленные средства

Билет № 3

1. Должен ли работодатель расследовать несчастный случай, если пострадавший несвоевременно сообщил о нем?

1. Да, должен

2. Нет, не должен

3. По усмотрению работодателя

2. Какая максимально допустимая температура может быть у нагретых поверхностей свариваемых изделий на рабочих местах?

1. 35° С

2. 45° С

3. 65° С

3. С какого дня исчисляют сроки пользования средствами индивидуальной защиты?

1. Со дня фактической выдачи их работнику

2. Со дня заключения с работником трудового договора

3. С того дня, когда впервые их использовал работник

Билет № 4

1. Какие инструкции по охране труда должны разработать для работника?

1. Исходя из должности или профессии работника

2. Исходя из вида выполняемой работы

3. Исходя из должности, профессии работника или вида выполняемой работы

2. Разрешается ли уменьшать нагрузку на руку сварщика с помощью переброски шланга (кабеля) через плечо?

1. Запрещается

2. Разрешается

3. Разрешается при применении защитного щитка

3. В какой позиции нужно транспортировать человека при боли за грудиной?

1. В полусидячем положении

2. На спине с валиком под коленями

3. На спине с валиком под коленями и приподнятой верхней частью тела

Билет № 5

1. Кто обязан обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и их учет?

1. Непосредственный руководитель

2. Специалист по охране труда

3. Работодатель

2. Действия работника при прекращении подачи электроэнергии?

1. Отключить сварочную машину

2. Выключить рубильник сварочной машины

3. Сообщить непосредственному руководителю

3. В каком документе отражают сведения о выдаче работнику средств индивидуальной защиты, а также об их сдаче?

1. В трудовом договоре между работником и работодателем

2. В журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда

3. В личной карточке учета выдачи средств индивидуальной защиты

4. Во всех вышеперечисленных документах

Билет № 6

1. С какого момента работник имеет право использовать отпуск за первый год работы?

1. По истечении 3 месяцев непрерывной работы

2. По истечении 6 месяцев непрерывной работы

3. По истечении 9 месяцев непрерывной работы

2. Допускается ли размещение ацетиленовых генераторов вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами?

1. Допускается

2. Не допускается

3. Допускается на основании распоряжения непосредственного руководителя

3. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?

1. О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей

2. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве

3. Об ухудшении состояния своего здоровья

4. Обо всем перечисленном

Билет № 7

1. Какие виды дисциплинарных взысканий можно применять к работникам?

1. Замечание

2. Выговор

3. Строгий выговор

4. Взыскания, указанные в пунктах 1 и 2

2. Разрешается ли одновременная работа электросварщика и газосварщика (газорезчика) внутри закрытой емкости или резервуара?

1. Разрешается

2. Разрешается по наряду-допуску

3. Запрещается

3. Какие огнетушители можно использовать при возгорании жидких горючих веществ?

1. Только порошковые огнетушители

2. Только воздушно-пенные огнетушители

3. Только углекислотные огнетушители

4. Все вышеперечисленные огнетушители

Билет № 8

1. Каким может быть срок испытания работника при приеме на работу?

1. Срок испытания не может превышать двух недель

2. Срок испытания не может превышать двух месяцев

3. Срок испытания не может превышать трех месяцев

2. Какое из требований безопасности нужно соблюдать при передвижении агрегата?

1. Переносные машины термической резки во время их передвижения отключать от электрической сети не обязательно

2. При передвижении электрооборудования необходимо пользоваться защитными средствами

3. Переносные машины термической резки во время их перемещения нужно отключать от электрической сети

3. На какой максимальный срок можно наложить жгут на конечность для оказания первой помощи пострадавшему при артериальном кровотечении?

1. Не более чем на 1 час

2. Не более чем на 2 часа

3. Не более чем на 3 часа

Билет № 9

1. С какой периодичностью нужно проводить повторные инструктажи по охране труда?

1. Не реже одного раза в квартал

2. Не реже одного раза в полугодие

3. Не реже одного раза в год

2. Каким должно быть расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом?

1. Не менее 0,5 м

2. Не менее 1 м

3. Не менее 2 м

3. В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему выдают акт формы Н-1?

1. В течение суток

2. В трехдневный срок

3. В течение месяца

Билет № 10

1. Какой вид инструктажа проводят, если работник нарушил требования охраны труда и эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий?

1. Повторный

2. Целевой

3. Внеплановый

2. Каким образом подключают кабели к сварочному оборудованию?

1. С применением опрессованных кабельных наконечников

2. С применением припаянных кабельных наконечников

3. Любым из способов, указанных в пп. 1 и 2

3. При каких нарушениях требований охраны труда сварщик не должен приступать к работе?

1. Отсутствие или неисправность заземления корпуса сварочного трансформатора, вторичной обмотки, свариваемой детали и кожуха рубильника; отсутствие или неисправность защитного щитка, сварочных проводов, электрододержателя, а также СИЗ

2. Отсутствие или неисправность заземления корпуса сварочного трансформатора

3. Неисправность сварочных проводов, электрододержателя

Таблица ответов

| Номер билета | Номер вопроса | Правильный ответ | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Билет 1 | 1 | 3 | Пункт 3.8 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, далее — Порядок обучения № 1/29 |
|  | 2 | 2 | Пункт 9 Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н, далее — Правила № 1101н |
|  | 3 | 3 | Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и Перечень мероприятий по оказанию первой помощи, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н |
| Билет 2 | 1 | 3 | Пункт 2.2.1 Порядка обучения № 1/29 |
|  | 2 | 1 | Пункт 17 Правил № 1101н |
|  | 3 | 3 | Пункт 3 Норм пожарной безопасности НПБ 166–97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» |
| Билет 3 | 1 | 1 | Статья 229 Трудового кодекса РФ |
|  | 2 | 2 | Пункт 25 Правил № 1101н |
|  | 3 | 1 | Пункт 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н |
| Билет 4 | 1 | 3 | Пункт 5.1 Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утв. постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80 |
|  | 2 | 1 | Пункт 20 Правил № 1101н |
|  | 3 | 1 | Страница 28 «Алгоритмы первой помощи: Учебное пособие для водителей» (автор — Л. И. Субботин) |
| Билет 5 | 1 | 3 | Статья 228 Трудового кодекса РФ |
|  | 2 | 2 | Пункт 71 Правил № 1101н |
|  | 3 | 3 | Пункт 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н |
| Билет 6 | 1 | 2 | Статья 122 Трудового кодекса РФ |
|  | 2 | 2 | Пункт 62 Правил № 1101н |
|  | 3 | 4 | Статья 214 Трудового кодекса РФ |
| Билет 7 | 1 | 4 | Статья 192 Трудового кодекса РФ |
|  | 2 | 3 | Пункт 37 Правил № 1101н |
|  | 3 | 4 | Таблица 1 Норм пожарной безопасности НПБ 166‑97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» |
| Билет 8 | 1 | 3 | Статья 70 Трудового кодекса РФ |
|  | 2 | 3 | Пункт 57 Правил № 1101н |
|  | 3 | 1 | Страница 10 «Алгоритмы первой помощи: Учебное пособие для водителей» (автор — Л. И. Субботин) |
| Билет 9 | 1 | 2 | Пункт 2.1.5 Порядка обучения № 1/29 |
|  | 2 | 1 | Пункт 52 Правил № 1101н |
|  | 3 | 2 | Статья 230 Трудового кодекса РФ |
| Билет 10 | 1 | 3 | Пункт 2.1.6 Порядка обучения № 1/29 |
|  | 2 | 3 | Пункт 51 Правил № 1101н |
|  | 3 | 1 | Пункт 5.52.9 Типовой инструкции по охране труда для электросварщиков (ТИ РО-052-2003) |