Редакция от 15 июня 2017

Как проводить работы с использованием кран-балки

Елагина М.А.

Кран-балка или однобалочный мостовой кран – это вид подъемного сооружения, поэтому если кран-балку используют на ОПО, то применяют Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533 (далее – ФНП).

Виды кран-балок:

- по конструкции – опорная (до 10 тонн) и подвесная (до 5 тонн);

- способу управления – из кабины или с пола;

- виду привода – электрический и ручной.

В организациях, где нет ОПО, самостоятельно решают, соблюдать ли требования ФНП или нет.

Как эксплуатировать кран-балки до 10 тонн

Кран-балки с грузоподъемностью до 10 тонн не ставят на учет в Ростехнадзоре. Поэтому, как обслуживать такие кран-балки, решает сама организация в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации кран-балки (п. 148 ФНП). В том числе можете использовать требования ФНП для подъемных сооружений.

Согласно ФНП перед началом работы проверьте исправность всех элементов подъемного сооружения и состояние:

- подкрановых путей;

- грузоподъемного тормоза;

- цепей;

- смазки в масляных подшипниках.

Не проводите работы, если обнаружите неисправности.

Содержите в чистоте таль и грузовые цепи и окрашивайте антикоррозийной краской.

При эксплуатации кран-балки не допускайте:

- подъем груза весом, который превышает грузоподъемность балки;

- раскачку грузов и сильных ударов тали о концевые опоры;

- косой подъем груза и подтаскивание его по полу;

- перекос тали при транспортировке с грузом относительно оси балки;

- изгиба пластинчатой цепи в перпендикулярной ее шарнирам плоскости.

Запрещается:

- работать без специальной подготовки и инструктажа;

- работать без защитных касок;

- находиться под грузом во время подъема и передвижения его;

- оставлять груз в подвешенном состоянии на длительное время без надзора;

- эксплуатировать кран-балку с просроченным сроком ее испытания.

Какие требования к работникам

Работники, которые выполняют погрузочно-разгрузочные работы и размещают грузы, должны:

- быть не моложе 18 лет;

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр;

- пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны;

- иметь удостоверение на право производства работ. Для рабочих – это удостоверение о присвоении рабочей профессии. Например, стропальщика, машиниста крана (крановщика), оператора пульта управления.

Это следует из пункта 5 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н, а также по смыслу статьи 73 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513.

Если класс условий труда вредный или опасный – от 3.1 до 3.4, то проведите стажировку на рабочем месте со сдачей экзамена, а также обучите оказанию первой помощи пострадавшим на производстве не позднее одного месяца после приема на работу. Также обучите работников требованиям охраны труда и проверьте знания требований охраны труда с выдачей удостоверения в течение первого месяца после назначения на эти работы. Это следует из пунктов 2.2.2 и 2.2.4 Порядка, утвержденного постановлением от 13 января 2003 г. Минтруда России № 1, Минобразования России № 29.

Кто отвечает за безопасную работу с кран-балкой

Для работы с кран-балкой назначьте ответственных:

- за производственный контроль;

- работоспособное состояние;

- безопасное производство работ.

Если кран-балку применяют только на одном участке или в одном цехе, то достаточно одного ответственного за производственный контроль, работоспособное состояние кран-балки и безопасное производство работ.

Это следует из подпункта «ж» пункта 23 и пункта 26 Правил, утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. № 533.

Ответственных работников назначьте приказом руководителя. Обычно ответственный работник – это прораб, начальник участка или мастер.

Для ответственных за безопасную эксплуатацию кран-балки грузоподъемностью до 10 тонн проводить аттестацию в Ростехнадзоре не надо, достаточно обучения по охране труда (постановление от 13 января 2003 г. Минтруда России № 1 и Минобразования России № 29).

Ситуация: нужно ли выдавать каски работникам, которые работают в зоне действия кран-балки, но не перемещают груз? Можно ли выдать работникам каскетки

Да, выдайте каски работникам, которые работают в зоне действия кран-балки. Заменить каски каскетками нельзя.

Работникам, которые работают на производстве, где используют грузоподъемные механизмы, дополнительно к общим СИЗ выдают одну каску на два года. Замена касок каскетками не предусмотрена. Это следует из примечания 1 к Типовым нормам, утвержденным приказом Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018