Редакция от 1 янв 2016

Как определяются категории по пожарной и взрывопожарной опасности? Кто должен определять категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности – организация своими силами или специализированная организация?

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не дает прямого указания, кто должен определять категорию помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Исходя из этого следует, что определять категорию помещений по пожарной и взрывопожарной опасности может организация как самостоятельно, так и с помощью организаций, оказывающих данный вид услуги (имеющих соответствующую лицензию).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

При определении категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности организацией самостоятельно необходимо выполнить все указания, предписываемые:

- главами 3-8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП-12.13130.2009 . Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, утв. приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 182;

- СП 2.13130.2012 . Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, утв. приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности должны быть оформлены соответствующими локальными актами организации:

- приказом о создании комиссии по определению категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;

- актом комиссии, утв. руководителем организации, с приложением к нему всех расчетов и обоснований со ссылками на действующие нормативные акты и пр.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018