Редакция от 9 июня 2017

Требования к удерживающей и страховочной привязи

И. Иванников

Страховочная привязь и удерживающая привязь – это СИЗ для работы на высоте. Они должны выдерживать нагрузку, которая предусмотрена техническим регламентом Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 019/2011 (далее Технический регламент № 019/2011), пройти сертификацию и иметь маркировку.

После приобретения проверьте страховочную привязь, чтобы подтвердить ее рабочее состояние, и сделайте запись в журнал проверок СИЗ. Проверка не обязательна в случае экстренного применения СИЗ, которые упакованы или запаяны в упаковку компетентным лицом (подп. «k» п. 4.2.2 ГОСТ Р ЕН 365-2010 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты»).

В ходе эксплуатации СИЗ:

- ведут учет;

- содержат в исправном состоянии;

- осматривают до и после каждого использования;

- проводят регулярную проверку;

- заменяют после истечения срока использования.

Какие отличия страховочной привязи от удерживающей привязи

Страховочная привязь, или пояс предохранительный лямочный, – это компонент страховочной системы для охвата тела человека. Она нужна, чтобы предотвратить или приостановить падение с высоты. Страховочная привязь может включать соединительные стропы, пряжки и элементы для поддержки тела человека и его удержания во время падения и после него.

Удерживающая привязь, или пояс предохранительный безлямочный (прежде назывался монтажным поясом), – это компонент удерживающей системы, который охватывает туловище человека и состоит из отдельных деталей, которые в сочетании со стропами фиксируют пользователя на определенной высоте во время работы.

Как страховочная привязь, так и удерживающая привязь – это части системы обеспечения безопасности работ. В удерживающих системах можно использовать как удерживающую привязь, так и страховочную привязь. В страховочных системах нельзя использовать удерживающие привязи – используйте только страховочную.

Это следует из подпункта «б» пункта 98, пунктов 102, 104 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н, и раздела 2 Технического регламента № 019/2011.

Какую нагрузку должны выдерживать страховочные и удерживающие привязи

Страховочная привязь должна выдерживать динамическую нагрузку при падении груза массой 100 кг с высоты, равной 4 метрам, 2 метрам и 1 метру, а удерживающие привязи – с высоты, равной двум максимальным длинам строп.

В случае падения работника в момент остановки на него действует усилие, которое не должно превышать:

- 6 кН – для страховочной привязи;

- 4 кН – для удерживающей привязи.

Это следует из подпункта 21 пункта 4.3 Технического регламента № 019/2011.

Как испытывать страховочные и удерживающие привязи

Проводите регулярную проверку исправности страховочной и удерживающей привязей в соответствии с эксплуатационными документами.

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в эксплуатирующих организациях не проводят. Следует провести эти испытания в организациях, которые указаны в эксплуатационных документах СИЗ.

Проводите испытания в сроки, которые предусмотрены документами по эксплуатации СИЗ, но не реже одного раза в 12 месяцев.

Это следует из пункта 95 Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н, ГОСТ Р ЕН 365-2010 и подтверждается письмом Минтруда России от 17 апреля 2015 г. № 15-2/В-1343.

Какая маркировка должна быть на страховочных и удерживающих привязях

Маркировку наносят на изделие и на его упаковку.

Если маркировку невозможно нанести на изделие, ее наносят на трудноудаляемую этикетку, которую прикрепляют к изделию. Если невозможно нанести полную маркировку на изделие, наносят только часть информации, остальную – наносят на упаковку и на трудноудаляемую этикетку.

На СИЗ от падения или спасения с высоты, в том числе страховочные и удерживающие привязи, маркировку могут наносить только на упаковку.

В маркировке указывают информацию о наименовании изделия, сроке годности, способах ухода и т. п. Всю информацию, которую указывают в маркировке, см. в пунктах 4.10–4.12 Технического регламента № 019/2011.

Ситуация: можно ли при работе с инвентарных лесов и подмостей высотой до 5 метров использовать страховочный пояс только с наплечными лямками, но без набедренных

Да, можно.

При работе на подмостях и лесах высотой до 5 м страховочный пояс используют как компонент удерживающей системы. В удерживающей системе можно использовать как лямочные, так и безлямочные пояса. Поэтому если использовать пояс только с наплечными лямками, без набедренных, то это не будет нарушением.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018